CAIET DE SARCINI

al serviciului de salubrizare

Orașul Buhuși, județul Bacău

Anexa nr. 5  la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Buhuși nr. ……… / ……………… 2026

octombrie 2026

CUPRINS

CAPITOLUL I Dispoziții generale	3

CAPITOLUL II Obiectul caietului de sarcini	3

CAPITOLUL III Cerințe organizatorice minimale	4

SECȚIUNEA 1 Obligații de serviciu public în prestarea serviciului și operarea infrastructurii aferente acestuia	4

SECȚIUNEA a 2-a Cerințe generale privind operarea și întreținerea stațiilor/instalațiilor de tratare a deșeurilor	5

SECȚIUNEA a 3-a Autorizații și licențe	6

SECȚIUNEA a 4-a Personal și instructaj	6

SECȚIUNEA a 5-a Echipament de protecție	7

SECȚIUNEA a 6-a Sistemul de management integrat	8

SECȚIUNEA a 7-a Comunicarea	8

SECȚIUNEA a 8-a Monitorizarea activității	9

SECȚIUNEA a 9-a Securitatea obiectivelor și instalațiilor	9

SECȚIUNEA a 10-a Amenajarea bazei de lucru	10

SECȚIUNEA a II-a Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor	10

CAPITOLUL IV Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor generate ocazional	11

SECȚIUNEA 1 Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat	11

SECȚIUNEA a 2-a Colectarea separată și transportul separat a unor categorii/tipuri de deșeuri generate ocazional	18

SECȚIUNEA a 3-a Cerințe privind realizarea determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale	20

SECȚIUNEA a 4-a Cerințe privind utilizarea și întreținerea autospecialelor și recipientelor de colectare	21

SECȚIUNEA a 5-a Cerințe privind raportarea	22

CAPITOLUL V Măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare	23

CAPITOLUL VI  Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț	28

CAPITOLUL VII  Dispoziții tranzitorii și finale	31

ANEXA nr. 1 – Numărul de utilizatori și numărul de gospodării individuale/locuințe în blocuri din aria de operare	32

ANEXA nr. 2 – Cantități anuale de deșeuri menajere și similare colectate în primul an de operare	33

ANEXA nr. 3 – Lista punctelor de colectare și dotarea acestora	34

ANEXA nr. 4 – Lista agenților economici și a punctelor de colectare aferente	35

ANEXA nr. 5 – Lista instituțiilor publice	51

ANEXA nr. 6 Zone greu accesibile	52

ANEXA nr. 7 –  Lista dotărilor necesare pentru prestarea serviciului de colectare și transport deșeuri municipale	54

ANEXA nr. 8 - Căile publice rutiere pe care se execută operațiunile de spălat	55

ANEXA nr. 9  Căile publice rutiere pe care se execută operațiunile de măturat mecanizat și de stropit	57

ANEXA nr. 10 – Locurile/spațiile special amenajate pentru colectarea unor tipuri și categorii de deșeuri generate ocazional	59

ANEXA nr. 11  Căile publice rutiere pe care se execută operațiunea de răzuit rigole și borduri	60

ANEXA nr. 12  Coșurile stradale și frecvența de golire	61

ANEXA nr. 13  Căile publice rutiere pe care se execută curățarea mecanizată a zăpezii	62

ANEXA nr. 14  Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii	64

ANEXA nr. 15  Căile publice rutiere ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului	65

ANEXA nr. 16  Stocurile tampon de materiale antiderapante	67

ANEXA nr. 17 – Indicatorii de performanță și de evaluare	68

CAIET DE SARCINI al serviciului de salubrizare pentru  activitățile de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale, măturatul, spălatul, stropirea şi întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice în U.A.T. BUHUȘI, Județul Bacău

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ART. 1

(1) Prezentul caiet de sarcini-cadru stabilește conținutul și modul de întocmire de către autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, după caz, a caietelor de sarcini pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare reglementate de Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 2

(1) La întocmirea caietelor de sarcini autoritatea administrației publice locale sau, după caz, asociația de dezvoltare intercomunitară are obligația de a utiliza documentația prevăzută în prezentul caiet de sarcini cadru, după cum urmează:

a) în conținutul documentației caietului de sarcini se vor prelua din prezentul caiet de sarcini-cadru activitățile și toate condițiile tehnice specifice fiecărei activități desfășurate;

b) conținutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adăuga și alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.

(2) Pentru fiecare hotărâre de dare în administrare care vizează activități ale serviciului de salubrizare se întocmește câte un caiet de sarcini, care va prelua din prezentul caiet de sarcini-cadru secțiunile aferente activităților componente ale serviciului de salubrizare care fac obiectul hotărârii de dare în administrare.

ART. 3 Caietele de sarcini se supun aprobării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale .

CAPITOLUL II Obiectul caietului de sarcini

ART. 4 Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubrizare, stabilind cerințele tehnice și organizatorice minimale necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 5

(1) În sensul prezentului caiet de sarcini, ORAȘUL BUHUȘI având CIF 453953 are calitatea de Autoritate administrației publice locale.

(2) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activității/activităților componente ale serviciului de salubrizare indiferent de modul de gestiune adoptat.

(3) În sensul prezentului caiet de sarcini, Serviciul Public de Utilități Buhuși, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înființat și organizat în subordinea Consiliului Local al Orașului Buhuși, are calitatea de operator al serviciului public de salubrizare al orașului Buhuși, căruia activitățile îi sunt date în administrare potrivit art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006.

ART. 6 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților specifice următoarelor activități definite în lege:

- activitatea de colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separate;

- serviciilor conexe serviciului de salubrizare, precum și activităților de colectare a deșeurilor abandonate ocazional,

- activitatea de măturat, spălat și stropit a căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază. și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

ART. 7 Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

ART. 8 Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

CAPITOLUL III Cerințe organizatorice minimale

SECȚIUNEA 1 Obligații de serviciu public în prestarea serviciului și operarea infrastructurii aferente acestuia

ART. 9 Operatorul are următoarele obligații de serviciu public:

a) prestarea activității de salubrizare cu respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind securitatea și sănătatea în muncă, situațiile de urgență, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării construcțiilor în timpul exploatării, precum și cu respectarea tuturor obligațiilor sale care îi revin conform legii și/sau pe care și le-a asumat prin hotărârea de dare în administrare;

b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal propriu și/sau autorizat, în funcție de complexitatea instalației și de specificul locului de muncă;

c) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

d) ținerea evidenței orelor de funcționare a autospecialelor, instalațiilor și utilajelor;

e) asigurarea personalului necesar pentru prestarea activităților asumate prin prin hotărârea de dare în administrare;

f) asigurarea conducerii operative prin dispecerat, la solicitarea scrisă a autorității locale și cu recunoașterea costurilor aferente în tarif:

g) deținerea unei dotări proprii cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților, în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

h) aplicarea metodelor performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achizițiile publice, și să asigure totodată respectarea cerințelor specifice din legislația privind protecția mediului;

i) operarea în condiții de siguranță pentru păstarea integrității și funcționalității echipamentelor specifice insulelor ecologice digitalizate.

ART. 10 Prestarea activității de salubrizare se va realiza astfel încât să se asigure:

a) continuitatea activității, indiferent de anotimp, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;

c) verificarea calității activității prestate;

d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității; €) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea activității;

f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale;

g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică;

h) reînnoirea parcului auto, în condițiile prevăzute în hotărârea de dare în administrare;

i) îndeplinirea indicatorilor de performanță corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național, precum și a indicatorilor de performanță privind calitatea serviciului. aprobați de autoritatea locală;

|) asigurarea, pe toată durata de executare a activității, de personal calificat și în număr suficient.

ART. 11 Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare al orașului Buhuși.

SECȚIUNEA a 2-a Cerințe generale privind operarea și întreținerea stațiilor/instalațiilor de tratare a deșeurilor

ART. 12 Toate bunurile puse la dispoziție de autoritatea locală trebuie exploatate în condiții de siguranță în funcționare, cu respectarea prevederilor din Manualele/Instrucțiunile de operare și întreținere, din prescripțiile/specificațiile tehnice aferente instalațiilor, echipamentelor și utilajelor utilizate, precum și a legislației privind protecția mediului, securitatea și sănătatea în muncă.

ART. 13 Operatorul va monitoriza factorii de mediu și va îndeplini cerințele privind respectarea condițiilor de protecție a mediului stabilite prin autorizații și orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă privind exploatarea în regim normal a obiectivelor.

ART. 14 Operatorul va constitui un stoc suficient de piese de rezervă și consumabile pentru a asigura funcționarea neîntreruptă și continuă a activității. Operatorul va completa toate piesele de rezervă și consumabilele imediat după ce acestea au fost date în folosință.

ART. 15 Operatorul va asigura inspecții regulate ale obiectivelor/instalațiilor și va acționa imediat pentru reparare în caz că se identifică deteriorări sau riscul de producere a unor incidente/avarii. Operatorul va reabilita imediat instalațiile sau va înlocui orice echipament sau componentă sau orice vehicul necesar pentru operare, pe propria cheltuială, în baza unei notificări transmise autorității locale și al acceptului acestuia cu privire la costurile aferente, urmând ca respectivele costuri să fie recunoscute în tarif la solicitarea de modificare a tarifului.

ART. 16 Întreținerea va fi executată numai în conformitate cu Manualele/Instrucțiunile de operare și întreținere puse la dispoziție de către autoritatea locală sau producător. Întreținerea trebuie să fie asigurată într-o manieră pro activă, astfel încât să se întreprindă acțiuni preventive înainte să fie necesare reparații majore.

ART. 17 Întreținerea curentă a echipamentelor și instalațiilor va fi asigurată de personalul de exploatare. Reparațiile majore și reparațiile generale pot fi efectuate și de către companii specializate.

ART. 18 Operatorul va fi responsabil de întreținerea și curățarea drumurilor din incintă.

ART. 19 Operatorul va răspunde de plata tuturor cheltuielilor și costurilor asociate întreținerii și utilizării clădirilor, a instalațiilor și a utilităților concesionate/date în administrare.

ART. 20 Toate lucrările de întreținere și reparații vor avea în vedere protecția mediului. Se va acorda o atenție deosebită manipulării combustibililor, lubrifianților și a solvenților pentru a preveni vărsarea acestora și infiltrarea lor în sol.

ART. 21 Levigatul, precum și apa provenită din spălarea autospecialelor și recipientelor de colectare a deșeurilor, vor fi direcționate prin sistemul de canalizare către stația de epurare sau, după caz, către sistemul de colectare a levigatului în vederea tratării, conform Manualului/Instrucțiunilor de operare al instalației.

ART. 22 Operatorul trebuie să reducă la minimum posibilitatea antrenării de către vânt a deșeurilor din incinta obiectivelor și va lua toate măsurile necesare pentru a evita împrăștierea acestor deșeuri în exteriorul incintei și/sau pe traseele de transport a deșeurilor.

ART. 23 Operatorul va opera obiectivele/instalațiile în așa fel încât să minimizeze mirosurile generate de gestionarea deșeurilor.

ART. 24 Operatorul va asigura realizarea tratamentelor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele concesionate/date în administrare.

ART. 25 Operatorul va încheia, în nume propriu, contracte cu furnizorii de utilități, după cum este necesar pentru buna funcționare a activității.

ART. 26 Asigurarea unei noi utilități, precum și renunțarea la o utilitate existentă care deservește obiectivul/instalația, față de momentul semnării contractului va putea fi realizată de către operator numai cu acordul prealabil al autorității locale.

ART. 27 Operatorul va asigura personalul necesar desfășurării activității.

SECȚIUNEA a 3-a Autorizații și licențe

ART. 28 Operatorul va obține și menține valabile pe toată perioada prestării activității:

a) licențele necesare pentru prestarea activității/activităților specifice serviciului de salubrizare eliberate de A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) orice alte permise, aprobări sau autorizații, inclusiv autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu, după caz.

SECȚIUNEA a 4-a Personal și instructaj

ART. 29

(1) Operatorul își va angaja propriul personal și va fi responsabil de comportamentul acestuia pe timpul desfășurării activității. Toți conducătorii auto și ceilalți angajați trebuie să dețină calificări relevante. Angajații vor fi instruiți în mod corespunzător și calificați pentru sarcinile lor, astfel încât echipamente! instalațiile, mașinile și vehiculele utilizate să fie exploatate și întreținute în conformitate cu cerințe contractuale.

(2) Personalul cheie obligatoriu a face parte din echipa operatorului este format din următoarele categorii de personal:

- șoferi autospeciale colectare /transport deșeuri( mărfuri) -șofer autospecială măturat mecanizat stradal

- mecanic auto

- deservenți autospeciale colectare și transport deșeuri municipale

- dispecer

- specialist în managementul deșeurilor

- personal de verificare și validare zilnică a modului de prestare calitativă și cantitativă a activităților specifice de salubrizare

- lucrători măturat manual, răzuit la rigolă cu razul și lopata

- lucrători colectare deșeuri din coșuri de gunoi stradale

ART. 30 Pe toată durata derulării gestiunii directe, operatorul are obligația să prezinte, la solicitarea autorității locale, lista nominală cu personalul angajat pentru prestarea activității/activităților de salubrizare, pe categorii de personal, cu specificarea specializărilor/calificărilor profesionale ale personalului de conducere și ale personalului de execuție și cu indicarea numărului de salariați angajați cu salariul minim brut pe țară garantat la plată.

ART. 31 Operatorul trebuie să poată, în orice moment, înlocui angajații în caz de concediu, boală sau alte indisponibilități.

ART. 32 Operatorul va face cunoscut autorității locale persoana/persoanele din conducere desemnate să gestioneze și supravegheze prestarea activității în numele său. În absența, din orice motiv, a persoanei/persoanelor din conducere, trebuie nominalizați înlocuitorul/înlocuitorii. Personalul de conducere și înlocuitorii acestuia trebuie să aibă cunoștințe temeinice tehnice și trebuie să fie capabili să înțeleagă, să vorbească, să scrie și să citească în limba română.

ART. 33 Persoana cu responsabilități de conducere sau un reprezentant al operatorului împuternicit de aceasta trebuie să poată fi contactată și disponibilă să se prezinte la locul convenit într-un termen rezonabil, în funcție de amploarea problemei, atunci când autoritatea locală solicită.

ART. 34 Periodic, operatorul va efectua, conform prevederilor legale în vigoare, instructaje pentru ca personalul să fie permanent la curent cu aspecte operaționale, situații de urgență, de protecție a mediului, de securitate și sănătate în muncă.

ART. 35 Operatorului nu i se permite să schimbe fluxul deșeurilor, fără permisiunea autorității locale.

ART. 36 În timpul executării serviciilor, personalului operatorului nu îi este permis să ceară sau să primească vreo formă de compensație sau gratificații din partea cetățenilor sau a altor producători de deșeuri în scopul extinderii sau îmbunătățirii calității serviciului.

SECȚIUNEA a 5-a Echipament de protecție

ART. 37 Operatorul este responsabil de asigurarea echipamentului de protecție și de desfășurarea tuturor operațiunilor și activităților în conformitate cu prevederile legale și normele privind sănătatea și securitatea în muncă.

ART. 38 Prevenirea situațiilor de urgență și măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform prevederilor legale în vigoare.

SECȚIUNEA a 6-a Sistemul de management integrat

ART. 39 Operatorul va implementa un sistem de management calitate - mediu, conform cerințelor standardelor ISO 9001:2015 sau echivalent și ISO 14001:2015 sau echivalent.

ART. 40 Fiecare sistem de management va acoperi în mod obligatoriu toate activitățile de salubrizare prestate de operator.

ART. 41 Operatorul trebuie să pună la dispoziția autorității locale, la cerere, toate procedurile, instrucțiunile de lucru, auditurile și rapoartele de evaluare, certificările și auditurile de supraveghere și recertificare aferente sistemului.

ART. 42 Operatorul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele autorității locale privind raportarea datelor și informațiilor solicitate.

ART. 43 Operatorul trebuie să se asigure că desfășoară toate activitățile în condițiile respectării standardelor de management al calității și de mediu și să ia măsuri pentru înlăturarea neconformităților.

SECȚIUNEA a 7-a Comunicarea

ART. 44 Operatorul are obligația să deruleze campanii de informare, conștientizare și educare a utilizatorilor cu privire la desfășurarea activităților de salubrizare, inclusiv cu privire la regulile de utilizare a recipientelor de colectare separată și sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării acestora, conform regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de către Consiliul Local al Orașului Buhuși.

ART. 45 (1) Operatorul va informa operativ autoritatea locală cu privire la orice problemă ce afectează prestarea serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de rezolvare a situației.

(2) Dispozițiile scrise date de către autoritatea locală operatorului, în condițiile legii și a prevederilor contractuale, sunt obligatorii. În situația în care dispozițiile date de către autoritatea locală implică costuri suplimentare în sarcina operatorului, acesta poate solicita modificarea tarifului.

ART. 46 (1) Operatorii au obligația să facă publice propriile date de contact la care utilizatorii pot depune sesizări/petiții cu privire la activitățile de salubrizare prestate, inclusiv să înființeze, la solicitarea autorității locale, un serviciu de dispecerat.

(2) Operatorul nu va condiționa prestarea serviciului de existența unei reclamații de la utilizator.

(3) La sfârșitul fiecărei zile de lucru, dar și prin raportare lunară operatorul are obligația să informeze autoritatea locală cu privire la numărul cererilor sau reclamațiilor privind prestarea serviciului și asupra modului de rezolvare a acestora.

ART. 47 Operatorul va rezolva problemele privind colectarea deșeurilor separate incorect ce pot apărea în relația cu utilizatorii, în conformitate cu procedura de colectare a deșeurilor separate incorect propusă de acesta și convenită împreună cu autoritatea locală, în termen de 30 de zile de la data începerii prestării activității.

ART. 48 Operatorul va rezolva problemele privind acceptarea deșeurilor la stațiile/instalațiile de tratare a deșeurilor ce pot apărea în relația cu alți operatori care desfășoară activități pe fluxul deșeurilor, în conformitate cu Procedura de acceptare a deșeurilor, convenită de către operatorul local  împreună cu operatorul stației/instalației de tratare a deșeurilor și aprobată de autoritatea locală.

SECȚIUNEA a 8-a Monitorizarea activității

ART. 49 Autoritatea locală are dreptul să monitorizeze continuitatea și calitatea activității prestate de operator, în condițiile prevăzute în hotărârea de dare în administrare, după caz.

ART. 50

(1) Operatorul are obligația să coopereze pe deplin cu autoritatea locală în scopul monitorizării și controlului activităților prestate și să permită autorității locale să inspecteze toate înregistrările și documentele, inclusiv cele contabile, în legătură cu activitatea/activitățile de salubrizare atribuită/e.

(2) Operatorul are obligația să permită autorității locale să inspecteze toate instalațiile, echipamentele și vehiculele utilizate la prestarea activității/activităților de salubrizare atribuită/e.

(3) Pentru activitățile de salubrizare desfășurate pe căile publice, autoritatea localăl va desemna persoane pentru recepția serviciilor executate. Recepția se va face zilnic, la sfârșitul programului de lucru, în prezența unui reprezentant al operatorului, încheindu-se proces-verbal de recepție semnat de ambele părți. Reprezentantul autorității locale va nota observațiile sale în procesul-verbal de recepție. Pentru recepțiile unor lucrări realizate ca urmare a unor situații neprevăzute( ex. ploi torențiale, aluviuni, depuneri nisip, pietris la bordură, etc) sau lucrări cu caracter ocazional, persoana desemnată de autoritatea locală va fi solicitată de către operator să verifice situația de fapt înaintea începerii lucrărilor, în caz contrar lucrările nu se vor recepționa de autoritatea locală. În situația în care nu se realizează recepția serviciilor până la sfârșitul programului, excluzând motivul anterior precizat, se consideră că respectivele servicii au fost executate în condiții optime. Litigiile legate de recepția serviciilor se soluționează pe cale amiabilă în termen de 15 zile de la data apariției lor sau, în caz contrar, de către instanța de judecată competentă.

ART. 51

(1) Autoritatea locală va fi informată de către operator despre orice inspecție/control programată/programat de alte autorități și va putea participa la acestea.

(2) Autoritatea locală are dreptul să organizeze ședințele de management al serviciilor cu participarea operatorului și, dacă este cazul, a altor operatori care prestează activități pe fluxul deșeurilor.

SECȚIUNEA a 9-a Securitatea obiectivelor și instalațiilor

ART. 52

(1) Intrarea în obiectivele administrate de operator este controlată și limitată de către acesta la persoanele autorizate să intre în incintă pentru motive asociate cu operarea, întreținerea, controlul și monitorizarea activităților. Alte persoane, cum ar fi vizitatori sau grupuri organizate în scopuri educative, vor fi admise doar cu acceptul operatorului și informarea autorității locale .

(2) Regulile privind accesul la obiective se stabilesc de către operator și se comunică autorității locale.

ART. 53 Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei și a integrității protecției perimetrale pentru toate obiectivele.

ART. 54 Orice incident neobișnuit privind securitatea este notificat autorităților competente de ordine publică și înregistrat în baza de date a operatorului. Operatorul raportează autorității locale orice incident semnificativ legat de pătrunderi, stricăciuni sau pierderi. Operatorul și autoritatea locală analizează orice astfel de incident și evaluează caracterul adecvat al măsurilor de securitate ce trebuie luate pentru evitarea apariției unor evenimente asemănătoare pe viitor.

ART. 55 Operatorul are obligația să implementeze un plan de intervenții în caz de evenimente neprevăzute și să instruiască personalul pentru a fi pregătit să intervină în cazul situațiilor de urgență, cum ar fi incendii, fum și scurgeri de materiale periculoase.

SECȚIUNEA a 10-a Amenajarea bazei de lucru

ART. 56 Operatorul are obligația de a amenaja și autoriza cel puțin o bază de lucru operațională, al cărei amplasament să fie situat în zona de operare sau în proximitatea acesteia, în situația în care aceasta nu îi este concesionată sau pusă la dispoziție de către autoritatea locală.

ART. 57 Baza de lucru operațională trebuie să fie organizată încât să asigure:

a) stocarea temporară a deșeurilor colectate aferente unor fracții/categorii speciale de deșeuri, precum deșeuri textile, deșeuri periculoase menajere, deșeuri voluminoase și deșeuri din construcții rezultate din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor, inclusiv deșeuri abandonate, după caz;

b) gararea în condiții optime a mașinilor/echipamentelor cu care operatorul prestează activitățile ce  i-au fost date în folosință conform procesului-verbal de predare-primire, semnat între părți, în vederea asigurării disponibilității imediate a acestora;

c) desfășurarea în bune condiții a operațiilor de întreținere a mașinilor și echipamentelor, astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitate pe toată durata derulării contractului.

ART. 58 Baza de lucru dată în administrare de către opertor nu poate fi sub nicio formă utilizată pentru desfășurarea de activități care nu fac obiectul hotărârii de dare în administrare.

SECȚIUNEA a II-a Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor

ART. 59

(1) Operatorul are obligația să preia cele două sisteme informatice și bazele electronice de date implementate de autoritatea administrației publice locale pentru operațiunile de colectare a deșeurilor reziduale și reciclabile, respectiv sistemul informatizat și baza de date pentru gospodăriile de la case, de tip Kolecta, și sistemul informatizat și baza de date pentru insulele digitalizate, de tip „WeCollect Herc”, asociate gospodăriilor din zona de blocuri, în care vor fi înregistrate, stocate și procesate toate datele legate de activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale. Pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținere a căilor publice, precum și pentru curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice, sistemul informatizat și baza electronică de date utilizate pentru operațiunile desfășurate pot fi cele corespunzătoare sistemului de monitorizare și înregistrare al aplicației de poziționare prin satelit (GPS).

(2) Sistemul informatic și aplicația de poziționare prin satelit generează rapoarte zilnice, lunare, trimestriale și anuale prin agregarea și procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic, pentru fiecare activitate a serviciului sau obiectiv în parte și pe total.

(3) Sistemul informatic și baza de date a operațiunilor sunt implementate încă din perioada de mobilizare prevăzută în hotărârea de dare în administrare și sunt utilizabile la data începerii prestării activității sau activităților.

ART. 60 Operatorul va utiliza cele două aplicații implementate de autoritatea administrației publice locale pentru a realiza cerințele minime privind raportarea.

ART. 61 Operatorul actualizează zilnic baza de date cu utilizatorii serviciului, prin asocierea tagurilor RFID ale pubelelor și a cartelelor RFID cu utilizatorii, precum și baza de date privind cantitățile de deșeuri aferente activităților și operațiunilor desfășurate, defalcat pe fiecare categorie de beneficiari de la care au fost colectate.

ART. 62

La cererea autorității localei, operatorul va prezenta un raport privind serviciile  prestate.

Modul de aplicare a instrumentului economic „Plătește pentru cât arunci”, atât pentru utilizatorii din locuințe individuale, cât și pentru cei arondați ecoinsulelor digitalizate și pentru utilizatorii non-casnici, se stabilește prin regulament distinct, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Orașului Buhuși, odată cu stabilirea taxei de salubrizare diferențiate, potrivit art. 31^1 din regulamentul serviciului. Datele necesare aplicării instrumentului sunt cele înregistrate de sistemele informatice prevăzute la art. 59.

CAPITOLUL IV Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor generate ocazional

SECȚIUNEA 1 Colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat

ART. 63 Operatorul are obligația de a presta activitatea de colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, în condițiile legii, pentru toți utilizatorii casnici și utilizatorii non-casnici din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială a orașului Buhuși.

ART. 64 Operatorul va asigura continuitatea colectării deșeurilor municipale, inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale, cu frecvența stabilită de către autoritatea locală, prin prezentul caiet de sarcini.

ART. 65

(1) Deșeurile menajere colectate de la utilizatorii casnici, persoane fizice și asociații de proprietari/locatari, sunt deșeuri generate de către populație în urma activităților casnice desfășurate în gospodăriile/locuințele proprii.

(2) Operatorul are obligația să colecteze deșeurile menajere de la toți utilizatorii casnici din aria de operare.

(3) Pentru cantitățile de deșeuri menajere colectate de Ia utilizatorii care beneficiază de serviciul de salubrizare fără contract încheiat cu operatorul, autoritatea administrației publice locale va plăti operatorului contravaloarea serviciului de salubrizare, pe baza taxei de salubrizare aprobată de către consiliul local în perioada de mobilizare, până la începerea prestării activității. Ajustarea ori modificarea ulterioară a taxei de salubrizare se face cu respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de

(4) Numărul de locuitori din aria de operare :

- la 01.01.2026: 14.562 locuitori

ART. 66

(1) Deșeurile similare colectate de la persoanele juridice care din punct de vedere al naturii și compoziției sunt asimilabile cu deșeurile menajere. Sunt excluse deșeurile provenite din producție, din agricultură și din activități forestiere.

(2) Operatorul are obligația să colecteze deșeurile similare de la toate persoanele juridice din aria de operare, inclusiv de la toate filialele, sucursalele și punctele de lucru ale operatorilor economici, precum și de la toate sediile secundare ale instituțiilor publice, care își desfășoară activitatea în aria de operare, pe baza contractelor încheiate cu acestea. Prezenta clauză se aplică din anul 2 de operare.

(3) Datele de identificare ale firmelor active din aria de operare, precum denumire și adresă, vor fi preluate de pe site-urile dedicate acestui gen de informații sau solicitate autorităților publice care gestionează registre naționale cu astfel de baze de date, precum Oficiul Național al Registrului Comerțului, Ministerul Justiției și alte autorități competente.

ART. 67 La data întocmirii caietului de sarcini, numărul total de locuitori din aria de operare este de 14.562 locuitori, valoare utilizată și în studiul de oportunitate și în fișele de fundamentare a tarifelor.

ART. 68 Lista cu numărul de utilizatori și numărul de gospodării individuale/locuințe în blocuri din aria de operare este prezentată în Anexa nr. 1 .

ART. 69(1) Cantitatea anuală de deșeuri menajere generate de populație, estimată a fi colectată în primul an de operare conform studiului de oportunitate, este de 3.986 tone/an, din care 2.053 tone/an din zona de blocuri și 1.933 tone/an din zona de case și gospodării individuale.

(2) În baza datelor istorice provenind de la operatorul de salubrizare privind cantitățile de deșeuri menajere colectate în ultimele 12 luni anterioare datei întocmirii prezentei documentații, ținând cont și de cantitățile de ambalaje de tip metal, plastic și sticlă colectate prin sistemul de garanție-returnare, conform raportărilor administratorului S.G.R., cantitatea anuală de deșeuri menajere în anul 2025 a fost de 5.267 tone. Cantitatea programată pentru primul an de operare, de 3.986 tone, reflectă efectul colectării separate, al deducerii cantităților preluate prin sistemul de garanție-returnare și al ritmului mediu anual de scădere a populației, de 1,93%, potrivit studiului de oportunitate.

ART. 70(1) Cantitatea anuală de deșeuri similare estimată a fi colectată în primul an de operare conform studiului de oportunitate este de 997 tone/an, respectiv 20% din cantitatea de deșeuri menajere și similare.

(2) În baza datelor istorice provenind de la operatorul de salubrizare privind cantitățile colectate în ultimele 12 luni anterioare datei întocmirii prezentei documentații, cantitatea de deșeuri similare cu deșeurile menajere colectată în anul 2025 a fost de 1.620 tone. Cantitatea programată pentru primul an de operare, de 997 tone, corespunde ponderii de 20% din deșeurile menajere și similare, reținută în studiul de oportunitate. În cazul în care operatorul va realiza raportări în unități de volum, cantitățile se determină pe baza densității medii aferente fiecărei fracții.

(3) Densitățile care vor fi luate în calcul pentru fiecare flux sunt:

- deșeuri reziduale: 350 kg/mc (conform art.70 alin.2 din Ordinul ANRSC nr.98/2025)

- deșeuri biodegradabile: 350 kg/mc(conform art.70 alin.2 din Ordinul ANRSC nr.98/2025)

- deșeuri plastic/metal: 50 kg/mc (conform Tabel 1 Ordin 756/2004)

- deșeuri hârtie/carton. 100 kg/mc (conform Tabel 1 Ordin 756/2004)

- deșeuri sticlă: 600 kg/mc (conform Tabel 1 Ordin 756/2004)

- deșeuri textile: 200kg/mc (conform Tabel 1 Ordin 756/2004)

-deșeuri voluminoase: 300 kg/mc (conform art.70 alin.2 din Ordinul ANRSC nr.98/2025);

- deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de construcții de reamenajare și reabilitare interioară/exterioară a acestora: 1500 kg/mc (conform art.70 alin.2 din Ordinul ANRSC nr.98/2025);

- deșeuri provenite de la evenimente: 350 kg/mc(conform art.70 alin.2 din Ordinul ANRSC nr.98/2025 prin asimilare cu deșeurile reziduale);

- deşeuri abandonate provenite de la lucrări de construcții: 1500 kg/mc(conform art.70 alin.2 din Ordinul ANRSC nr.98/2025, fiind similare deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de construcții de reamenajare și reabilitare interioară/exterioară a acestora);

- deşeuri abandonate: 350 kg/mc (conform art.70 alin.2 din Ordinul ANRSC nr.98/2025 prin asimilare cu deșeurile reziduale)

- densitatea medie a deșeurilor reciclabile din deșeuri municipale: 100 kg/mc (conform art.70 alin.2 din Ordinul ANRSC nr.98/2025).

(4) În mod convențional, dacă la nivelul ariei de operare nu s-au realizat determinări ale densității fracțiilor/tipurilor de deșeuri similare, la calculul cantităților anuale de deșeuri similare estimate a fi colectate se poate utiliza densitatea/greutatea specifică (kg/mc) pentru componenta uscată aferentă tipurilor de deșeuri prevăzute în tabelul nr. | din Normativul tehnic privind incinerarea deșeurilor aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 756/2004 sau alte densități recomandate în ghidurile/metodologiile aplicabile gestionării deșeurilor.

ART. 71(1) Cantitatea anuală de deșeuri municipale estimată a fi colectată în primul an de operare conform studiului de oportunitate este de 5.321 tone/an, din care 4.983 tone/an deșeuri menajere și similare, 218 tone/an deșeuri voluminoase și 120 tone/an deșeuri stradale. Cantitatea supusă colectării separate pe cele trei fluxuri, care constituie baza de fundamentare a tarifelor, este de 5.201 tone/an, deșeurile stradale fiind tarifate distinct, în cadrul activității de salubrizare stradală.

(2) În baza datelor istorice provenind de la operatorul de salubrizare privind cantitățile de deșeuri menajere și similare colectate în ultimele 12 luni anterioare datei întocmirii prezentei documentației, ținând cont și de cantitățile de ambalaje de tip metal, plastic și sticlă colectate de pe raza unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale prin sistemul de garanție-returnare SGR, conform raportărilor administratorului SGR(151 t), cantitatea totală de deșeuri menajere și similare cu deșeurile menajere colectată în anul 202€ fost de 5267 tone.

ART. 72 (1) Indicatorul de performanță pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă în întreaga arie de operare este de 80% din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, peste valoarea minimă de 70% prevăzută în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Indicatorul de performanță pentru colectarea separată a biodeșeurilor în întreaga arie deoperare este de 51,5% din cantitatea totală generată de biodeșeuri din deșeurile municipale în primul an de operare, corespunzător colectării integrale în zona de locuințe colective, respectiv 1.484 tone din cele 2.881 tone generate, urmând ca acesta să crească la 60% în anul 2027, la 70% în anul 2028 și la 80% începând cu anul 2029. În zona de locuințe individuale se practică compostarea individuală.

(3) Indicatorul de performanță pentru colectarea separată a deșeurilor textile este de 100% din cantitatea generată, acestea urmând a fi valorificate prin reciclare.

(4) Indicatorul de performanță pentru colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice este de 35% din potențialul anual de generare, stabilit la 6 kg pe locuitor și an potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015. Restul se colectează prin distribuitori și prin colectori autorizați.

(5) Potrivit art. 30 alin. (2) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 640/2022, cantitatea programată de deșeuri care se ia în calcul la stabilirea tarifelor de colectare separată și transport separat se determină prin aplicarea indicatorului prevăzut la alin. (1). Cantitatea programată de deșeuri reziduale rezultă din relația prevăzută la art. 48 alin. (2) lit. b) din același ordin.

(6) Indicatorii de performanță prevăzuți la alin. (1) – (4), valorile acestora, modul de verificare și penalitățile aplicabile în caz de nerealizare sunt prezentate în anexa nr. 17 la prezentul caiet de sarcini.

(7) Ponderea cantității de deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă în cantitatea totală generată de deșeuri municipale și ponderea biodeșeurilor în cantitatea totală generată de deșeuri municipale se actualizează numai pe baza determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale realizate de operator, în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini. Orice modificare a indicatorilor prevăzuți la alin. (1) – (4) determină recalcularea cantităților programate și a tarifelor.

ART. 73 (1) Cantitatea totală generată de deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale este de 1.432 tone/an, respectiv 28,74% din cantitatea totală de deșeuri menajere și similare. Prin aplicarea indicatorului de performanță de 80%, cantitatea programată a fi colectată separat în primul an de operare, care constituie baza de calcul a tarifului, este de 1.145,60 tone/an.

(2) Cantitatea de biodeșeuri din deșeurile municipale, estimată a fi colectată separat în primul an de operare conform studiului de oportunitate, este de 1.484 tone/an.

(3) Cantitatea programată de deșeuri reziduale este de 2.571,40 tone/an, rezultată din relația Q municipale − Q biodeșeuri − ip × Q reciclabile, respectiv 5.201 − 1.484 − 1.145,60. În aceasta sunt cuprinse cele 141 tone de deșeuri textile, cele 91 tone de deșeuri periculoase menajere și cele 218 tone de deșeuri voluminoase, colectate în cadrul celor patru campanii anuale, precum și cele 286,40 tone de deșeuri reciclabile care nu se colectează separat.

Tabelul - Structura cantității de deșeuri municipale pentru primul an de operare, potrivit studiului de oportunitate

| Categoria de deșeuri | Cantitate (tone/an) | Sursa | Observație |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri menajere din zona de blocuri | 2.053 | studiul de oportunitate, tabelul 28 | – |
| Deșeuri menajere din zona de case | 1.933 | studiul de oportunitate, tabelul 28 | – |
| Total deșeuri menajere | 3.986 | studiul de oportunitate, tabelul 28 | 80% din menajere și similare |
| Deșeuri similare | 997 | studiul de oportunitate, tabelul 28 | 20% din menajere și similare |
| TOTAL MENAJERE ȘI SIMILARE | 4.983 | studiul de oportunitate, tabelul 28 | – |
| Deșeuri voluminoase | 218 | studiul de oportunitate, tabelul 29 | indice de 15 kg/locuitor/an |
| Deșeuri stradale | 120 | studiul de oportunitate, tabelul 29 | 3% din deșeurile menajere |
| TOTAL DEȘEURI MUNICIPALE | 5.321 | studiul de oportunitate, tabelul 29 | – |
| din care, cantitate programată de deșeuri reciclabile | 1.145,60 | indicator de performanță 80% | 1.432 × 80% |
| din care, cantitate programată de biodeșeuri | 1.484,00 | indicator de performanță 51,5% | zona de locuințe colective |
| din care, cantitate programată de deșeuri reziduale | 2.571,40 | art. 48 alin. (2) lit. b) | 5.201 − 1.484 − 1.145,60 |

Cele trei fluxuri de colectare separată, care constituie baza de fundamentare a tarifelor, cuprind 2.571,40 tone de deșeuri reziduale, 1.484 tone de biodeșeuri și 1.145,60 tone de deșeuri reciclabile, în total 5.201 tone pe an.

ART. 74 (1) Colectarea separată a deșeurilor menajere nepericuloase de la zonele cu blocuri se va realiza din punctele de colectare, iar colectarea separată a deșeurilor menajere nepericuloase de la case/gospodării individuale se va realiza din "poartă în poartă”.

(2) În zona cu blocuri, colectarea deșeurilor menajere nepericuloase se va realiza, pe 7 fracții de deșeuri,

a) 25 puncte de colectare de tip insule ecologice digitalizate realizate ca investiție de autoritatea publică, astfel: (î) deșeurile de hârtie și carton, în containere/pubele de 1,1 mc și 5 mc; (îi) deșeurile de plastic și metal, în containere/pubele de 1,1 mc și 5 mc; (iii) deșeurile de sticlă, în containere/pubele de 1,1 mc și 3 mc; (îv) deșeurile reziduale, în containere/pubele de 1,1 mc și 3 mc ;(v) biodeșeurile, în containere/pubele de 1,1 mc și 3 mc; vi) sticlă, în containere de 1,1 mc și 5 mc.

b) 5 platforme modulare metalice închise compuse din trei sau patru module realizate ca investiție de autoritatea publică, care deservesc blocurile și instituțiile, dotate cu containere de 1,1 mc pentru 4 frații/tipuri de deșeuri ( deșeuri de hârtie-carton, deșeuri de plastic-metal și deșeuri reziduale) și 5 containere de 1.1 mc pentru ambalaje din sticlă ;

c) puncte de colectare prin aport voluntar pentru deșeuri textile dotate cu patru containere metalice cu volum util de 1,7 mc și volum total de 2,6 mc (realizate din fonduri publice), amplasate potrivit anexei nr. 10;

d) un punct fix de colectare, respectiv de stocare temporară, pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice, care se amenajează prin grija operatorului, în zona Pieței de sus a orașului. Operatorul are obligația de a încheia contract cu un operator economic autorizat pentru reciclarea sau valorificarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice și de a asigura amplasarea containerului de stocare temporară în acest punct, în termen de 90 de zile de la data începerii prestării activității.

(3) În zona de case/gospodării individuale, colectarea deșeurilor menajere nepericuloase se va realiza din "poartă în poartă” în amestec pentru deșeurile reciclabile(hârtie -carton, metal și plastic) și în cadrul campaniilor pentru deșeurile textile, dar și prin aport voluntar pentru deșeurile din sticlă și deșeuri textile, în conformitate cu sistemul de colectare agreat conform soluțiilor tehnico- financiare prevăzute prin S.M.I.D.S. jud. Bacău, astfel:

a) deșeurile reciclabile de hârtie-carton, plastic și metalice se colectează în amestec în pubela de 240 | de culoare albastră, dotată cu tag RFID;

b) deșeurile reziduale se colectează în pubela de 120 | de culoare neagră, dotată cu tag RFID;

c) deșeuri reciclabile de ambalaje din sticlă se pot colecta prin aport voluntar în cele șase puncte de colectare amplasate pe domeniul public;

d) deșeurile textile se colectează în puncte de colectare prin aport voluntar pentru deșeuri textile dotate cu patru containere metalice cu volum util de 1,7 mc și volum total de 2,6 mc, sau în campanii, pe fluxul deșeurilor voluminoase conform graficului stabilit de operator împreună cu autoritatea locală.

e) deșeurile verzi provenite de la locuințele individuale, respectiv iarba tunsă, frunzele uscate și florile, crengile rezultate din tăierea pomilor, fasonate sau legate în mănunchiuri, paiele, fânul și alte resturi vegetale din grădină, se colectează separat, ca fracție distinctă a biodeșeurilor, la solicitarea utilizatorilor, cu plata tarifului aprobat pentru colectarea biodeșeurilor, exprimat în lei/mc. Operatorul poate organiza campanii sezoniere de colectare, cu înștiințarea prealabilă a utilizatorilor. Este interzisă colectarea deșeurilor verzi în amestec cu alte tipuri de deșeuri.

ART. 75 (1) Colectarea separată a deșeurilor similare nepericuloase se realizează pentru agenții economici care au puncte de lucru la parterul blocurilor și în zona din Piața Centrală pe șase fracții, în mod similar colectării deșeurilor menajere de la insulele digitalizate, iar de la agenții economici cu puncte de lucru distincte, în funcție de profilul de activitate și cantitățile generate colectarea se realizează pe două fracții ( fracție de deșeuri reziduale, fracție deșeuri reciclabile( hârtie-carton, plastic, metal) sau pe trei fracții(fracție de deșeuri reziduale, fracție deșeuri reciclabile și fracție biodeșeuri). Deșeurile de ambalaje din sticlă se colectază prin aport voluntar în cele cinci puncte de colectare amplasate la platformele comune de deșeuri.

(2) Colectarea separată a deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor similare de la persoanele juridice de tip unități de alimentație publică, restaurante, hoteluri, piețe, unități sanitare cu paturi, creșe și cantine ale unităților de învățământ, denumite în continuare persoane juridice cu regim special (PJ regim special), se realizează zilnic, în perioada 1 aprilie - 30 septembrie, conform programului de funcționare, respectiv de două ori pe săptămână în perioada | octombrie - 31 martie.

(3) Colectarea separată a deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor similare de la alte persoane juridice dec. cele prevăzute la alin. (2) se va realiza de trei ori pe săptămână, în perioada 1 aprilie - 30 septembrie și de două ori pe săptămână în perioada | octombrie - 31 martie.

(4) Colectarea separată a deșeurilor reciclabile similare de hârtie și carton, metal, plastic și sticlă de la utilizatorii non-casnici se realizează minimum o dată pe săptămână sau la cerere, pentru deșeurile de hârtie, carton, plastic și metal.

(5) Fracțiile de deșeuri similare vor fi colectate separat în recipientele puse la dispoziție de către operator, contra cost.

(6) Persoanele juridice pot opta pentru utilizarea recipientelor proprii numai dacă acestea sunt compatibile cu sistemul de ridicare al autospecialelor din dotarea operatorului.

(7) Lista persoanelor juridice cu regim special pentru colectarea deșeurilor reziduale și biodeșeurilor este prezentată în anexa nr. 4, tabelul 4.1, iar lista instituțiilor publice în anexa nr. 5.

ART. 76 Tipul punctelor de colectare și capacitatea/volumul recipientelor pentru colectarea fracțiilor de deșeuri municipale sunt prezentate în anexa nr. 3.

ART. 77 Lista zonelor greu accesibile sunt prezentate în Anexa nr. 6.

ART. 78 Frecvența de colectare a fracțiilor de deșeuri municipale în aria de operare este prezentată în următorul tabel:

| Fracția de deșeuri | Zona de blocuri și utilizatori non-casnici asimilați | Zona de case și gospodării individuale | Utilizatori non-casnici |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri reziduale | zilnic, exceptând duminica, sau la gradul de umplere indicat de senzori | o dată pe săptămână, din poartă în poartă | o dată pe săptămână; zilnic la alimentație publică, hoteluri, piețe, unități sanitare cu paturi, creșe și grădinițe |
| Biodeșeuri | zilnic, exceptând duminica, sau la gradul de umplere indicat de senzori | compostare individuală | zilnic la alimentație publică, restaurante, hoteluri, piețe |
| Deșeuri reciclabile de hârtie, carton, plastic și metal | de trei ori pe săptămână sau la gradul de umplere indicat de senzori | de două ori pe lună în primul an de operare; | minimum o dată pe săptămână sau la cerere |
| Deșeuri reciclabile de sticlă | o dată pe lună | o dată la trei luni | la cerere |
| Deșeuri textile | la gradul de umplere de 85% din capacitate și minimum o dată pe lună | în cadrul celor 4 campanii anuale, împreună cu deșeurile voluminoase | – |
| Deșeuri periculoase menajere | 4 campanii anuale organizate de operator | 4 campanii anuale organizate de operator | – |
| Deșeuri voluminoase | 4 campanii anuale și la cerere | 4 campanii anuale și la cerere | la cerere |
| Deșeuri de echipamente electrice și electronice | 4 campanii anuale, pe fluxul deșeurilor voluminoase | 4 campanii anuale, pe fluxul deșeurilor voluminoase | nu se colectează prin serviciul public |
| Deșeuri din construcții provenite din locuințe | la cererea utilizatorilor | la cererea utilizatorilor | la cerere |

ART. 79 (1) Transportul deșeurilor colectate separat către stațiile de transfer, stațiile de sortare, instalațiile de tratare și depozitele de deșeuri, după caz, se va efectua astfel încât acestea să ajungă la locul de destinație în timpul programului de lucru.

(2) Toate transporturile de deșeuri vor fi însoțite de documentele legale de transport, completate cu toate datele necesare recepționării deșeurilor la stațiile/instalațiile de gestionare a deșeurilor și/sau la depozitul de deșeuri.

(3) În cazul în care operatorul, din motive independente de voința sa, nu are acces la stațiile/instalațiile/depozitele de deșeuri, în timpul programului normal de lucru al acestora, acesta va înștiința de îndată autoritatea locală și va propune o alternativă de transport, pentru a fi aprobată.

ART. 80 (1) Deșeurile municipale de hârtie, metal, plastic, sticlă colectate separat de pe raza teritorială a orașului Buhuși sunt transportate la Stația de sortare din cadrul Depozitului de deșeuri conform Bacău.

(2) Deșeurile reziduale municipale colectate separat de pe raza teritorială a a orașului Buhuși sunt transportate la Depozitul de deșeuri conform Bacău.

(3) Biodeșeurile municipale colectate separat de pe raza teritorială a orașului sunt transportate la Stația de compostare din cadrul Depozitul de deșeuri conform Bacău.

(4) Deșeurile municipale abandonate colectate de pe raza teritorială a orașului Buhuși sunt transportate la Depozitul de deșeuri conform Bacău.

(5) Deșeurile textile municipale, deșeurile voluminoase municipale, deșeurile din construcții provenite de la locuințe, inclusiv deșeurile din construcții abandonate, precum și deșeurile periculoase menajere colectate separat de pe raza teritorială a orașului Buhuși sunt transportate și stocate temporar la baza de lucru autorizată a operatorului.

(6) Deșeurile reziduale nevalorificabile, precum și alte tipuri/categorii de deșeuri nevalorificabile sunt transportate la depozitul de deșeuri nepericuloase conform Bacău.

ART. 81 (1) Cantitatea de deșeuri textile estimată a fi colectată separat în primul an de operare este de 141 tone/an, conform studiului de oportunitate.

(2) Operatorul are sarcina de a asigura stocarea temporară a deșeurilor textile colectate la baza sa de lucru și de a le transporta la instalațiile autorizate de valorificare/reciclare a deșeurilor textile pe baza contractelor încheiate cu operatorul autorizat al instalațiilor de valorificare/reciclare a deșeurilor textile.

(3) Cheltuielile cu colectarea separată, transportul și stocarea temporară a deșeurilor textile și, după caz, cheltuielile cu valorificarea/reciclarea deșeurilor textile se includ în tariful de colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale.

ART. 82 (1) Cantitatea de deșeuri periculoase menajere estimată a fi colectată în primul an de operare este de 91 tone/an, conform studiului de oportunitate.

(2) Colectarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere se va realiza în cadrul campaniilor de colectare, cu frecvența de patru ori pe an.

(3) Operatorul are sarcina de a asigura stocarea temporară a deșeurilor periculoase menajere colectate la baza sa de lucru și de a încheia un contract de prestări servicii cu un operator autorizat să desfășoare activități de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor periculoase menajere, în cazul în care depozitarea acestor deșeuri nu este permisă la depozitul de deșeuri nepericuloase.

(4) Cheltuielile cu colectarea separată, transportul și stocarea temporară a deșeurilor periculoase menajere și, după caz, cheltuielile cu depozitarea deșeurilor periculoase menajere se includ în tariful de colectare separată și transport separat al deșeurilor reziduale din deșeurile municipale.

SECȚIUNEA a 2-a Colectarea separată și transportul separat a unor categorii/tipuri de deșeuri generate ocazional

ART. 83 (1) Operatorul are obligația de a presta colectarea separată și transportul separat al deșeurilor voluminoase, inclusiv saltele și mobila, provenite de la toți utilizatorii din aria de operare.

(2) Colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza:

a) în cadrul campaniilor de colectare, cu frecvența de patru ori pe an;

b) în sistem "la cerere”, în urma apelurilor telefonice primite de la populație și de la persoanele juridice, sau prin alte mijloace de comunicare;

(3) Contravaloarea prestării serviciului în sistem "la cerere” se achită direct de către utilizator, pe bază de contract de prestări servicii încheiat cu operatorul. Frecvența și regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se preconizează că reprezintă o mică parte a întregului serviciu.

(4) Cantitatea de deșeuri voluminoase municipale estimată a fi colectată în primul an de operare este de 218 tone/an, conform studiului de oportunitate.

(5) Operatorul are sarcina de a asigura stocarea temporară a deșeurilor voluminoase la baza sa de lucru.

(6) În vederea valorificării deșeurilor voluminoase, operatorul are sarcina de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul economic autorizat să desfășoare activități de sortare/valorificare a deșeurilor voluminoase din cadrul Depozitului de deșeuri conform Bacău.

(7) Deșeurile voluminoase nevalorificabile vor fi transportate la depozitul de deșeuri conform Bacău.

(8) Cheltuielile cu stocarea temporară a deșeurilor voluminoase și, după caz, cheltuielile cu valorificarea acestor deșeuri se includ în tariful de colectare separată și transport separat al deșeurilor voluminoase din deșeurile municipale.

ART. 84 (1) Operatorul are obligația de a presta serviciul de colectare separată și transport separat al deșeurilor din construcții provenite din locuințe, generate de lucrări de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizații de construire/desființare.

(2) Colectarea deșeurilor din construcții provenite din locuințe se va realiza în sistem "la cerere”, în urma apelurilor telefonice sau prin alte mijloace de comunicare, primite de la populație;

(3) Operatorul are obligația să pună la dispoziția utilizatorului, la solicitarea acestuia, containere metalice standardizate, în regim de închiriere, sau, contra cost, saci din materiale rezistente (rafie).

(4) Contravaloarea prestării serviciului în sistem "la cerere" se achită direct de către utilizator, pe bază de contract de prestări servicii încheiat cu operatorul. Frecvența și regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se preconizează că reprezintă o mică parte a întregului serviciu.

(5) Cantitatea de deșeuri din construcții provenită din locuințe estimată a fi colectată în primul an de operare, conform datelor istorice privind cantitățile colectate în anul 2025 și fișei de fundamentare a tarifului, este de 539 tone/an.

(6) Operatorul are sarcina de a asigura stocarea temporară a deșeurilor din construcții la baza sa de lucru.

(7) În vederea valorificării deșeurilor din construcții, operatorul are sarcina de a încheia contracte, * prestări servicii cu operatorii economici autorizați să desfășoare activități de sortare/valorificare a deșeurilor din construcții.

(8) Deșeurile din construcții nevalorificabile vor fi transportate la depozitul de deșeuri Bacău.

(9) Cheltuielile cu sortarea/valorificarea acestor deșeuri se includ în tariful de colectare separată și transport separat al deșeurilor din construcții provenite din locuințe.

ART. 85 (1) Operatorul are obligația să presteze serviciul de colectare separată și transport separat al deșeurilor similare provenite de la evenimente publice, la solicitarea organizatorului evenimentului.

(2) Evenimentele publice depind de aranjamente speciale organizate în aria de operare, precum festivaluri, concerte, târguri, concursuri și alte situații similare, a căror frecvență și regularitate nu pot fi estimate.

(3) Colectarea deșeurilor generate cu ocazia unor evenimente publice se va realiza pe 5 fracții, respectiv hârtie/carton, plastic/metal, sticlă,deșeuri reziduale și biodeșeuri.

(4) Contravaloarea serviciului, inclusiv a pubelelor solicitate, se achită de către organizatorul evenimentului, pe bază de contract de prestări servicii încheiat cu operatorul.

(5) Cheltuielile legate de gestionarea acestor deșeuri vor fi suportate de către organizatorul evenimentului.

ART. 86 (1) Operatorul are obligația să presteze colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale abandonate și al deșeurilor din construcții abandonate, la solicitarea   Primăriei Buhuși și/sau în conformitate cu Procedura de colectare a deșeurilor abandonate ocazional convenită cu aceasta.

(2) Abandonarea de către utilizatori a deșeurilor pe domeniul public și privat al unității administrativ teritoriale constituie contravenție, a căror număr, frecvență și regularitate nu pot fi estimate.

(3) Contravaloarea serviciilor de colectare și transport deșeuri abandonate se achită de către autoritatea administrației publice locale, la tariful corespunzător categoriei de deșeuri abandonate, municipale sau din construcții, pe baza unei situații detaliate întocmită de operator, privind locația, categoriile și cantitățile de deșeuri abandonate colectate în luna anterioară.

(4) Contravaloarea cheltuielilor cu contribuția pentru economia circulară nu se include în tarif și se va evidenția distinct, alături de tarif, pe factura emisă de operator.

ART. 87 (1) Operatorul are obligația să presteze activitatea cu autospecialele compactoare și autospecialele deținute în proprietate, leasing sau care fac obiectul unor contracte de închiriere și/sau a unor antecontracte de vânzare-cumpărare, conform necesarului prevăzut în anexa nr. 7.

(2) În oferta tehnică, ofertantul va prezenta o listă detaliată cu autospecialele compactoare și autospecialele pe care le va utiliza în desfășurarea activității și care vor rămâne în posesia/folosința sa după data încetării contractului de operare, inclusiv dovezile privind modul de deținere al acestora, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă.

ART. 88 (1) Operatorul trebuie să asigure autospecialele compactoare și autospecialele adaptate pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri municipale și de deșeuri generate ocazional prevăzute în lista de investiții în sarcina operatorului, conform cerințelor prevăzute în anexa nr. 7. Lista dotărilor necesare pentru prestarea serviciului de colectare și transport deșeuri municipale.

(2)Operatorul va prelua spre operare ca bunuri de retur echipamentele de colectare a deșeurilor menajere realizate prin investiții publice, realizate pentru dezvoltarea, îmbunătățirea calității serviciului de salubrizare, atingerea țintelor naționale de deviere de la depozitare a deșeurilor reciclabile/valorificabile, precum și pentru implementarea obligațiilor de mediu privind instrumentul economic „plătește pentru cât arunci” prevăzute în anexa nr. 7 - Lista dotărilor necesare pentru prestarea serviciului de colectare și transport deșeuri municipale.

ART. 89 Pentru a demonstra că numărul de autospeciale compactoare/alte utilaje necesare pentru colectarea și transportul tuturor fracțiilor de municipale, în Studiul de Oportunitate s-au luat în calcul cantitățile de deșeuri prognozate (utilizând istoricul ulimilor ani) și aplicarea indicatorilor legali.

ART. 90 La stabilirea numărului de autospeciale compactoare necesare pentru colectarea deșeurilor reciclabile s-a luat în calcul ținta de colectare selectivă impusă, respectiv 80% din cantitatea prognozată.

ART. 91 Echipamentele de colectare a deșeurilor municipale trebuie să corespundă tipurilor indicate în caietul de sarcini.

SECȚIUNEA a 3-a Cerințe privind realizarea determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale

ART. 92 Operatorul este responsabil de realizarea determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale în vederea stabilirii compoziției deșeurilor municipale colectate anual din aria de operare, precum și a ponderii deșeurilor de ambalaje de hârtie/carton, metal plastic și sticlă, a biodeșeurilor(deșeuri biodegradabile) în cantitatea totală de deșeuri generate de hârtie/carton, metal plastic și sticlă, respectiv biodeșeuri, inclusiv pe fiecare tip de material.

ART. 93 (1) Determinările de compoziție a deșeurilor municipale vor fi efectuate, semestrial, de către operator și/sau de un terț cu experiență în prestarea de servicii de consultanță în domeniul gestionării deșeurilor municipale și care garantează aplicarea de metode adecvate, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene din "Metodologia pentru analiza deșeurilor solide - SWA-Tool” sau dintr-un ghid acceptat la nivel național și/sau cu prevederile din standardele naționale/europene, precum SR 13493:2004 Caracterizarea deșeurilor. Metodologie de caracterizare a deșeurilor menajere și SR CEN/TR 15310:2009 Caracterizarea deșeurilor. Eșantionarea deșeurilor.

(2)În situația în care determinările de compoziție a deșeurilor municipale sunt efectuate de către o societate acreditată și cu experiență în prestarea serviciilor de consultanță, autoritatea locală va fi parte a contractului ce va fi încheiat cu aceasta, iar operatorul va avea obligația de a se consulta cu autoritatea locală în vederea stabilirii condițiilor tehnico-economice ale contractului.

ART. 94 (1) Procedura de eșantionare a probelor supuse analizei, cât și sortarea în vederea determinării compoziției deșeurilor vor fi realizate în colaborare și cu participarea reprezentanților autorității locale, pe baza unui program detaliat transmis autorității locale și convenit cu aceasta.

(2) Raportul final privind determinarea compoziției deșeurilor va fi finalizat și comunicat autorității tutelare până la sfârșitul lunii octombrie, a fiecărui an.

(3) Pe baza datelor privind compoziția deșeurilor municipale din Raportul final,  se va stabili cota procentuală a cantității de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă, respectiv biodeșeuri( deșeuri biodegradabile) în cantitatea totală de deșeuri municipale generată în aria de operare, care va fi luată în considerare la calculul tarifelor în anul următor.

(4) În situația în care determinările de compoziție a deșeurilor municipale au fost realizate fără respectarea de către operator a programului convenit cu autoritatea locală, Raportul final de determinare a compoziției deșeurilor nu va fi luat în considerare, urmând a se aplica, la calculul cantității totale generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă și biodeșeuri(deșeuri biodegradabile) din deșeurile municipale, nivelul cotei procentuale din PNGD sau din determinările efectuate la nivelul județului Bacău din care a făcut parte și orașul Buhuși.

SECȚIUNEA a 4-a Cerințe privind utilizarea și întreținerea autospecialelor și recipientelor de colectare

ART. 95 (1) Operatorul trebuie să folosească echipamentele de colectare și transport deșeuri concesionate/predate de către autoritatea locală, prevăzute în Anexa nr. 7.

(2) Echipamentele vor fi puse la dispoziția operatorului în stare de funcționare, pe bază de proces verbal de predare-primire, încheiat până la data începerii prestării activității.

ART. 96 (1) Operatorul are obligația să întrețină toate autospecialele de colectare a deșeurilor, atât pe cele puse la dispoziție de autoritatea locală, cât și pe cele proprii sau pe cele achiziționate ca bunuri de retur, în stare bună de funcționare și să asigure repararea acestora în timp util pentru a satisface complet toate cerințele contractuale ale serviciului.

(2) Operatorul are obligația să înlocuiască autospecialele defecte și/sau nefuncționale, astfel încât să nu fie afectată frecvența de colectare a deșeurilor cerută prin caietul de sarcini.

(3) Este responsabilitatea operatorului să înlocuiască, în termen de cel mult o săptămână, recipientele din punctele de colectare care nu mai pot fi reparate, cu recipiente de aceeași capacitate și calitate similară, cu respectarea alocărilor financiare impuse prin cota de dezvoltare.

ART. 97 (1) Autospecialele folosite pentru colectarea deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor vor fi spălate la exterior cel puțin lunar, astfel încât să fie curate la ieșirea pe traseu. Interiorul benei va fi spălat cel puțin lunar în perioada Ol octombrie - 30 martie și cel puțin o dată la două zile, în perioada 01 aprilie - 30 septembrie.

(2) Operatorul va spăla și curăța toate recipientele din punctele de colectare utilizate pentru colectarea deșeurilor reziduale și a biodeșeurilor, cel puțin o dată pe trimestru, în sezonul cald.

(3) Operatorul va spăla și curăța toate recipientele din punctele de colectare utilizate pentru colectarea deșeurilor reciclabile, cel puțin o dată pe an.

(4) Pentru eurocontainerele și recipientele amplasate în punctele comune de colectare care deservesc condominiile, operatorul realizează minimum două operațiuni de spălare și dezinfecție pe an, în lunile iunie și septembrie, fie prin înlocuirea temporară a recipientelor cu altele curate, fie la fața locului, cu autospeciala dotată cu sistem de spălare. Operațiunea se consemnează în procese-verbale contrasemnate de reprezentantul autorității administrației publice locale. Nerealizarea operațiunii atrage penalitatea prevăzută la indicatorul privind eficiența spălării și dezinfecției recipientelor din punctele comune de colectare, cuprins în anexa nr. 17, și constituie contravenție, sancționată potrivit pct. 45 din anexa nr. 2 la regulamentul serviciului.

ART. 98 Operatorul are obligația de a transmite în scris autorității locale, în cel mult 24 ore, orice defecțiune constatată privind echipamentele de colectare și transport, precum și modul de remediere preconizat, aspectele fiind înregistrate și într-un jurnal al defecțiunilor pe care îl va gestiona operatorul.

SECȚIUNEA a 5-a Cerințe privind raportarea

ART. 99 Operatorul este liber să aleagă soluțiile hardware și software de realizare a sistemului informatic, ținând seama de cerințele minime privind raportarea și perioada de raportare.

ART. 100 (1) Pentru rapoarte/înregistrări zilnice, operatorul va ține, în cadrul bazei de date, un jurnal zilnic al operațiunilor prestate. Jurnalul va conține cel puțin următoarele date:

a) traseul de colectare și codul fiecărei fracții/categorii de deșeuri care a fost colectată;

b) autospecialele cu care s-a efectuat transportul fracțiilor/categoriilor de deșeuri colectate;

c) cantitățile și categoriile de deșeuri colectate;

d) instalația la care au fost transportate; €) incidente și defecțiuni ale echipamentelor de colectare și transport deșeuri;

f) limitări și întreruperi neprogramate în prestarea serviciului; 8) registre ale lucrărilor de întreținere și reparații realizate la fiecare echipament;

h) petiții și notificări primite și răspunsurile formulate;

i) problemele apărute în raporturile cu alți operatori și modul de soluționare;

j) orice alte date înregistrate solicitate de autoritatea locală.

(2) Sistemul informațional trebuie să poată genera rapoarte lunare, trimestriale și anuale privind orice categorie de înregistrări.

ART. 101 Operatorul va raporta lunar autorității locale următoarele:

a) cantitatea de deșeuri municipale colectate de pe raza fiecărei unități/subdiviziuni administrativ teritoriale, defalcat pe surse utilizatori casnici și utilizatori non-casnici și pe categorii de deșeuri;

b) cantitatea de deșeuri predată operatorilor care desfășoară activități de sortare și depozitare/tratare a deșeurilor, pe fiecare tip de deșeuri;

c) situația tuturor utilizatorilor care au contract de prestări de servicii încheiat cu acesta, dacă este cazul;

d) înregistrări ale activității zilnice de prestare a serviciului pentru fiecare traseu de colectare, dacă este cazul.

ART. 102 Operatorul va transmite autorității locale un raport trimestrial, cel târziu până la sfârșitul lunii următoare închiderii trimestrului, care va cuprinde performanța realizată în ceea ce privește îndeplinirea indicatorilor de performanță.

ART. 103 (1) Operatorul va transmite autoritații locale un raport anual, structurat în funcție de cerințele autorității locale, cel târziu până la sfârșitul lunii ianuarie a anului următor, care va cuprinde, fără a se limita la acestea, date referitoare la:

a) numărul total de personal angajat, numărul total al zilelor lucrate;

b) informații privind eficiența colectării: numărul de abateri de la frecvența de colectare, procentul de colectări care nu au fost realizate în termen de maximum 24 de ore de la ziua de colectare planificată

c) performanța realizată în ceea ce privește respectarea indicatorilor de performanță stabiliți pe o bază anuală, după caz.

(2) Raportul anual va cuprinde și următoarele dovezi privind:

a) controlul tehnic al vehiculelor și de încadrare în normele de control al emisiilor;

b) deținerea autorizațiilor/avizelor/asigurărilor care condiționează desfășurarea activității.

CAPITOLUL V Măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare

ART. 104 Operatorul are obligația de a presta activitatea de măturat, spălat și stropit a căilor publice rutiere și pietonale, în aria administrativ-teritorială a orașului Buhuși

ART. 105 (1) Măturatul mecanizat se realizează cu autoperii colectoare, echipate cu perii cilindrice și/sau circulare care acționează pe toată lățimea străzilor.

(2) Se mătură întreaga suprafață a carosabilului și a trotuarelor care permit acest lucru.

(3) Activitatea se desfășoară ziua sau noaptea, dar nu când plouă. Durata sezonului de lucru este de la topirea zăpezii și până la căderea primei ninsori.

(4) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

a) măturatul mecanic efectiv al suprafețelor de salubrizat;

b) golirea coșurilor stradale;

c) descărcarea deșeurilor colectate în depozite autorizate.

(5) Căile publice rutiere pe care se execută operațiunea de măturat mecanizat, incluzând podurile, pasajele, parcările și stațiile publice sunt prezentate în anexa nr. 9.

(6) Suprafața maximă carosabil măturată mecanizat/zi este de 77.032 mp/zi, corespunzătoare zilei de vârf, potrivit graficului de prestare pe străzi prevăzut în anexa nr. 9.

(7) Suprafața totală carosabil măturată mecanizat/săptămână este de 355.475 mp/săptămână, repartizată pe cele cinci zile lucrătoare potrivit tabelului nr. 9.2.

(8) Suprafața totală carosabil măturată mecanizat/an este de 16.351.850 mp/an, rezultată din 355.475 mp pe săptămână × 46 de săptămâni de sezon, respectiv 71.095 mp pe zi × 230 de zile lucrătoare.

(9) Prin derogare de la valoarea de 52,14 săptămâni pe an prevăzută de Caietul de sarcini-cadru aprobat prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 98/2025, suprafața anuală s-a calculat pe baza a 46 de săptămâni, respectiv 230 de zile lucrătoare. Justificarea o constituie durata sezonului de lucru prevăzută la art. 105 alin. (3), de la topirea zăpezii până la căderea primei ninsori, interval în care activitatea de măturat mecanizat nu se poate presta pe tot parcursul anului calendaristic.

Algoritmul de calcul al necesarului de utilaje este: distanța parcursă pe oră × lățimea de lucru × timpul de lucru mediu efectiv pe schimb. Sezonul de lucru cuprinde 46 de săptămâni, respectiv 230 de zile lucrătoare, de la topirea zăpezii până la căderea primei ninsori.

Tabelul nr. 9.2 — Suprafețele supuse măturatului mecanizat, pe zile de prestare

| Ziua de prestare | Suprafață carosabil (mp) | Pondere din total | Observație |
| --- | --- | --- | --- |
| Luni | 70.583 | 19,9% | – |
| Marți | 64.340 | 18,1% | zi de minim |
| Miercuri | 77.032 | 21,7% | zi de vârf |
| Joi | 74.766 | 21,0% | – |
| Vineri | 68.754 | 19,3% | – |
| TOTAL săptămânal | 355.475 | 100% | – |

Tabelul nr. 9.3 — Parametrii de calcul ai utilajelor de măturat și stropit

| Parametru | Automăturătoare mare | Automăturătoare medie sau mică | Unitate |
| --- | --- | --- | --- |
| Viteză medie în regim de lucru | 7 – 8 | 5 – 6 | km/h |
| Lățime de lucru | ≥ 2 | ≥ 1 | m |
| Timp de lucru efectiv pe schimb | 6,5 – 7,5 | 6,5 – 7,5 | ore |
| Capacitate buncăr | ≥ 5 | ≥ 1,5 | mc |
| Capacitate rezervor de apă pentru stropit | 1,5 | – | mc |

Tabelul nr. 9.4 — Productivitatea rezultată pe schimb

| Tipul utilajului și scenariul | Viteză (km/h) | Lățime (m) | Timp (ore) | Suprafață pe schimb (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automăturătoare mare, scenariul minim | 7 | 2 | 6,5 | 91.000 |
| Automăturătoare mare, scenariul maxim | 8 | 2 | 7,5 | 120.000 |
| Automăturătoare medie sau mică, minim | 5 | 1 | 6,5 | 32.500 |
| Automăturătoare medie sau mică, maxim | 6 | 1 | 7,5 | 45.000 |

ART. 106 (1) Operatorul trebuie să asigure autospecialele necesare pentru executarea operațiunii de măturat mecanizat pe căile publice rutiere, prevăzute în lista dotărilor necesare pentru prestarea serviciului, conform cerințelor din Anexa nr. 9.

(2) Calculul necesarului de echipamente pentru prestarea activității s-a realizat în studiul de oportunitate și este următorul:

| Tipul utilajului și scenariul | Viteză (km/h) | Lățime (m) | Timp (ore) | Suprafață pe schimb (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automăturătoare mare, minim | 7 | 2 | 6,5 | 91.000 |
| Automăturătoare mare, maxim | 8 | 2 | 7,5 | 120.000 |
| Automăturătoare medie/mică, minim | 5 | 1 | 6,5 | 32.500 |
| Automăturătoare medie/mică, maxim | 6 | 1 | 7,5 | 45.000 |

ART. 107 (1) Măturatul manual se va implementa în anul 2 de operare.

ART. 108 (1) Căile publice rutiere pe care se execută operațiunea de stropit, incluzând podurile, pasajele, parcările și stațiile publice sunt prezentate în Anexa nr. 9.

(2) Suprafața maximă carosabil stropită/zi este de 77.032 mp/zi, identică cu suprafața măturată mecanizat în ziua de vârf, stropitul executându-se simultan cu măturatul.

(3) Suprafața totală carosabil stropită/săptămână este de 355.475 mp/săptămână.

(4) Suprafața totală carosabil stropită/an este de 16.351.850 mp/an.

(5) Frecvența stropitului este de 5 zile pe săptămână, pe durata a 46 de săptămâni de sezon, respectiv 230 de zile lucrătoare pe an.

(6) Stropitul nu constituie activitate distinctă din punct de vedere tarifar. Automăturătoarea este dotată cu rezervor de apă de 1,5 mc, iar operațiunea se execută pentru combaterea prafului, concomitent cu măturatul mecanizat, pe aceleași suprafețe și cu aceeași frecvență. Cheltuiala aferentă este cuprinsă în tariful de măturat mecanizat.

(7) Consumul anual de apă pentru stropit este de 654 mc, la o normă de 0,04 litri pe metru pătrat, alimentarea realizându-se de 2,23 ori pe zi de lucru.

(8) Pentru a demonstra că numărul de autospeciale de stropit este suficient, se verifică îndeplinirea următoarei relații:

S ≤ 5,5 × Σ (Ni × vi × li × si) × 1000

unde: S — suprafața maximă carosabil stropită pe zi, exprimată în metri pătrați; 5,5 ore — timpul efectiv de stropit al autospecialei în cadrul programului de lucru de 8 ore; Ni — numărul de autospeciale sau utilaje de stropit cu aceleași caracteristici tehnice; vi — viteza de lucru; li — lățimea de acțiune sau de stropit; si — numărul de schimburi pe zi.

ART. 109 Spălatul căilor publice

(1) În primul an de funcționare a serviciului activitatea de spălat căile publice nu se va desfășura, din lipsa dotărilor necesare.

(2) Începând cu al doilea an de operare, activitatea se va desfășura pe străzile prevăzute în Anexa nr. 8, cu tractorul aflat în dotarea primăriei, echipat cu buncăr de apă de 3 mc și pompă cu motor pe benzină, montate în remorcă și demontabile. Valoarea estimată a echipamentului de spălare este de 15.000 lei.

(3) Prestația constă în spălarea cu jet de apă sub presiune a carosabilului, în intervalul orar stabilit de consiliul local, cu excepția intervalelor în care plouă. Cheltuielile cu apa utilizată se includ în tariful activității.

Tabel- Parametrii activității de spălat căile publice

| Element | Valoare | Unitate | Observație |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafață la o spălare | 216.762 | mp | 46 de străzi, lungime 33.925 m, lățime medie 6,39 m |
| Frecvența de spălare | o dată la două săptămâni | – | pe fiecare stradă asfaltată |
| Număr de spălări pe an | 15 | spălări | sezon cald |
| Suprafață totală spălată anual | 3.251.430 | mp/an | 216.762 mp × 15 spălări |
| Utilaj | tractor cu remorcă | – | buncăr de apă de 3 mc, pompă pe benzină |
| Consum anual de apă | 4.877 | mc | 3 mc pe alimentare, 1.626 alimentări pe an |

(4) Suprafața maximă carosabil spălată pe zi este de 27.095 mp/zi, rezultată din împărțirea suprafeței de 216.762 mp la cele 8 zile lucrătoare necesare unei spălări complete, potrivit fișei de fundamentare a tarifului.

(5) Suprafața totală carosabil spălată pe săptămână este de 135.476 mp, corespunzătoare a 5 zile lucrătoare de spălare.

(6) Suprafața totală carosabil spălată pe an este de 3.251.430 mp.

(7) Pentru a demonstra că numărul de autospeciale de spălat este suficient, se verifică îndeplinirea următoarei relații:

S ≤ 5,5 × Σ (Ni × vi × li × si) × 1000

unde: S — suprafața maximă carosabil spălată pe zi, exprimată în metri pătrați; 5,5 ore — timpul efectiv de spălat al autospecialei în cadrul programului de lucru de 8 ore; Ni — numărul de autospeciale sau utilaje de spălat cu aceleași caracteristici tehnice; vi — viteza de lucru; li — lățimea de acțiune sau de spălat; si — numărul de schimburi pe zi.

ART. 110 (1) Activitatea de răzuit rigole se execută pe toată durata anului, ori de câte ori este nevoie, exceptând sezonul rece când carosabilul este acoperit cu zăpadă sau gheață.

(2) Răzuitul rigolelor este o lucrare de necesitate determinată de cauze obiective, accidentale (ploi torențiale ce favorizează transport de aluviuni), avarii la rețelele subterane, lucrări de construcții etc.

(3) Răzuitul rigolelor constă în îndepărtarea noroiului, nisipului, prafului sau a deșeurilor vegetale de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, în zona de autorizare, pe străzile și cu frecvențele de lucru prevăzute de ofertant.

(4) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

a) curățatul rigolelor cu razul sau lopata;

b) strângerea în grămezi a noroiului, nisipului, pământului sau prafului rezultat din răzuire;

c) încărcatul grămezilor în europubele;

d) golirea europubelelor în autogunoiere și transportul zilnic al reziduurilor la depozite autorizate.

ART. 111 (1) Căile publice rutiere pe care se execută operațiunea de răzuit rigole în zona de autorizare sunt prezentate în Anexa nr. 11.

(2) Suprafața totală răzuită anual este de 96.123 mp/an, rezultată din 32.041 mp la o răzuire × 3 răzuiri pe an, pe o lungime cumulată de 42.708 m de rigolă și bordură, cu lățimea de lucru de 0,75 m.

(3) Activitatea se desfășoară pe parcursul întregului an calendaristic, în zonele autorizate și în perioadele stabilite prin programul aprobat de autoritatea administrației publice locale, cu excepția sezonului rece în care carosabilul este acoperit cu zăpadă sau gheață. Răzuitul rigolelor este o lucrare de necesitate, determinată de cauze obiective, accidentale, precum ploile torențiale care favorizează transportul de aluviuni, avariile la rețelele subterane, lucrările de construcții și altele asemenea. Lucrătorul alocat răzuitului rigolelor preia și alte subactivități ale salubrizării stradale, respectiv întreținerea coșurilor stradale și intervențiile la solicitarea autorității administrației publice locale.

(4) Pe durata prestării activității, suprafețele programate prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor putea suferi modificări și completări cauzate de reactualizări ale măsurătorilor și/sau de lucrări de refacere, modernizare și extindere a căilor publice.

(5) Modificările și completările aduse suprafețelor programate vor face obiectul unor hotărâri de modificare a hotărârii de dare în administrare a activității.

Tabelul - Parametrii de calcul ai activității de răzuit rigole și borduri

| Element de calcul | Valoare | Unitate | Observație |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr de străzi pe care se execută răzuitul | 43 | străzi | anexa nr. 12 |
| Lungimea totală a rigolelor și bordurilor | 42.708 | m | – |
| Lățimea porțiunii răzuite de la bordură | 0,75 | m | – |
| Suprafață la o răzuire | 32.041 | mp | 42.708 m × 0,75 m |
| Frecvența | 3 | răzuiri/an | o dată la patru luni |
| TOTAL suprafață răzuită anual | 96.123 | mp/an | 32.041 mp × 3 răzuiri |
| Posturi necesare | 1 | post | lucrătorul preia și alte subactivități |
| Suprafață de curățat pe săptămână | 1.849 | mp | 96.123 ÷ 52 |
| Manoperă necesară pe săptămână | 2,05 | om-zile | 1.849 ÷ 900 |

ART. 112 (1) Coșurile stradale concesionate/predate și frecvența de colectare sunt prezentate în Anexa nr. 12.

Frecvența de golire a coșurilor stradale este de 6 zile pe săptămână, exceptând duminica, rezultând 21.840 de goliri pe an.

(2) Deșeurile reziduale colectate din coșurile stradale și de pe căile publice vor fi transportate la depozitul de deșeuri conform Bacău.

(3) Cantitatea anuală de deșeuri reziduale estimată a fi colectată, în primul an de operare, din coșurile stradale și de pe căile publice este de 64,21 tone/an, respectiv 535 mc/an.

Tabel— Parametrii activității de întreținere a curățeniei: golirea coșurilor stradale

| Element de calcul | Valoare | Unitate | Observație |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr de coșuri stradale | 70 | bucăți | anexa nr. 13 |
| Capacitatea unui coș | 35 | litri | – |
| Grad mediu de umplere la golire | 70 | % | de confirmat prin observații în teren |
| Frecvența de golire | 6 | zile/săptămână | zilnic, exceptând duminica |
| Număr de goliri pe an | 21.840 | goliri | 70 coșuri × 6 zile × 52 săptămâni |
| TOTAL cantitate colectată anual | 64,21 | tone/an | respectiv 535 mc/an |

ART. 113 (1) Operatorul are obligația de a presta transportul deșeurilor reziduale colectate din coșurile stradale și de pe căile publice cu autospeciale compactoare, deținute în proprietate, leasing sau care fac obiectul unor contracte de închiriere și/sau antecontracte de vânzare-cumpărare, conform necesarului prevăzut în anexa

(2) Autospecialele compactoare destinate transportului deșeurilor reziduale colectate din coșurile stradale și de pe căile publice vor fi din cele utilizate la activitatea de colectare și transport deșeuri municipale.

ART. 114 (1) Operatorului se va pune la dispoziție de către autoritatea locală pentru activitatea de colectare a cosurilor stradale o camionetă aflată în patrimonial autorității locale, fără a se solicita redevență.

(2) Toate cheltuielile cu întreținerea, utilizarea și forța de muncă sunt în sarcina operatorului.

(3) Colectarea deșeurilor stradale se va face în saci transparenți, fiind în sarcina operatorului achiziția acestora.

(4) CEC pentru deșeurile stradale eliminate prin depozitare va fi achitată de operator către gestionarul Depozitului Conform Bacău, în baza contractului de prestări servicii încheiat,  fiind evidențiată distinct pe factura fiscală.

ART. 115 (1) Deșeurile stradale de pământ și pietre provenite din măturatul mecanizat al căilor publice și din răzuitul rigolelor vor fi transportate la Depozitul de deșeuri conform Bacău și/sau vor fi valorificate material, prin operațiuni de umplere/rambleiere a unor terenuri ce vor fi comunicate de către autoritatea locală, pe durata derulării contractului.

(2) Cantitatea anuală de deșeuri stradale de pământ și pietre provenite din măturatul mecanizat al căilor publice și din răzuitul rigolelor estimată a fi colectată, în primul an de operare, este de 120 tone/an (estimare conform PNGD). Din fișele de fundamentare a tarifelor pentru activitățile de măturat stradal și răzuit rigole rezută cantitatea de 411,11 to rezultată din indici tehnici de operare după cum urmează: Măturat mecanizat:	16.351.850 mp × 0,016 kg/mp=261,63 t; Răzuit rigole:	42,708 km × 3,5 t/km=149,48 t.

ART. 116 Operatorul are obligația de colecta și transporta deșeurile stradale de pământ și pietre provenite din activitatea de măturat stradal și din răzuitul rigolelor cu autospecialepuse la dispoziție de autoritatea locală.

ART. 117 (1) Pentru fiecare operațiune aferentă activității se stabilește/fundamentează un tarif.

(2) Cheltuielile cu amortizarea utilajelor multifuncționale/autospecialelor utilizate în mai multe operațiuni specifice activității, inclusiv în operațiunile de deszăpezire/combatere a poleiului de pe căile publice, se repartizează proporțional cu timpul de utilizare al utilajelor/autospecialelor în operațiunile respective ori cu alte elemente relevante.

(3) În memoriul tehnico-economic justificativ al tarifelor stabilite se prezintă explicit modul de repartizare al cheltuielilor cu amortizarea/redevența aferente utilajelor multifuncționale/autospecialelor utilizate în mai multe operațiuni specifice activității, inclusiv în operațiunile de deszăpezire/combatere a poleiului de pe căile publice.

(4) Contravaloarea contribuției pentru economia circulară nu se include în tarif și se va evidenția distinct, alături de tarif, pe factura emisă de operator.

ART. 118 (1) Operatorul are obligația să presteze colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale abandonate pe căile publice, precum și al deșeurilor din construcții abandonate pe căile publice, la solicitarea autorității locale și/sau în conformitate cu Procedura de colectare a deșeurilor abandonate ocazional pe căile publice convenită cu acesta.

(2) Abandonarea de către utilizatori a deșeurilor pe domeniul public și privat al unității administrativ teritoriale constituie contravenție, a căror număr, frecvență și regularitate nu pot fi estimate.

(3) Cantitatea de deșeuri municipale abandonate pe căile publice estimată a fi colectată, în primul an de operare, este cea indicată în  fișa de fundamentare a tarifului.

(4) Cantitatea de deșeuri din construcții abandonate pe căile publice estimată a fi colectată, în primul an de operare, este cea indicată în fișa de fundamentare a tarifului.

(5) Pentru fiecare categorie de deșeuri abandonate, municipale sau din construcții, se stabilește/fundamentează un tarif de colectare și transport deșeuri abandonate pe căile publice, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În structura tarifului se includ numai cheltuielile aferente prestației.

(6) Contravaloarea cheltuielilor cu gestionarea deșeurilor abandonate se achită de către autoritatea administrației publice locale, la tariful corespunzător categoriei de deșeuri abandonate, municipale sau din construcții, pe baza unei situații detaliate întocmită de operator, privind locația, categoriile și cantitățile de deșeuri abandonate colectate .

CAPITOLUL VI  Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

ART. 119 Operatorul are obligația de a presta activitatea de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în aria administrativ-teritorială a orașului Buhuși, județul Bacău.

ART. 120 (1) Căile publice rutiere pe care se execută curățarea mecanizată a zăpezii, incluzând podurile, pasajele, parcările și stațiile publice, sunt prevăzute în Anexa nr. 13, tabelele 13.1 și 13.2.

(2) Suprafața totală deszăpezită a căilor publice rutiere pe trecere este de 354.000 mp/trecere, din care 177.000 mp/trecere pe căile publice rutiere cu grad de prioritate 1 și 177.000 mp/trecere pe cele cu grad de prioritate 2.

(3) Căile publice rutiere cu grad de prioritate 1 cuprind arterele și podurile pe care circulă mijloacele de transport în comun, arterele de penetrație și cele de legătură, precum și căile de acces la instituțiile publice, la care intervențiile de curățare a zăpezii trebuie să înceapă în cel mult o oră de la apariția zăpezii pe partea carosabilă și să se finalizeze în cel mult 2 ore. Pe căile publice rutiere cu grad de prioritate 2 intervențiile se finalizează în cel mult 4 ore.

(4) Numărul total de zile pe an în care se estimează că va ninge este de 15 zile/an, valoare care se confirmă cu media zilelor cu ninsoare din ultimii 3 ani, comunicată de Administrația Națională de Meteorologie.

(5) Suprafața totală a căilor publice rutiere estimată a fi deszăpezită pe an este de 5.310.000 mp/an, rezultată din produsul dintre 354.000 mp/trecere și 15 zile pe an în care se estimează că ninge.

Tabelul— Suprafețele supuse curățării mecanizate a zăpezii

| Element de calcul | Prioritatea 1 | Prioritatea 2 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafață deszăpezită pe trecere (mp) | 177.000 | 177.000 | 354.000 |
| Număr de zile cu ninsoare pe an | 15 | 15 | – |
| Suprafață anuală deszăpezită (mp/an) | 2.655.000 | 2.655.000 | 5.310.000 |

ART. 121 (1) Pentru a demonstra că numărul de autospeciale sau utilaje de curățat zăpada este suficient, se verifică îndeplinirea următoarei relații:

S ≤ 7,5 × Σ (ni × vi × li × si) × 1000

unde: S — suprafața totală deszăpezită a căilor publice rutiere cu grad de prioritate 1 pe trecere, exprimată în metri pătrați; 7,5 ore — timpul efectiv de curățat zăpada al autospecialei în cadrul programului de lucru de 8 ore; ni — numărul de autospeciale sau utilaje de curățat zăpada cu aceleași caracteristici tehnice; vi — viteza medie de lucru a utilajului i, exprimată în kilometri pe oră; li — lățimea de acțiune a utilajului i, exprimată în metri; si — numărul de schimburi pe zi în care este utilizată autospeciala i.

(2) Lățimea minimă de acționare a plugului sau a lamei este de 2,2 m, iar viteza medie de deplasare a autospecialei în regim de lucru este de 15 – 20 km/h.

ART. 122 (1) Curățarea manuală a zăpezii la stațiile mijloacelor de transport în comun și la refugiile pentru călători, precum și la trotuarele adiacente trecerilor de pietoni, unităților sanitare, unităților de învățământ și celorlalte instituții publice, nu face obiectul prezentului caiet de sarcini, aceasta revenind, potrivit hotărârii consiliului local, deținătorilor imobilelor și administratorilor obiectivelor respective.

(2) Intervențiile manuale executate de operator privesc degajarea gurilor de scurgere, a hidranților și a punctelor inaccesibile utilajelor, precum și semnalizarea zonelor de lucru.

ART. 123 (1) Operatorul are obligația de a transporta la spațiile de depozitare zăpada încărcată de pe căile publice. Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din operațiunile de deszăpezire sunt prezentate în anexa nr. 14.

(2) Volumul de zăpadă pe trecere provenit de pe căile publice rutiere deszăpezite mecanizat se calculează potrivit formulei:

V zăpadă CR/trecere = S deszăpezită CR/trecere × h / 5

unde: S deszăpezită CR/trecere — suprafața din care se încarcă efectiv zăpada pe trecere, exprimată în metri pătrați; h — înălțimea sau grosimea medie multianuală a stratului de zăpadă din ultimii 3 ani, potrivit datelor preluate de la Administrația Națională de Meteorologie, exprimată în metri; 5 — gradul de compactare al zăpezii în cazul deszăpezirii mecanizate.

(3) Suprafața din care se încarcă efectiv zăpada este de 5.900 mp pe trecere și cuprinde intersecțiile, stațiile mijloacelor de transport în comun, trecerile de pietoni și zonele în care depozitarea laterală a zăpezii obstrucționează circulația. La o grosime medie a stratului de zăpadă de 0,10 m, rezultă un volum de 118 mc pe trecere.

(4) Volumul total de zăpadă estimat a fi transportat pe an la spațiile de depozitare este de 1.416 mc/an, rezultat din produsul dintre 118 mc pe trecere și 12 treceri pe an în care se execută încărcarea și transportul.

Tabelul - Calculul volumului de zăpadă încărcat și transportat

| Element de calcul | Valoare | Unitate | Observație |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafață din care se încarcă zăpada | 5.900 | mp/trecere | intersecții, stații, treceri de pietoni |
| Grosimea medie a stratului de zăpadă | 0,10 | m | de confirmat cu datele A.N.M. |
| Grad de compactare la deszăpezirea mecanizată | 5 | – | potrivit modelului |
| Volum de zăpadă pe trecere | 118 | mc | 5.900 × 0,10 ÷ 5 |
| Număr de treceri cu încărcare și transport | 12 | treceri/an | – |
| TOTAL volum anual transportat | 1.416 | mc/an | 118 × 12 |

(5) Pentru a demonstra că numărul de autospeciale de transport al zăpezii este suficient, se verifică îndeplinirea următoarei relații:

V zăpadă CR/trecere + V zăpadă CP/trecere ≤ Σ (ai × bi × ci × di) × 5

unde: ai — numărul de utilaje de aceeași capacitate; bi — capacitatea de transport a autospecialei, exprimată în metri cubi; ci — numărul de curse efectuate pe schimb; di — numărul de schimburi pe zi; 5 — numărul de zile alocat pentru transportul zăpezii după terminarea deszăpezirii.

ART. 124 (1) Căile publice rutiere ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt prezentate în Anexa nr. 15.

(2) Suprafața totală de combatere a poleiului pe căile publice rutiere este de 177.000 mp/trecere.

(3) Suprafața totală de combatere a poleiului pe căile publice rutiere este de 4.248.000 mp/an, rezultată din produsul dintre suprafața pe trecere și cele 24 de treceri estimate pe an. Numărul de treceri este mai mare decât numărul zilelor cu ninsoare, întrucât combaterea poleiului se execută și preventiv, în absența ninsorii, în condițiile apariției poleiului sau ale variațiilor de temperatură care conduc la formarea gheții.

Tabelul nr. 14.5 — Combaterea poleiului: treceri, suprafețe și consumuri de materiale

| Materialul antiderapant | Treceri pe an | Suprafață pe trecere (mp) | Suprafață anuală (mp) | Dozaj | Cantitate anuală |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clorură de calciu, prioritatea 1 | 6 | 177.000 | 1.062.000 | 20 g/mp | 21.240 kg |
| Sare și nisip, prioritatea 1 | 9 | 177.000 | 1.593.000 | 150 g/mp | 238.950 kg |
| Sare și nisip, prioritatea 2 | 9 | 177.000 | 1.593.000 | 150 g/mp | 238.950 kg |
| TOTAL | 24 | – | 4.248.000 | – | 499.140 kg |

Dozajele și cantitățile de materiale antiderapante sunt cele din fișa de fundamentare a tarifului de deszăpezire, parte a documentației studiului de oportunitate.

(4) Amestecul de sare și nisip cuprinde 25% sare, respectiv 119.475 kg pe an, și 75% nisip, respectiv 358.425 kg pe an.

(5) Pentru a demonstra că numărul de autospeciale sau utilaje de împrăștiat material antiderapant este suficient, se verifică îndeplinirea următoarei relații:

S ≤ 5,5 × Σ (ni × vi × li × si) × 1000

unde: S — suprafața totală de combatere a poleiului pe trecere, exprimată în metri pătrați; 5,5 ore — timpul efectiv de împrăștiere a materialului antiderapant în cadrul programului de lucru de 8 ore; ni — numărul de autospeciale sau utilaje pentru combaterea poleiului cu aceleași caracteristici tehnice; vi — viteza de lucru a utilajului i; li — lățimea de acțiune a utilajului i; si — numărul de schimburi pe zi în care este folosit utilajul i.

ART. 125 (1) Operatorul are obligația de a asigura, până la data de 15 octombrie a fiecărui an, stocurile tampon de materiale antiderapante prevăzute în anexa nr. 16. Pe măsură ce stocurile se consumă, operatorul are obligația de a le reîntregi în cel mult 5 zile lucrătoare.

(2) Materialul antiderapant se depozitează în spațiu acoperit, întrucât sarea și clorura de calciu sunt higroscopice și se aglomerează, iar nisipul îngheață. Cheltuielile aferente depozitării și manipulării se includ în tariful activității.

ART. 126 (1) Formația minimă de utilaje și dotări cu care se efectuează deszăpezirea este prevăzută în tabelul de mai jos. Utilajele de la pozițiile 1 și 4 execută activitatea de patrulare și de îndepărtare a zăpezii în situații obișnuite și vor fi dotate cu sistem de poziționare prin satelit. Utilajele de la pozițiile 1, 3 și 5 acționează în condiții de ninsori abundente sau la cerere.

Tabelul— Lista utilajelor necesare pentru deszăpezire

| Nr. crt. | Denumirea utilajului sau echipamentului | Număr de bucăți | Regim recomandat | Ore estimate pe an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auto cu răspânditor și lamă | 1 | închiriat cu operator, 3 luni | 164,61 |
| 2 | Buldoexcavator | 1 | al primăriei | 81,60 |
| 3 | Încărcător frontal, cupă de 2,6 mc | 1 | închiriat la cerere | – |
| 4 | Tractor cu lamă | 2 | al primăriei | 84,96 |
| 5 | Autobasculantă pentru încărcare și transport | 1 | închiriat cu operator, 3 luni | 42,48 |
| 6 | Autovehicul cu benă basculabilă | 1 | închiriat cu operator, 3 luni | 42,48 |

(2) Auto cu răspânditor și lamă poate fi autocamion dotat cu lamă și echipament pentru împrăștiere material antiderapant și rezervoare din polietilenă în lateral pentru soluție chimică, autovehicul de tip Unimog cu lamă și răspânditor de material antiderapant, sau alt utilaj similar.

ART. 127 (1) Durata sezonului de deszăpezire este de 3 luni. Operatorul trebuie să fie integral pregătit de intervenție, cu utilaje, materiale, forță de muncă și programe de lucru, până cel târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an, și să intervină în termen de maximum 15 minute de la începerea ninsorii.

(2) Programul de deszăpezire se elaborează de către autoritatea contractantă până la data de 1 octombrie și se pune în aplicare sub directa sa coordonare, prin comandamentul de deszăpezire constituit prin dispoziția primarului.

(3) Pentru fiecare operațiune aferentă activității se stabilește și se fundamentează un tarif distinct, potrivit Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022.

(4) Lista bunurilor publice puse la dispoziția operatorului de către autoritatea locală pentru prestarea activității este prevăzută în Anexa nr. 7.

ART. 128 Pentru sezonul rece 2026-2027, raportat la perioada scurtă de mobilizare și lipsa dotărilor noului operator, activitatea de deszăpezire va fi externalizată.

CAPITOLUL VII  Dispoziții tranzitorii și finale

ART. 129 (1) Prezentul caiet de sarcini se completează cu prevederile Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 98/2025, precum și cu cele ale Regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea deliberativă.

(2) Pentru activitățile componente ale serviciului de salubrizare care nu fac obiectul prezentului caiet de sarcini se aplică direct prevederile Caietului de sarcini-cadru.

ART. 130 (1) Prezentul caiet de sarcini se modifică și se completează ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Consiliului Local al Orașului Buhuși, în funcție de modificările legislative, de rezultatele determinărilor de compoziție a deșeurilor și de datele istorice privind cantitățile efectiv colectate.

(2) După primul an de operare, cantitățile programate, suprafețele de operare și frecvențele prevăzute în prezentul caiet de sarcini se revizuiesc pe baza datelor înregistrate în sistemul informatic al operatorului.

ART. 131 Anexele nr. 1 – 17 fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

ART. 132 Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice monitorizează aplicarea prevederilor prezentului caiet de sarcini, potrivit competențelor legale.

ANEXA nr. 1 – Numărul de utilizatori și numărul de gospodării individuale/locuințe în blocuri din aria de operare

Numărul de utilizatori și numărul de gospodării individuale/locuințe în blocuri din aria de operare

| Aria de operare | Număr de locuitori (populația rezidentă) | Număr persoane juridice | Număr gospodării individuale (case) | Număr de locuințe în blocuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Buhuși | 14.562 | 485 | 3.882 | 4.122 |

ANEXA nr. 2 – Cantități anuale de deșeuri menajere și similare colectate în primul an de operare

Cantități anuale de deșeuri menajere și similare colectate în primul an de operare, din aria de operare

| Anul / Aria de operare | Cantități de deșeuri colectate (tone/an) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Menajere | Similare | Municipale |
| 2026 / BUHUȘI | 3.986 | 997 | 4.983 |

ANEXA nr. 3 – Lista punctelor de colectare și dotarea acestora

| Nr. crt. | Adresăamplasament | Tip platformă | Numărcontainere* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hârtie şi carton | Plastic şi metal | Sticlă | Rezidual | Biodegradabil |
| Localitatea: BUHUȘI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | str. MihaiViteazul 1 | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | str. Uzinei | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | str. A. I. Cuza (Elegant) | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Str. Bradului (garaje) | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Str. DimitrieCantemirintersectíe cu 8 Martie | Supraterana TIP2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Str. Siretului (garaje) | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Str. Tineretului | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Str. Tineretului (Complex Mestesugaresc) | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Str. MihaiEminescu 2 | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Str. Republicii 42(garaje-Gold) | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Str. Stefan cel Mare | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Str. Primaverii | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Str. Republicii 14 (Ciresica) | Supraterana TIP2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Str. Florilor | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Str. DragosVoda | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Str. AleeaScolii | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Str. Bucegi | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Str. 1 Mai (BCR) | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Str. 1 Mai , nr.2 | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Str. 1 Mai, nr.2 (Salcie) | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Str. MihaiViteazul , Casa de Cultura | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Str. Voioaga | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Str. RepubliciiCentru | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Str. T. Vladimirescu | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Str. Ion VodacelCumplit( ANL) | Supraterana TIP1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Str. Mihai Viteazul-PIATA CENTRALĂ | Platformă modulară | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | Str. MihaiEminescu -Primărie | Platformă modulară | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Str. T. Vladimirescu NATO | Platformă modulară | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Str. 9 Mai spate POLIȚIE | Platformă modulară | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

ANEXA nr. 4 – Lista agenților economici și a punctelor de colectare aferente

| LOCALITATE | Nr.Iregistrare | CUI | FIRMA | Adresa_Taxa | Stare firmă | Obiect principal activitate | Nr. salariati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 256 | SC FARMAVET SA | Strada MIHAI VITEAZU, nr.FN , bl.4 , ap.P | ACTIV | Comert prod.farmaceutice | 1 |
| Buhusi | 2 | 26100844 | SC BALKY COM SRL | Strada CHEBAC, nr.2 | ACTIV | Depozit cereale | 6 |
| Buhusi | 3 | 38578940 | BACSAFE SRL | Strada PIONIERULUI, nr.7 | ACTIV | Comert cu ridicata nespecializat | 1 |
| Buhusi | 4 | 45701522 | SC PASSPAN TRADITIE SRL | Strada PIONIERULUI, nr.7 | ACTIV | Fabric. Produse panificatie/cofetarie | 3 |
| Buhusi | 5 | 24161039 | CONSTANTYNY GROUP SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.4 , bl.4/9 | ACTIV | Pizzerie-fastfood | 1 |
| Buhusi | 6 | 44955166 | ASOCIATIA PENTRU PROTECTIE SI ADAPOST CANIN | Strada MIHAI VITEAZU, nr.FN | INACTIV |  | 0 |
| Buhusi | 7 | 9378655 | SC DR. MAX SRL | Strada TINERETULUI -B-, nr.24 , bl.24 , sc.P | ACTIV | Comert prod.farmaceutice | 10 |
| Buhusi | 8 | 37114764 | SC PA&MI CAPA INTERNATIONAL SRL | Strada 1 MAI, nr.2 | ACTIV | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 9 | 945055 | SC AICBAC SA | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.94 | ACTIV | Cutivarea cerealelor, plantelor,leguminoase | 8 |
| Buhusi | 10 | 24087811 | ROSU ATELIER SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | ACTIV | Productia și comercializare mobilei | 1 |
| Buhusi | 11 | 31782357 | SC AUTO MONEY GOLD SRL | Strada MIHAI VITEAZU, nr.FN | ACTIV | Activitati creditare | 1 |
| Buhusi | 12 | 30534531 | SC PACIFIC STORE SRL | Strada LIBERTATII -C-, nr.FN | ACTIV | Comert cu prod alimentare si nealimentare | 1 |
| Buhusi | 13 | 24498175 | SC TROTUSTEX SRL | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.148 | ACTIV | Fabricare articole imbracaminte | 20 |
| Buhusi | 14 | 12397185 | C.N. LOTERIA ROMANA S.A. -PL J BACAU | Strada PIONIERULUI, nr.48 | ACTIV | Agentie LOTO | 1 |
| Buhusi | 15 | 18360762 | SC RHINO WORK SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | ACTIV | Fabricare incălțaminte | 110 |
| Buhusi | 16 | 5113280 | SC GLENCORA IMPEX SRL-PUNCT LUCRU BUHUSI STR.LIBERTATII NR.36 | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | ACTIV | Colectare, depozitare si reciclare produse | 5 |
| Buhusi | 18 | 43640747 | SC CLARCONSULT CENTER SRL | Strada TINERETULUI -B-, nr.24 | ACTIV | Asistență medicală | 1 |
| Buhusi | 19 | 41052228 | SC CIPRO DOORS SYSTEMS SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | ACTIV | Fabricare usi/ferestre metal | 10 |
| Buhusi | 20 | 9626572 | FUNDATIA DE SPRIJIN COMUNITAR | Strada LIBERTATII -C-, nr.325 | ACTIV | Serv. rezidentiale pt. adulți și bătrâni | 36 |
| Buhusi | 21 | 48818633 | EXPERT AUTOMOTO BACAU SRL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.17 , et.1 | ACTIV | Scoala de soferi | 1 |
| Buhusi | 22 | 21903656 | SC AXA- LINE SRL | Strada LIBERTATII -C-, nr.FN | ACTIV | Comercializare carburant(GPL) | 3 |
| Buhusi | 23 | 27429315 | SC''COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU ''SA | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.FN | ACTIV | Colectare, tratare si distrib. Apa | 42 |
| Buhusi | 24 | 336290 | SC ASIGURAREA ROMANEASCA ASIROM VIENAA SA AG BUHUSI | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.FN , bl.4 , sc.P | ACTIV | Asigurari de viata si alte asigurari | 1 |
| Buhusi | 25 | 50881640 | DREAM CAFFE SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.1 | ACTIV | Baruri si alte activ. de servicre a băururilor | 1 |
| Buhusi | 26 | 25246834 | SC RAZVANYS FRESH SRL | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.3 | ACTIV | Comercializare carnii si produse carne | 4 |
| Buhusi | 27 | 31477663 | SC PEPCO RETAIL SRL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.31A | ACTIV | Magazin produse nealimentare | 5 |
| Buhusi | 28 | 47543860 | AURORA ROMANIA SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.4 | ACTIV | Comert cu produse alimentare si nealimentare | 5 |
| Buhusi | 29 | 38530322 | KIK TEXTILIEN UND FOOD SRL | Strada BD. REPUBLICII -B-, nr.31 | ACTIV | Comercializare produse nealimentare | 5 |
| Buhusi | 30 | 11363796 | CEC BANK SUC. BUHUSI -Agentia Buhusi | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.11 | ACTIV | Activitati de intermedieri monetare | 3 |
| Buhusi | 31 | 25445160 | CASA DE AMANET EURO 2003 SRL | Strada MIHAIL EMINESCU, nr.1 | ACTIV | Casa amanet | 2 |
| Buhusi | 32 | 37372070 | SCHIMB VALUTAR EURO 2003 DANUBIUS SRL | Strada MIHAIL EMINESCU, nr.1 | ACTIV | Schimb valutar | 2 |
| Buhusi | 33 | 30515831 | CN POSTA ROMANA | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.FN , bl.2 | ACTIV | Activitati postale | 13 |
| Buhusi | 35 | 15670513 | CN CF "CFR"SA-SUC.REG.CF IASI | Strada LIBERTATII -B-, nr.1 | ACTIV | Transport calatori si marfuri | 12 |
| Buhusi | 36 | 121774233 | OIL CALITATE TOTALA SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.48 | ACTIV | Statie carburanti PECO | 11 |
| Buhusi | 37 | 18791633 | CENTRU MEDICAL ANTARES SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.5 , bl.5 , sc.P | ACTIV | Activitati de asistenta medicala specializata | 2 |
| Buhusi | 38 | 3008793 | CATENA PHARMA SRL | Strada MIHAIL EMINESCU, nr.1 | ACTIV | Comert prod.farmaceutice de uz uman | 6 |
| Buhusi | 39 | 3008793 | CATENA PHARMA SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.1 | ACTIV | Comert prod.farmaceutice de uz uman | 8 |
| Buhusi | 40 | 11607939 | PROFI ROM FOOD SRL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.1 | ACTIV | Comert cu amanuntul prod. alimentare, bauturi | 30 |
| Buhusi | 41 | 36980924 | SLEI GLOBAL DISTRIBUTION SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.2 | ACTIV | Comert cu pord. Cosmetice si parfumerie | 3 |
| Buhusi | 42 | 31423671 | SC HUNTING FUN SRL | Strada ORBIC, nr.FN | ACTIV | Poligon de tragere + Restaurant | 3 |
| Buhusi | 44 | 16514407 | SC MICRO STAR SRL | Strada 1 MAI, nr.78 | ACTIV | Productia lemnului si comercializare | 1 |
| Buhusi | 46 | 16838004 | SC,,STILMIHNEA SRL'' | Strada 1 MAI, nr.FN , bl.1 , sc.A , ap.4 | ACTIV | Comercializare bauturi alcoolice | 2 |
| Buhusi | 47 | 27028607 | SC"SENZATII SI EMOTZYI SRL" | Strada 1 MAI, nr.FN , bl.12 , sc.A , ap.12 | ACTIV | Comercializare produse bio-ecologice | 1 |
| Buhusi | 48 | 40228122 | SC VIOMAG FASHION SRL | Strada 1 MAI, nr.FN , bl.19 , sc.A , ap.3 | ACTIV | Comert cu amanuntul imbracaminte | 1 |
| Buhusi | 49 | 30877270 | P.F. PASCARIU ALEXANDRU | Strada 1 MAI, nr.FN , bl.2 , sc.B , ap.5 | ACTIV | Inginerie si consultanta tehnica | 1 |
| Buhusi | 50 | 33155273 | SABIVAL CONSTRUCT SRL | Strada 1 MAI, nr.FN , bl.4 , sc.A , ap.9 | ACTIV | Sediu administartiv | 1 |
| Buhusi | 51 | 4014700 | BANCA COOPERATISTA ECONOMCOOP BACAU | Strada 1 MAI, nr.FN , bl.6 , sc.E | ACTIV | Activitati de intermedieri monetare | 1 |
| Buhusi | 52 | 40906020 | SC COMPUTER SERVICE BUHUSI SRL | Strada 1 MAI, nr.FN , bl.6 , sc.E | ACTIV | Reparare calculatoare si echip. Periferice | 1 |
| Buhusi | 54 | 39596139 | SC SORINI BIB 2018 SRL | Strada 8 MARTIE, nr.FN , bl.E2 , sc.B , ap.4 | ACTIV | Comert cu amanuntul | 1 |
| Buhusi | 55 | 963191 | SC"EFRATA"SRL | Strada 9 MAI, nr.3 | ACTIV | Comert bauturi, cafea, tigări | 2 |
| Buhusi | 56 | 47917949 | SC LA AURA SHOP SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.1,COMPLEX 3 | ACTIV | Activitati ale agentilor de brokeri si asigurari | 1 |
| Buhusi | 57 | 23575393 | SC CLI CONSULTING SRL | Strada Republicii, Nr.9 | ACTIV | Consultanta pt. afaceri si management | 1 |
| Buhusi | 58 | 43576970 | SC MAGIC HAIRCUT BY A.I. S.R.L. | Strada IOAN BORCEA, nr.8 | ACTIV | Coafură si alte activitati de infrumusetare | 1 |
| Buhusi | 59 | R 5141132 | SC"MAGECA IMPEX"SRL | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.118 | ACTIV | Fabricarea prod. de panificatie, patiserie | 14 |
| Buhusi | 60 | 35891012 | SC ANTARES PANIFICATIE SRL | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.118 | ACTIV | Fabricarea prod. de panificatie, patiserie | 18 |
| Buhusi | 61 | 16490626 | SC WOOLLANDIA SRL | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.118 | ACTIV | Sediu administartiv | 1 |
| Buhusi | 62 | 961832 | SC"ANTARES"SRL | Strada N. Bălcescu, nr.6 | ACTIV | Comercializare paine, panificatie, patiserie | 6 |
| Buhusi | 63 | 38507958 | SC TROTUS FASHION SRL | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.148 | ACTIV | Fabricare articole imbracaminte | 50 |
| Buhusi | 64 | 18492100 | SC EDIL PREST SERV SRL | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.2 | ACTIV | Extractie balast si nisip | 1 |
| Buhusi | 65 | 40661125 | SC PRIMO SOLE E LUNA SRL | Strada Libertății, nr. 1 | ACTIV | Baruri si alte activ. de servicre a băururilor | 1 |
| Buhusi | 66 | 48677038 | SC LE STELLE GAMES SRL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.FN , bl.42 , sc.A , et.PARTER | ACTIV | Baruri si alte activ. de servicre a băururilor | 1 |
| Buhusi | 67 | 32686528 | SC L'ANGOLO CAFFE SRL | Strada Republicii, Nr.18 | ACTIV | Cafenea | 1 |
| Buhusi | 68 | 40661125 | SC PRIMO SOLE E LUNA SRL | Strada LIBERTATII -C-, nr.12A | ACTIV | Baruri si alte activ. de servicre a băururilor | 1 |
| Buhusi | 69 | 18969430 | SC BEDAT PRODCOM SRL | Strada Orbic, Nr.112 | ACTIV | Fabricare corpuri metalice | 1 |
| Buhusi | 70 | 37501523 | FLOVIAN PROLIVE SRL | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.FN , bl.2 , sc.B , ap.3 | ACTIV | Sediu administartiv | 1 |
| Buhusi | 71 | 24166583 | SC NEXTGEN COMUNICATION SRL BUHUSI | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.FN , bl.2 , sc.B , ap.PART | ACTIV | Telecomunicatii prin retea cu cablu | 4 |
| Buhusi | 72 | 43248582 | SC ERATAS PLUS SRL | Strada Republicii, Nr.7 | ACTIV | Comert imbracaminte, incaltaminte | 1 |
| Buhusi | 73 | 9164953 | SC"VIBAC-IMPEX"SRL | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.FN , bl.2 , sc.E , ap.PART | INACTIV |  | 0 |
| Buhusi | 74 | 28087148 | SC ADAROM SERV SRL | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.FN , bl.3 , sc.P | ACTIV | Comert cu cereale, furaje, seminte | 2 |
| Buhusi | 75 | 39252143 | PROFI SMILE CENTER SRL | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.FN , bl.8 , sc.A , ap.PART | ACTIV | Servicii consultanta stomatologica | 2 |
| Buhusi | 76 | 40981103 | PSYH KARM MED SRL | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.FN , bl.8 , sc.A , ap.PART | ACTIV | Cabinet medical | 2 |
| Buhusi | 77 | 36901599 | CASA PASCARIU SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.27 | ACTIV | Comert cu flori, lante, seminte | 1 |
| Buhusi | 78 | 5311067 | SC SABIEX-COM SRL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.1 | ACTIV | Comert bauturi, cafea, tigări, fructe, legume | 2 |
| Buhusi | 79 | 713586 | SC SEDCOMLIBRIS SA /LIBRARIA ALEXANDRIA | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.1 | ACTIV | Comert carti | 2 |
| Buhusi | 80 | 5022670 | BANCA TRANSILVANIA | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.1 | ACTIV | Activitati de intermedieri monetare | 7 |
| Buhusi | 81 | 40547792 | SC LARIAN CAFFE BAR SRL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.1 | ACTIV | Baruri si activ de servire a bauturilor | 2 |
| Buhusi | 82 | 11924813 | SC REDWOOD COMPANY IFN SRL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.1 | ACTIV | Alte activitati de creditare | 2 |
| Buhusi | 83 | 7890895 | SC GYNDANY-IMPEX SRL | Strada MIHAI VITEAZU, nr.FN , bl.4 , sc.B , ap.13 | ACTIV | Servicii salubrizare, colectare deseuri nepericuloase | 19 |
| Buhusi | 84 | 45495953 | SC FITNNES CLUB POIANA SRL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.1 | ACTIV | Activitati ale centrelor de finsess | 2 |
| Buhusi | 85 | 48460844 | ESMA NUR CONF SRL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.1 , bl.Complex deservire 2 | ACTIV | Productie genti de voiaj | 4 |
| Buhusi | 87 | 10569799 | ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.11 | ACTIV | Casa de ajutor reciproc pensionari | 23 |
| Buhusi | 88 | 36805826 | SC WHITE ANGELS COMPANY SRL | Strada Libertatii 118 | ACTIV | Tairea si fasonarea piatra | 1 |
| Buhusi | 89 | 43273934 | SC YONGSHENG FASHION SRL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.13 | ACTIV | Comert cu produse nealimentare | 5 |
| Buhusi | 90 | 1962437 | SC ROPHARMA SA SUC.BACAU | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.14 | ACTIV | Comercializare produse farmaceutice de uz uman | 4 |
| Buhusi | 91 | 36591943 | SC PIZZERIA LA MATEI SRL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.14 | ACTIV | Comercializare pizza | 1 |
| Buhusi | 93 | 25725691 | BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL LAZAR OLIVIA ELLEN | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.17 | ACTIV | Servicii notariale | 2 |
| Buhusi | 94 | 42122054 | SC STRANGE ART SRL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.17 | ACTIV | Coafură si alte activitati de infrumusetare | 1 |
| Buhusi | 95 | 32169181 | SC LUBOSIL CONF | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.2 | ACTIV | Fabricare articole imbracaminte | 60 |
| Buhusi | 96 | 44594932 | SC FINESTRA WSI SRL | Strada 8 MARTIE, nr.6 , bl.6E , sc.A , ap.6 | ACTIV | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 97 | 49169062 | CXC ELITE CARS SRL | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.8 , bl.8 | ACTIV | Alte activitati recreative si distractive | 1 |
| Buhusi | 98 | 37243688 | ASOCIATIA CASA DE AJUTOR RECIPROC INFRATIREA BUHUSI IFN | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.21 , sc.A | ACTIV | Activitati de intermedieri monetare | 3 |
| Buhusi | 99 | 19159270 | SC PRETURI PENTRU TINE SRL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.3 | ACTIV | Comert imbracaminte, incaltaminte | 3 |
| Buhusi | 100 | 44540819 | SC RO-ITALY FACTORY SRL | Strada VARIANTA REPUBLICII, nr.42 , bl.42 | ACTIV | Fabricare imbracaminte pt.lucru | 5 |
| Buhusi | 101 | 962587 | SOCIETATE COOP.MESTESUGAREASCA UNIREA | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.9 | ACTIV | Sediu administartiv | 8 |
| Buhusi | 102 | 1581009 | NETWORK PRESS CONCEPT SA | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.FN | INACTIV |  | 0 |
| Buhusi | 103 | 11963146 | SC CLINICA SANTE SRL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.FN , bl.12 | ACTIV | Recoltare probe pentru analize | 2 |
| Buhusi | 104 | 4725524 | SC SINTEZA-FARM SRL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.FN , bl.14 , sc.B | ACTIV | Comercializare produse farmaceutice de uz uman | 1 |
| Buhusi | 105 | 18162102 | SC SMAD IMPEX SRL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.FN , bl.21 | ACTIV | Comercializare articole imbracaminte | 1 |
| Buhusi | 106 | 32862446 | SC EDILGEST SRL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.FN , bl.29 , sc.A , ap.20 | ACTIV | Alte activitati de curatenie | 1 |
| Buhusi | 108 | 25791750 | SC RENTOKILL SRL | Strada Libertatii, nr.36 | ACTIV | activitati de curatenie si dezinsectie, deratizare | 2 |
| Buhusi | 109 | 43594411 | SC VIEGO SOVEREIGN SRL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.FN , bl.42 , sc.A , ap.P | ACTIV | Comert cu bunuri de ocazie | 2 |
| Buhusi | 110 | 30622155 | SC ARDECO CAP SRL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.FN , bl.42 , sc.C , ap.P | ACTIV | Comercializare materiale constructii | 6 |
| Buhusi | 111 | 46444770 | SC ALPI CARM SRL | Strada BD. REPUBLICII -B-, nr.17 | ACTIV | Comert carne si produse carne | 1 |
| Buhusi | 112 | R 962188 | SC"EFICIENT"SRL | Strada BD. REPUBLICII -B-, nr.39 | INACTIV | Cometr cu produse alimentare | 0 |
| Buhusi | 113 | 971879 | SC"VLAMIANCA"SRL | Strada VASILE ALECSANDRI, nr.5 | INACTIV | Comert cu piese auto | 1 |
| Buhusi | 114 | 34502575 | SC NILIAX NIK & ALEX SRL | Strada BD. REPUBLICII -B-, nR.42 | ACTIV | Comert cu produse alimentare si nealimentare | 1 |
| Buhusi | 115 | 38911823 | SC IMPERIC ONE SRL | Strada Libertatii | ACTIV | Spalatorie AUTO | 2 |
| Buhusi | 116 | 42950650 | SC STEFSYA EVENTS SRL | StradaN. Bălcescu, Nr.1 | ACTIV | Comert cu flori, lante, seminte | 1 |
| Buhusi | 117 | 28265822 | SC DAMARI FIDES SRL | Strada Tineretului, bl.24 | ACTIV | Activitati secretariat, copiere | 1 |
| Buhusi | 118 | 35684963 | ASOCIATIA INNOVATION NETWORK | Strada BRADULUI, nr.FN , bl.1 , sc.C , ap.6 | ACTIV | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 119 | 36668940 | SC DR.ANDREEA VANTU DENT SRL | Strada Tineretului, Bl.9 | ACTIV | Cabinet stomatologic | 1 |
| Buhusi | 120 | R 5002479 | SC"ELIOMEX"SRL | Strada BUCEGI, nr.FN , bl.2 , sc.B , ap.16 | ACTIV | Comert bauturi si produse alimentare | 3 |
| Buhusi | 121 | 6222839 | SC REPERE SRL | Strada CARPATI, nr.13 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 122 | 41154988 | SC EFREM&CASIAN SRL | Strada Republicii 1 | Activ | Comert produse nealimentare | 1 |
| Buhusi | 123 | 40131714 | SC SOVICO DESIGN STY LE SRL | Strada CASA DE APA, nr.115A | Activ | Sediu administartiv | 1 |
| Buhusi | 124 | 5603924 | SC HIDROELECTRICA SA SH BISTRITA | Strada CASA DE APA, nr.13 | Activ | Hidrocentrala | 10 |
| Buhusi | 125 | 39481252 | SC TAPITERIA G.M.O. S.R.L. | Strada CASA DE APA, nr.17 | Activ | Tapiterie atelier | 1 |
| Buhusi | 126 | 962692 | SC"JUPITER"SRL | Strada CASA DE APA, nr.45 | INACTIV | Sediu administrativ | 0 |
| Buhusi | 127 | 42056457 | SC VES TRANSPORT SRL | Strada CASA DE APA, nr.62 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 128 | 40815690 | ASOCIATIA ,,TINERI PENTRU VIITOR'' DIN BUHUSI | Strada CEAHLAU, nr.10 | Activ | Sediu administartiv | 1 |
| Buhusi | 129 | 28825555 | SC VIAGER RESIDENCE SRL | Strada CEAHLAU, nr.16 | Activ | Sediu administartiv | 1 |
| Buhusi | 130 | 30641635 | SC OPILVAS COMPANY SRL, | Strada CHEBAC, nr.114 | INActiv | Productie textile | 4 |
| Buhusi | 131 | 6358165 | SC"MONDOTEX-COM"SRL BACAU | Strada CHEBAC, nr.114 | INActiv | Sectie productie | 32 |
| Buhusi | 132 | 31682579 | SC GREEN INDUSTRY IS SRL | Strada CHEBAC, nr.2 | Activ | Fabricare preparea pt animale de fermă | 21 |
| Buhusi | 133 | 15542344 | SC VIVA FEED SRL | Strada CHEBAC, nr.2 | INACTIV | FALIMENT | 0 |
| Buhusi | 134 | 24314590 | SC DDD SERV SRL | Strada CHEBAC, nr.200 | Activ | Colectare deșeuri nepericuloase | 24 |
| Buhusi | 135 | 39969360 | SC BORABORA ELIAS SRL | Strada CHEBAC, nr.25BIS | Activ | Alte activitati recreative si bar | 1 |
| Buhusi | 136 | 14828527 | SC"AVITA"SRL | Strada CHEBAC, nr.27 | INACTIV | FALIMENT | 0 |
| Buhusi | 137 | 29357614 | SC DELVIS DREAM SRL | Strada MIHAIL EMINESCU, nr.FN , bl.C1 , ap.P | Activ | Comert produse din carne | 1 |
| Buhusi | 138 | 45741861 | SC ALEX MAGAZIN DE FAMILIE SRL | Strada CHEBAC, nr.48 | Activ | Comert cu produse alimentare si nealimentare | 1 |
| Buhusi | 139 | 41378276 | PROFISH UNLIMITED SRL | Strada M. Viteazul, | Activ | Comert cu peste, rustacee | 2 |
| Buhusi | 140 | 43726903 | SC BAROTEC SRL | Strada CHEBAC, nr.59 | Activ | Fabricare utilaje pt prelucrare produse alimentare | 1 |
| Buhusi | 141 | 15640563 | SC"PESCADO GRUP"SRL | Strada CHEBAC, nr.59 | Activ | Fabricare preparate si semipreparate | 97 |
| Buhusi | 142 | 36509707 | SC AEN TESTING SRL | Strada Libertatii 36 | Activ | Inspectii tehnice periodice | 1 |
| Buhusi | 143 | 39220109 | SC RADU CRISTIAN PIESE AUTO SRL | Strada DIMITRIE CANTEMIR, nr.26 | INACTIV |  | 1 |
| Buhusi | 144 | 15173239 | SC NECSIL COMPANY SRL | Strada DIMITRIE CANTEMIR, nr.36 | INACTIV |  | 1 |
| Buhusi | 146 | 45650020 | ASOCIATIA SCOALA DE FOTBAL VIVA BUHUSI | Strada DRAGOS VODA, nr.35 | Activ | Sediu administrativ | 2 |
| Buhusi | 147 | 47630320 | SC DOP FLORI CASEIFICIO SRL | Strada MIHAI VITEAZU, nr.31 | Activ | Fabricare si comert produse lactate si branzeturi | 1 |
| Buhusi | 148 | 51356410 | ASOCIATIA LUNGU CRISTIAN PENTRU SPORT | Strada FLORILOR, nr.29 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 149 | 45474160 | SC RENEW & RESTART SRL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.17 | Activ | Activitati intretinere corporala, salon masaj | 1 |
| Buhusi | 150 | 1088125 | REMAT BRASOV SA | Strada GAZARIEI, nr.1 | Activ | Colectare deseuri feroase, neferoase | 1 |
| Buhusi | 151 | 49288276 | LA DOI BRAZI MAGAZIN DE FAMILIE SRL | Strada GAZARIEI, nr.13 | Activ | Comert cu produse alimentare si nealinentare | 1 |
| Buhusi | 152 | 34684809 | SC SAMAR EXPRESS SRL | Strada GHEORGHE DOJA, nr.1 | Activ | Sediu administartiv | 1 |
| Buhusi | 153 | 28913681 | SC,, TRANZIT MINIMAR SRL | Strada GHEORGHE DOJA, nr.1 | INACTIV | COMERT | 0 |
| Buhusi | 154 | 23892596 | SC DREAM & DREAM SRL | Strada ION IONESCU DE LA BRAD, nr.FN , bl.7 , ap.PART | INACTIV | BAR | 0 |
| Buhusi | 155 | 38378675 | SC DONGSHENG QUALITY SRL | Strada ION IONESCU DE LA BRAD, nr.FN , bl.7 , sc.P | Activ | Comert cu amanuntul produse nealimentare | 2 |
| Buhusi | 156 | R 9347861 | SC"ARONDAL SERVCOM"SRL | Strada Orbic 275 | Activ | Comercializare bauturi alcoolice | 1 |
| Buhusi | 157 | 46441889 | ADILO CAKE SRL | Strada MIHAI VITEAZU | Activ | Sectie productie prajituri si vanzare | 1 |
| Buhusi | 158 | 8908885 | SC ALEXDIA-VET SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.118B | Activ | Comert medicamente de uz veterinar | 1 |
| Buhusi | 159 | 5169494 | SC "INTERTRANSCOM IMPEX" SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.126B | Activ | Comercializare materiale constructii si depozit | 120 |
| Buhusi | 159 | 5169494 | SC "INTERTRANSCOM IMPEX" SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.128A | Activ | Magazin mixt |  |
| Buhusi | 159 | 5169494 | SC "INTERTRANSCOM IMPEX" SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | Activ | Sectie produse prelucrari metalice |  |
| Buhusi | 159 | 5169494 | SC "INTERTRANSCOM IMPEX" SRL | Strada Orbic 399 | Activ | Magazin mixt |  |
| Buhusi | 159 | 5169494 | SC "INTERTRANSCOM IMPEX" SRL | Strada N. Bălcescu 4/9 | Activ | Magazin mixt |  |
| Buhusi | 159 | 5169494 | SC "INTERTRANSCOM IMPEX" SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.234 | Activ | Depozit material de constructii |  |
| Buhusi | 160 | 33733750 | SC CMT METAL INOX SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.137 | Activ | Fabricare confectii metalice | 1 |
| Buhusi | 161 | 33510553 | SC ALYAND TRANSPORTY SRL | Strada 1 MAI, nr.FN , bl.15 , sc.A , ap.1 | Activ | Lucrari instalatii sanitare si aer conditionat | 1 |
| Buhusi | 163 | 8926962 | SC,,THESAL SRL" | Strada LIBERTATII -B-, nr.285 | Activ | Comer cu autoturisme auto usoare | 1 |
| Buhusi | 164 | 8708160 | SC"POLISERVICE IMPEX"SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.170 | Activ | Servicii reparatii autovehicule | 6 |
| Buhusi | 165 | 962048 | SC"COMPAS"SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.171 | Activ | Comercializare produse alimentare | 1 |
| Buhusi | 166 | 982770 | SC"FLORIAN IMPEX"SRL | Strada Tinereului, bl.24 | Activ | Comercializare produse nealimentare | 1 |
| Buhusi | 166 | 982770 | SC"FLORIAN IMPEX"SRL | Strada Tinereului, bl.24 | Activ | Comercializare bauturi alcoolice | 2 |
| Buhusi | 167 | 16318869 | INTREPRINDERE FAMILIALA BITOIU MARIA | Strada LIBERTATII -B-, nr.177 | Activ | Comercializare bauturi alcoolice | 1 |
| Buhusi | 168 | 26537955 | SC MASSIVEBLOCK SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.179 | Activ | Comercializare plante, seminte, unelte | 6 |
| Buhusi | 169 | 40214356 | SC CATDOR MOB SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.179 | Activ | Fabricare articole de mobilier | 1 |
| Buhusi | 170 | 40953286 | SC FIX MY CAR ALEC SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.197B | Activ | Atelier auto | 3 |
| Buhusi | 171 | 36745686 | SC BODO GTO TUNING SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.1A | INACTIV | BAR | 0 |
| Buhusi | 172 | 42097350 | AUTOKIR CARS & MORE SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.212 BIS | Activ | Comert piese auto | 1 |
| Buhusi | 173 | 16133720 | SC COVIRED SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.216 | Activ | Comercializare materiale constructii | 3 |
| Buhusi | 175 | 34423536 | SC GIORGIA TAM SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.2A | Activ | Sediu administartiv | 1 |
| Buhusi | 176 | 15361186 | SC ALEXDOMAT SRL BUHUSI | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | Activ | Activitati conexe transport | 38 |
| Buhusi | 177 | 32595985 | SC AGROFOREST B& D SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | Activ | Emisi bituminoase -sectie productie | 2 |
| Buhusi | 178 | 14543031 | SC"TOPFLAT"SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | Activ | Inchiriere si subinchiriere bunuri | 1 |
| Buhusi | 179 | 33341250 | ASOCIATIA LUPII TINERI | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | Activ | Adapost caini fara stapan | 2 |
| Buhusi | 180 | 15853413 | SC ROJEVAS 2000 SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | Activ | Comert cu amanuntul combustibil- Statie GPL | 3 |
| Buhusi | 181 | 14639382 | SC"SERIROM"SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | Activ | Prelucrare si rasucire matase naturala | 57 |
| Buhusi | 182 | 38979837 | SC FERESTAURARE 2018 SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | Activ | Sectie productie alte elemente de dulgherie | 1 |
| Buhusi | 183 | 38337780 | SC PIERRE LENIRI CONF SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | Activ | Sediu administartiv | 1 |
| Buhusi | 184 | 44067533 | SC NOVA ECOMSTAR SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.37 | Activ | Depozit si comert cu amanuntul | 16 |
| Buhusi | 185 | 42166700 | SC EVO RENT 2000 SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | Activ | Sediu administartiv | 1 |
| Buhusi | 186 | 25715256 | SC SIA CONSTRUCT COM SRL | Strada Chebac 114 | Activ | Fabricarea altor elemente de dulgherie | 5 |
| Buhusi | 187 | 37199205 | SC TECHNO METAL IUS SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | INACTIV |  | 0 |
| Buhusi | 188 | 21224850 | SC BOWL TECH EXPERT SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | Activ | Depozit | 1 |
| Buhusi | 189 | 22952746 | SC ECOREC RECYCLING SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | Activ | Colectare si reciclare DEEE | 5 |
| Buhusi | 190 | 21841189 | SC IROCOM TRANS SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | Activ | Transporturi rutiere de marfuri | 1 |
| Buhusi | 191 | 40493978 | SC CO.ME.F UTILAJE INDUSTRIALE SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | Activ | Sediu administartiv | 1 |
| Buhusi | 192 | 41761548 | SC SANA LIFE VET SRL | Strada Republicii 12 | Activ | Comert cu produse farmaceutice si tratamente veterinare | 1 |
| Buhusi | 193 | 26537858 | SC HORICA PREST SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | Activ | Sediu administartiv | 1 |
| Buhusi | 194 | 16514342 | SC DEMECO SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | Activ | Colectare , depozitare si comert a deseurilor industriale | 1 |
| Buhusi | 195 | 10316370 | SC"ISATIS"SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | Activ | Productie confectii textile | 111 |
| Buhusi | 196 | 36805818 | DRIATSERO SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | Activ | Fabricare mase plastice in forme primare | 29 |
| Buhusi | 197 | 962838 | SC STOFE BUHUSI SA | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | Activ | Fabrica stofe | 56 |
| Buhusi | 198 | 25845000 | SC,,ECOBAC SAL SRL'' | Strada LIBERTATII -B-, nr.36 | Activ | Recuperarea materiale sortate si colectare deseuri periculoase | 1 |
| Buhusi | 199 | 7573463 | S.C. GELEMAX COM S.R.L. BUHUSI | Strada LIBERTATII -B-, nr.36A | Activ | Confectii textile | 107 |
| Buhusi | 200 | 41494122 | SC ITP CARS MD SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.38A | Activ | Activitati de testare si analiza tehnica autovehicule | 2 |
| Buhusi | 201 | 38595186 | CONSTANDGAS SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.46A | Activ | Depozit si comert combustibil lichizi si gazosi | 7 |
| Buhusi | 202 | 32210167 | SC G.V EUROSILV FOREST SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.48A | Activ | Transporturi rutiere de marfuri, expl. Forestiera | 2 |
| Buhusi | 203 | 34672537 | SC AMA FASHION LINE SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.74 | INACTIV | Croitorie | 0 |
| Buhusi | 204 | 234578 | SC PRISCO SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.91 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 205 | 30341476 | SC BRIGIUST COMPANY SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.FN , bl.227 , ap.PART | Activ | Comert | 2 |
| Buhusi | 206 | 22761550 | SC DAFFIONEL SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.FN , bl.227 , sc.B , ap.PART | Activ | Comercializare plante, furaje, tutun | 1 |
| Buhusi | 207 | R 8289401 | SC"HERACOM"SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.FN , bl.227 , sc.C , ap.8 | Activ | Comercializare bauturi alcoolice | 1 |
| Buhusi | 207 | R 8289401 | SC"HERACOM"SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.FN , bl.227 , sc.C , ap.8 | Activ | Servicii preparare hrana si cathering | 4 |
| Buhusi | 208 | 15795061 | SC RADECHO MED SRL | Strada LIBERTATII -B-, nr.FN , bl.227 , sc.E , ap.3 | Activ | Consultatii si tratamente medicale | 1 |
| Buhusi | 209 | 30329090 | SC KOBLANK SRL | Strada LIBERTATII -C-, nr.1 | INActiv | Comert produse alimentare | 2 |
| Buhusi | 210 | 30477169 | SC DALEXA MAN SRL | Strada LIBERTATII -C-, nr.1 | Activ | Comercializare preparete carne, baururi, etc | 1 |
| Buhusi | 211 | 42985870 | SC LUS SI GABRIELA SRL | Strada LIBERTATII -C-, nr.136 | Activ | Comert si și bar | 1 |
| Buhusi | 212 | 45704227 | NSA ENEA SERVICE AUTO SRL | Strada LIBERTATII -C-, nr.212A | Activ | Sediu administrativ | 2 |
| Buhusi | 213 | 13261830 | SC V.O.IMPEX SRL | Strada LIBERTATII -C-, nr.280 | Activ | Depozit comercializare produse electocasnice, anvelope | 3 |
| Buhusi | 214 | 30253323 | SC,,TOTAL TIR TRANS SRL'' | Strada LIBERTATII -C-, nr.2B | Activ | Reparare in intretinere autovehicule | 4 |
| Buhusi | 215 | 41229363 | SC METAL-DYNAMICS S.R.L. | Strada LIBERTATII -C-, nr.36 | Activ | Confectii metalice | 7 |
| Buhusi | 216 | 22091018 | SC ANDREI CONSTRUCT SRL | Strada LIBERTATII -C-, nr.36 | Activ |  | 1 |
| Buhusi | 217 | 6837761 | M & M PRODUCT SRL | Strada LIBERTATII -C-, nr.373 | INACTIV |  | 0 |
| Buhusi | 218 | 36527126 | SC GARDEN MATKET SRL | Strada LIBERTATII -C-, nr.375B | Activ | Magazin comert bauturi | 1 |
| Buhusi | 219 | 42393924 | SC ILASIM MARKET SRL | Strada LIBERTATII -C-, nr.38A | Activ | Comert produse alimentare si nealimentare | 1 |
| Buhusi | 220 | 961859 | SC ALPINCOMPREST SRL | Strada LIBERTATII -C-, nr.46 | Activ | Colectare deseuri feroase, neferoase | 1 |
| Buhusi | 221 | 43362225 | SC DELUXE MARIUS SI BIANCA SRL | Strada MARGINEA, nr.3 | INACTIV | Comert | 0 |
| Buhusi | 222 | 40878141 | SC ZAHARIA FAMILY SRL | Strada MARGINEA, nr.30 | Activ | Comert cu amanuntul imbracaminte si bauturi | 1 |
| Buhusi | 223 | 50874392 | MARIUS SI CRISTINA MAGAZIN ALIMENTAR SRL | Strada MARGINEA, nr.7 | Activ | Comert produse alimentare si nealimentare | 1 |
| Buhusi | 224 | 51836419 | AIG STORE LEGUME - FRUCTE SRL | Strada MIHAI VITEAZU, nr.FN | Activ | Comert fructe si legume | 2 |
| Buhusi | 225 | 51180518 | COADA AUTOMOBILE SRL | Strada MIHAI VITEAZU, bl.11 , sc.A , ap.18 | Activ | Comert cu autovehicule usoare | 1 |
| Buhusi | 226 | 27698631 | SC FLANCO RETAIL SA | Strada MIHAI VITEAZU, nr.4 | Activ | Comert electrocasnice | 3 |
| Buhusi | 227 | 962455 | SC"ROANA"SRL | Strada MIHAI VITEAZU, nr.6 | Activ | Comercializare si restaurant preparate alimentare si bar | 7 |
| Buhusi | 228 | 31064322 | SC,,SMARTCHEM PRODUCT SRL'' | Strada Libertatii, nr.36 | Activ | Productie vopsele si detergenti | 1 |
| Buhusi | 229 | 32616468 | PUBLIC SLOTS SRL | Strada MIHAIL EMINESCU, nr.1 | Activ | Pariuri sportive | 2 |
| Buhusi | 230 | 30091981 | SC SUPERBET BETTING&GAMING SA | Strada MIHAIL EMINESCU, nr.1 , bl.C1 , sc.P | Activ | Pariuri sportive | 2 |
| Buhusi | 232 | 15633760 | SC PATISANDRA COM SRL | Strada MIHAIL EMINESCU, nr.2 , bl.C1 , ap.PART | Activ | Baruri si activ de servire a bauturilor | 1 |
| Buhusi | 233 | 15001802 | SC"PAS COM"SRL BUHUSI | Strada MIHAIL EMINESCU, nr.26 | Activ | Comercializare bauturi alcoolice | 5 |
| Buhusi | 234 | 45006313 | SC KA PLANNING SRL | Strada MIHAIL EMINESCU, nr.5 | Activ | Sediu administrativ | 2 |
| Buhusi | 235 | 5907664 | SC COMGIMPEX SRL | Strada I.I. De la Brad, nr.7 | Activ | Comercializare produse chimice | 1 |
| Buhusi | 236 | 34223171 | SC BET ACTIVE CONCEPT SRL | Strada MIHAIL EMINESCU, nr.FN , bl.C1 | Activ | Pariuri sportive | 2 |
| Buhusi | 237 | 43284496 | SC LEMN PROIECT S.R.L. | Strada MIRCEA VOEVOD, nr.21 | INACTIV |  | 1 |
| Buhusi | 238 | 26985649 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA BALACEANU V.ADRIAN | Strada MIRCEA VOEVOD, nr.4 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 239 | 13348610 | SC REWE ROMANIA SRL | Strada MIRCEA VOEVOD, nr.FN | Activ | Supermarket PENY | 11 |
| Buhusi | 240 | 42149432 | SC BEST AUTO BUHUSI SRL | Strada Republicii 9 | Activ | Comercializare piese si accesorii auto | 1 |
| Buhusi | 241 | 40953928 | SC NASTY MEDIA SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.1 | Activ | Activitati ale ageniilor de publicitate | 1 |
| Buhusi | 242 | 35023392 | SC SEM FOOD SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.1 | Activ | Productie si comert panificatie | 5 |
| Buhusi | 243 | 32806926 | ASOCIATIA CLUB SPORTIV "VIVA ACTIV" AFJ | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.1 | Activ | Asociatie -sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 244 | 36462701 | ASOCIATIA G.A.L. ULMUS MONTANA | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.1 | Activ | Asociatie -sediu administrativ | 3 |
| Buhusi | 245 | 25153212 | SC PET-AMIE SRL | Strada A.I. CUza | Activ | Cabinet veterinar si comercializare medicamente | 2 |
| Buhusi | 246 | 33736500 | SC RIVER BET SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.2 | Activ | Pariuri sportive | 2 |
| Buhusi | 247 | 9626394 | ASOCIATIA C.A.R. SOLIDARITATEA IFN BUHUSI | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.2 , bl.2 , ap.PART | Activ | Servicii intermedieri financiare | 6 |
| Buhusi | 248 | 12095861 | SC"BUZDU-COM"SRL BUHUSI | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.2A | Activ | Comercializare bauturi alcoolice | 1 |
| Buhusi | 249 | 7374533 | SC"MIDIAN SERV"SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.4 | Activ | Comert produse electrice/electrocasnice | 6 |
| Buhusi | 250 | 41121492 | SC ELDY ART PRINTER S.R.L. | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.5 | Activ | Alte activitati de editare | 1 |
| Buhusi | 251 | 31240895 | P.F.A RADU IULIAN | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.5 | Activ | Comert cu flori, lante, seminte | 1 |
| Buhusi | 252 | 5332795 | SC"LABORATOR CARMANGERIE ADRIAN"SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.6 | Activ | Laborator carmangerie si produse carne | 15 |
| Buhusi | 252 | 5332795 | SC"LABORATOR CARMANGERIE ADRIAN"SRL | Strada REPUBLICII | Activ | Laborator carmangerie si produse carne | 2 |
| Buhusi | 253 | 39799842 | SC MIRUBIT COM SRL | Strada I.i. De la Brad | Activ | Comert cu amanuntul seminte si plante | 1 |
| Buhusi | 254 | 32093024 | PRISMA OPTIC MEDICAL SRL | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.FN , bl.8 , sc.A , ap.P | Activ | Comert cu amanuntul alte bunuri | 1 |
| Buhusi | 255 | 24154171 | SC STEFI GRAF SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.FN , bl.1 , sc.A , ap.10 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 256 | 22992244 | SC MATTEO PLAST SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.FN , bl.1 , sc.A , ap.6 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 257 | 25165241 | SC AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.FN , bl.1 , sc.A , ap.P | Activ | Comert cu amanuntul seminte si plante | 2 |
| Buhusi | 258 | 962536 | SC SUBLIM-COM SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.FN , bl.1 , sc.P | Activ | Productie si comercializare prod. Patiserie | 7 |
| Buhusi | 258 | 962536 | SC SUBLIM-COM SRL | Strada Ceahlau 2A | Activ | Cofetarie-pariserie | 6 |
| Buhusi | 259 | 15305828 | SC ABORIGEN SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.FN , bl.2 , sc.A , ap.P | Activ | Comercializare produse articole menaj | 6 |
| Buhusi | 260 | 7920473 | SC ELECTRIC PLUS SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.FN , bl.2A | Activ | Comercealizare telefoane mobile si accesorii | 3 |
| Buhusi | 261 | 2040354 | SC MARCON BLANARIU SRL | Strada A.I. Cuza, bl.3 | Activ | Comercializare produse papetarie | 1 |
| Buhusi | 262 | 28030052 | SC MISOF SUN SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.FN , bl.4 | INACTIV |  | 0 |
| Buhusi | 263 | R 4013518 | SC"DORU-TRANS-SERVICE"SRL | Strada Tineretului, bl.24 | Activ | Comercializare bauturi alcoolice- Coafor | 2 |
| Buhusi | 264 | 962730 | SC"MANIMEX"SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.FN , bl.4/9 | Activ | Comercializare produse nealimentare | 1 |
| Buhusi | 265 | 39450140 | SC DARILEX ONE SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.FN , bl.4/9 , ap.PART | Activ | Comercializare produse alcoolice | 10 |
| Buhusi | 266 | 26725711 | SC MARABO FARM SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.FN , bl.4/9 , sc.A , ap.7 | INActiv | Farmacie | 0 |
| Buhusi | 267 | 18805968 | SC AMONRA IFV SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.2 | Activ | Casa amanet | 1 |
| Buhusi | 268 | 38041121 | RIVER BET & SLOT SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.FN , bl.5 | Activ | Pariuri sportive | 1 |
| Buhusi | 269 | 14841640 | SC,,CAMBIO SRL'' | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.FN , bl.5 , ap.P | Activ | Schimb valutar | 1 |
| Buhusi | 270 | 31961395 | SC THOMAS PAPILLON SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.FN , bl.5 , sc.P | Activ | Comert cu amanuntul a bunurilor de ocazie | 1 |
| Buhusi | 271 | 30938238 | SC BTZ EDEN SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.FN , bl.6 | Activ | Activitati pompe funebre si similare | 1 |
| Buhusi | 271 | 30938238 | SC BTZ EDEN SRL | Str. Republicii, nr.42 | Activ | Restaurant alimentatie publica | 6 |
| Buhusi | 272 | 4924802 | SC CELENA COM SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.FN , bl.6 , ap.P | Activ | Fabricare usi ferestre metal- magazin prezentare | 1 |
| Buhusi | 273 | 14048874 | SC PRO GAME INTERNATIONAL SRL | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.FN , bl.6 , sc.C , ap.PART | INACTIV |  | 0 |
| Buhusi | 274 | 36392045 | SC AVANTAJ EXCLUSIV SRL | Strada ORBIC, nr.11 | INACTIV | Salon cosmetica si alte activitati infrumusetare | 0 |
| Buhusi | 275 | 32298950 | BEAUTY SILK SRL | Strada ORBIC, nr.11 | INACTIV |  | 0 |
| Buhusi | 276 | 19029113 | SC LUKY TOUR S.R.L. | Strada ORBIC, nr.11 | INACTIV | Transport persoane | 0 |
| Buhusi | 277 | 17290820 | SC PANMARFLOR & CO SRL(FACTURI) | Strada ORBIC, nr.160 | INACTIV |  | 0 |
| Buhusi | 278 | 33947028 | SC RARSEB GROUP 2015 SRL | Strada ORBIC, nr.164 | INACTIV |  | 0 |
| Buhusi | 279 | 40885866 | SC IASMINA MARIA MAGAZIN MIXT SRL | Strada ORBIC, nr.264 | INACTIV | Magazin mixt | 0 |
| Buhusi | 280 | 34266172 | SC CHISSI JUNIOR SRL | Strada Libertatii 74 | Activ | Service AUTO- reparatii autovehicule | 1 |
| Buhusi | 281 | 26903649 | SC ALEX & REBECCA SRL | Strada Bălcescu, 1 | Activ | Preparare produse alimentare -Pizzerie | 4 |
| Buhusi | 282 | 43616170 | SC RAB DETAILING SRL | Strada ORBIC, nr.42 | Activ | Prestari servicii reparare autovehicule | 2 |
| Buhusi | 283 | 41881218 | SC NOUA VERENTA SRL | Strada ORBIC, nr.62 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 284 | 46378676 | CENTRU DE RECUPERARE PSIHOCOMPORTAMENTALA PENTRU COPII SI ADULTI- REOMAR | Strada TINERETULUI -B-, nr.FN , bl.14 , sc.D , ap.1 | Activ | Cabinet servicii medicale | 1 |
| Buhusi | 285 | 14743110 | SC NOVEI COM SRL | Strada ORBIC, nr.FN | INACTIV | Sectie productie mase plastice | 0 |
| Buhusi | 286 | 31910502 | SC ASTIRA SERV SRL | Strada PIONIERULUI, nr.2 | Activ | Comercializare bauturi imbuteliate | 2 |
| Buhusi | 287 | 8697621 | SC AGICONTAB SRL | Strada PIONIERULUI, nr.2 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 288 | 41541356 | BLAZE MOTOR SRL | Strada PIONIERULUI, nr.4 | Activ | Comert cu amanuntul piese auto | 1 |
| Buhusi | 289 | 39907715 | SC KDENSI IFN SRL | Strada PIONIERULUI, nr.4 | Activ | Activitati de creditare | 1 |
| Buhusi | 292 | 962579 | SC"UNIVERSAL COM"SRL | Strada PIONIERULUI, nr.6 | Activ | Comercializare produse alimentare | 1 |
| Buhusi | 293 | 45515368 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA CIUCUR M.V FLORIN | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.4/9 | Activ | Comert cu flori | 1 |
| Buhusi | 294 | 45828233 | SC AUTO RULATE BUHUSI SRL | Strada Libertatii , | Activ | Comert cu autovehicule usoare | 1 |
| Buhusi | 295 | 10372389 | SC VALORENT SERVICE SRL | Strada Libertatii 156 | Activ | Atelier service auto | 1 |
| Buhusi | 296 | 40934861 | SC MARIVLADY VSM SRL | Strada PRIMAVERII, nr.FN , bl.1 , sc.B , ap.14 | INACTIV | Sediu administrativ | 0 |
| Buhusi | 297 | 29629913 | SC RESURSETECHNOLOGY SRL | Strada PRIMAVERII, nr.FN , bl.10 , sc.A , ap.18 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 298 | 46571005 | SC LORIN SI OANA SRL | Strada PRIMAVERII, nr.FN , bl.10 , sc.B , ap.11 | Activ | Comercializare bauturi, cafea -Bar | 1 |
| Buhusi | 299 | 30652383 | SC,,TA & CO COMPANY SRL | Strada Mihai Viteazul, | Activ | Comercializare bauturi, cafea -Bar | 1 |
| Buhusi | 300 | 34149962 | SC MADALINA CIUC SRL | Strada Teiului 28 | Activ | Comercializare bauturi, cafea -Bar | 1 |
| Buhusi | 301 | 37540751 | SC SANTOS INC SRL-D | Strada N. Bălcescu, | Activ | Comert cu piese si accesorii auto | 1 |
| Buhusi | 302 | 36841128 | SC ANA & LARISA-DUCO SRL | Strada PRIMAVERII, nr.FN , bl.7 , sc.B , ap.18 | Activ | Comert cu piese si accesorii auto | 2 |
| Buhusi | 303 | 47719771 | SC AUTO BOGDAN BACAU SRL | Strada PRIMAVERII, nr.FN , bl.7 , sc.B , ap.18 | Activ | Comert cu piese si accesorii auto | 1 |
| Buhusi | 304 | 37091849 | SC AUTOMOBILE LARISA SRL | Strada PRIMAVERII, nr.FN , bl.7 , sc.B , ap.18 | INACTIV |  | 0 |
| Buhusi | 305 | 49706310 | KALU AUTOMOBILE SRL | Strada LIBERTATII -C-, nr.40 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 306 | 45209601 | SC RAM SI ION COMERT SRL | Strada M. VITEAZUL, Piata Centrala | Activ | Comert cu fructe si legume | 1 |
| Buhusi | 308 | 14696558 | SC EURO- MAR SRL | Strada RUNC, nr.FN | Activ | Restaurant comercializare bauturi | 1 |
| Buhusi | 309 | 1590120 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA (OCOLUL SILVIC FINTINELE) | Strada RUNC, nr.FN | Activ | Sediu administartiv | 1 |
| Buhusi | 310 | 51414848 | EMO CONSTRUCTII SRL | Strada SIRETULUI, bl.1 , sc.A , ap.3 | Activ | Sediu administartiv | 1 |
| Buhusi | 311 | 51188759 | VLAD AUTO BUHUSI SRL | Strada SIRETULUI, bl.1 , sc.A , ap.8 | Activ | Sediu administartiv | 1 |
| Buhusi | 312 | 5580324 | SC"COMTEXAURA"SRL | Strada SIRETULUI, nr.116 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 313 | 9395052 | SC ILIVAS COMSERV SRL | Strada SIRETULUI, nr.4 | Activ | comert cu produse alimentare si nealimentare | 2 |
| Buhusi | 314 | 42919965 | SC ALEXVIK CONCEPT SRL | Strada N. Bălcescu 5 | Activ | Consultanță pentru afaceri | 1 |
| Buhusi | 315 | 46164257 | SC AUTOMOBILE STEFY SRL | Strada SIRETULUI, nr.FN , bl.1 , sc.A , ap.8 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 316 | 14534351 | S.C.LULISAR TRANS S.R.L. BUHUSI | Strada STADION, nr.1 | Activ | Imbalastare si intretinere drumuri | 1 |
| Buhusi | 317 | 962285 | SC INTREPRINZATORUL SRL | Strada STADION, nr.1 | Activ | Cresterea animalelor | 3 |
| Buhusi | 318 | 952761 | SC"ROMCONSTRUCTOR"SA BACAU | Strada STADION, nr.FN | Activ | Statie de betoane | 1 |
| Buhusi | 319 | 953597 | SC"SARMIS"SRL | Strada STADION, nr.FN , bl.150 , sc.C , ap.12 | INActiv | FALIMENT | 0 |
| Buhusi | 320 | 28265750 | I. I. BANDRABUR CATALIN | Strada Tineretului 24 | Activ | Activitati fotocopiere | 1 |
| Buhusi | 321 | 48417917 | SC VOPSELE AUTO BUHUSI SRL | Strada Libertatii 199 | INACTIV | Activitati comert cu articole fierarie, striclă | 1 |
| Buhusi | 322 | 50223939 | GIULIANO SIMI IMPORT SRL | Strada STEFAN CEL MARE, nr.FN , bl.38 , sc.B , ap.16 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 323 | 50327751 | COSTELINO IMPORT BACAU SRL | Strada LIBERTATII -C-, nr.40 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 324 | 41140214 | AUTO RULATE VALERIE SRL | Strada STEFAN CEL MARE, nr.FN , bl.38 , sc.B , ap.16 | Activ | Comert cu autovehicule usoare | 1 |
| Buhusi | 325 | 36753166 | SC DEER- BEAR FOREST SRL | Strada TEIULUI, nr.14 | INACTIV | Sediu administrativ | 0 |
| Buhusi | 327 | 31227500 | SC KPD ASIG 2013 SRL | Strada REPUBLICII | Activ | Activitati agentibrokeri asigurare | 1 |
| Buhusi | 328 | 25079736 | SC FOR SAG SRL | Strada TINERETULUI -B-, nr.24 , bl.24 , sc.P | Activ | Comercializare produse paine si patiserie | 1 |
| Buhusi | 331 | 18410950 | SC VALBOCOM S.R.L. | Strada REPUBLICII | Activ | Comercializare produse textile | 1 |
| Buhusi | 332 | 4725397 | SC CORIOLAN IMPEX SRL | Strada TINERETULUI -B-, nr.FN , bl.24 , ap.PART | Activ | Comercializare la pret cu amanuntul | 2 |
| Buhusi | 333 | 962773 | SC"VMB"SRL | Strada N. BALCESCU | Activ | Comercializare bauturi alcoolice si preparare hrana | 3 |
| Buhusi | 334 | 23454260 | SC GLACIAL SRL | Strada Republicii 42 | Activ | Comercializare produse alimentare si nealimentare | 2 |
| Buhusi | 334 | 23454260 | SC GLACIAL SRL | Str. N.BALCESCU; NR.3/8 | Activ | Comercializare produse alimentare si nealimentare | 1 |
| Buhusi | 335 | 19017372 | SC FLORIN&PUSA SRL | Strada TINERETULUI -B-, nr.FN , bl.24 , sc.D , ap.P | Activ | Comercializare produse chimice si menaj | 1 |
| Buhusi | 336 | 40077607 | SC PARAOPTIC SRL | Strada TINERETULUI -B-, nr.FN , bl.24 , sc.D , ap.P | Activ | Comert cu amanuntul alte bunuri | 1 |
| Buhusi | 337 | 25940479 | SC GAUSS OPTIC SRL | Strada TINERETULUI -B-, nr.FN , bl.24 , sc.D , ap.P | Activ | Servicii medicale optica medicala | 1 |
| Buhusi | 338 | 33575820 | SC IULI - GIANI SRL | Strada Bodesti 105 | Activ | Comercializare produse alimentare | 1 |
| Buhusi | 339 | 42022349 | SC SILVA FOREST DRAGOS SRL | Strada Libertatii 76 | Activ | Exploatarea forestiera | 1 |
| Buhusi | 340 | 38741745 | SC MONIQUE BEAUTY DREAM SRL | Strada N: BALCESCU | Activ | Coafură si alte activitati de infrumusetare | 1 |
| Buhusi | 341 | 43440390 | SC BECA DUMI SRL | Strada M: VITEAZUL | Activ | Bar | 1 |
| Buhusi | 342 | 46943559 | SC IL BELLO DELLA DONNA SRL | Strada TINERETULUI -B-, nr.FN , bl.7 , sc.A , ap.2 | Activ | Salon coafura si alte activitati infrumusetare | 1 |
| Buhusi | 343 | 40614999 | SC RXR TOPSTOC SRL | Strada TINERETULUI -B-, nr.FN , bl.7 , sc.A , ap.8 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 344 | 51232650 | APETRII ETERNITAS SRL | Strada TINERETULUI -C-, nr.138 | Activ | Pompe funebre | 1 |
| Buhusi | 345 | 38156458 | SC RADMARTRANS COM SRL | Strada TINERETULUI -C-, nr.86 | Activ | Prestari servicii cultivare cerealae crestere animale | 2 |
| Buhusi | 346 | 36282697 | SC AVG STORE SRL | Strada M: VITEAZUL Piata | Activ | Comecializare fructe -legume | 2 |
| Buhusi | 347 | 45642167 | PRICOPIE ALEX SI VIO SRL | Strada MIHAI VITEAZU, nr.FN | Activ | Comecializare fructe -legume | 1 |
| Buhusi | 348 | 17799876 | SC ELMAR DENT SRL | Strada Voioagă 3 | Activ | Servicii medicale dentare | 3 |
| Buhusi | 349 | 41839310 | SC ELMAR BIOPROD SRL | Strada TUDOR VLADIMIRESCU, nr.105 | Activ | Comercializare produse alcoolice | 2 |
| Buhusi | 350 | 39968259 | SC ELECON MARKET SRL | Strada Republicii, nr.21 | Activ | Comert cu poroduse alimentare | 1 |
| Buhusi | 351 | 22891860 | SC LIDL DISCOUNT SRL | Strada VAIOAGA, nr.1 | Activ | Supermarket LIDL | 18 |
| Buhusi | 352 | 10976687 | DELGAZ GRID SA | Strada VAIOAGA, nr.1 | Activ | Sediu administrativ | 9 |
| Buhusi | 353 | 37278953 | SC RED JET 2005 SRL | Strada VAIOAGA, nr.23B | Activ | Comercializare materiale constructii | 1 |
| Buhusi | 354 | 37091822 | SC RED JET SRL | Strada I.I. De la BRAD | Activ | Spalatorie AUTO | 1 |
| Buhusi | 355 | 45036748 | RED INSTAL TEHNIC SRL | Strada VAIOAGA, nr.23B | Activ | Comert cu ridicata echip. Si furnituri fierarie | 6 |
| Buhusi | 356 | 40864316 | SC LOOK MOM SRL | Strada VAIOAGA, nr.23C | Activ | Fabricare mobilă | 7 |
| Buhusi | 357 | 37747030 | SC VEDI OPTIC MEDICAL SRL | Strada VAIOAGA, nr.3 | Activ | Consultatii si tratamente medicale | 1 |
| Buhusi | 358 | 40081667 | ELMAR BIOMED SRL | Strada VAIOAGA, nr.3 | Activ | Activitati asistenta stromatologica | 1 |
| Buhusi | 359 | 40081667 | ELMAR BIOMED SRL | Strada TINERETULUI 14 | Activ | Activitati asistenta stromatologica | 1 |
| Buhusi | 361 | 25060008 | SC,,TOP TELECOM SRL'' IASI | Strada VASILE ALECSANDRI, nr.5 | Activ | Activitati de editare a altor produse software | 1 |
| Buhusi | 362 | 21995498 | SKYPLASTICS SRL | Strada VASILE ALECSANDRI, nr.FN , bl.1 , sc.A , ap.19 | INACTIV | Sediu administrativ | 0 |
| Buhusi | 363 | 14194675 | SC COLEMIL SRL | Strada N. BALCESCU 1 | Activ | Comert incaltaminte | 1 |
| Buhusi | 364 | 51820048 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA AURSULESEI ANCUTA ELENA | Strada BD. REPUBLICII -B-, bl.42 , sc.PARTER | Activ | Coafură si alte activitati de infrumusetare | 1 |
| Buhusi | 365 | 2590823043520 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA MOCANASU ANICA | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.5 | Activ |  | 1 |
| Buhusi | 366 | 2920323297240 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA RADU AMALIA | Strada DR. CAROL DAVILA, nr.4 | Activ | Salon spatiu car pensionari | 1 |
| Buhusi | 367 | 2980228047789 | I. I. COZMA ANDREEA | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.17 | Activ | Coafură si alte activitati de infrumusetare | 1 |
| Buhusi | 368 | 1530325043535 | I. I. TANASE V M MIHAI | Strada 1 MAI, nr.88 | Activ | Comercializare produse alimentare si nealimentare | 1 |
| Buhusi | 369 | 24949801 | II FLENCHEA NICOLAE | Strada 1 MAI, nr.FN , bl.12 , sc.A , ap.4 | INACTIV |  | 0 |
| Buhusi | 370 | 26705170 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA AGALEANU ALINA ALEXANDRA | Strada N. Bălcescu, nr.6 | Activ | Coafură si alte activitati de infrumusetare | 1 |
| Buhusi | 371 | 41545935 | INTREPRINDERE FAMILIALA BADITA ELENA | Strada Republicii 21 | Activ | Baruri si activ de servire a bauturilor | 1 |
| Buhusi | 372 | 29124953 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA GROSU MARIA | Strada A.I. Cuza, nr.8 | Activ | Servicii chinetoterapie | 1 |
| Buhusi | 373 | 34935455 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA URSU D CRISTINA | Strada N. Bălcescu, Bl.2/17 | Activ | Comert cu produse nealimentare | 1 |
| Buhusi | 374 | 25686908 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA RADU LILIANA | Strada Tineretului, Nr.24 | Activ | Comert cu flori si plante | 1 |
| Buhusi | 375 | 29682038 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA ANGHELUTA LEONARD | Strada N. Băcescu, nr.2 | Activ | Comert produse panificatie-patiserie | 2 |
| Buhusi | 376 | 40953308 | PFA BITIRE NICOLETA | Strada Voioagă 3 | Activ | Alte activitati de sanatate | 1 |
| Buhusi | 377 | 4528448 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA BRAIS GHINUTA | Strada PIONIERULUI, nr.7 | Activ | Magazin produse alimentare | 1 |
| Buhusi | 378 | 2950720047780 | PERSOANA FIZICA AUTORIZATA MITREA R LAVINIA ANDREEA | Strada 9 MAI, nr.7 | INACTIV | Cabinet cosmetic si infrumusetare | 1 |
| Buhusi | 379 | 27936105 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA LAZAR M MIHAI | StradaN. Bălcescu, Nr.4 | Activ | Comert cu imbracaminte si incaltaminte | 1 |
| Buhusi | 380 | 1920910047807 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA MURARASU IOAN ALEXANDRU | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.2 | Activ | Frizerie | 1 |
| Buhusi | 381 | 33166370 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA CIUBOTARU VASILICA | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.129 | INACTIV |  | 0 |
| Buhusi | 382 | 385112911 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA FULGA SEBASTIAN MARIAN | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.45 | Activ | Frizerie | 1 |
| Buhusi | 383 | 35401730 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA SIMION MARIA MARTA | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.66 | Activ | Coafură si alte activitati de infrumusetare | 1 |
| Buhusi | 384 | 36615180 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA BRAN CONSTANTIN FLORIAN | Strada N. Bălcecu, Nr.5 | Activ | Coafură si alte activitati de infrumusetare | 1 |
| Buhusi | 385 | 2590519272626 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA BLANARIU TATIANA (DOS. EX. 596/19.03.2025) | Strada A.I. Cuza, Nr.8 | Activ | Comert cu ziate-papetarie | 1 |
| Buhusi | 386 | 41052201 | P.F.A ROMANESCU RAZVAN CODRUT | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.62 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 387 | 36490647 | PFA PLATON CAROL | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.7 | Activ | Reparatii echipamente electrocasnice | 1 |
| Buhusi | 388 | 19366640 | BIROUL NOTARIAL ABABEI GHEORGHE | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.9 | Activ | Notariat | 1 |
| Buhusi | 389 | 35782325 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA POPA IOAN CIPRIAN | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.FN , bl.12 , sc.A , ap.2 | Activ | Magazin piese auto | 1 |
| Buhusi | 390 | 25998179 | CABINET MEDICAL INDIVIDUAL MIHAI MARCELA | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.FN , bl.12 , sc.A , ap.PART | Activ | Cabinet medical | 1 |
| Buhusi | 391 | 5040511047780 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA DORNESCU CRISTIAN MARIAN | Strada LIBERTATII -B-, nr.227 , bl.227 , sc.PARTER | Activ | Magazin comert cu echipamente sportive | 1 |
| Buhusi | 392 | 20273404 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA ARHIP C. DORU | Strada BD. REPUBLICII -A-, nr.FN , bl.42 | Activ | Frizerie | 1 |
| Buhusi | 393 | 25301173 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA COCEA COSMIN | Strada M. Viteazul-Piata | Activ | Comercializare preparete carne | 1 |
| Buhusi | 394 | 42810479 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA KOVACS PETRU | Strada Bucegi, Nr.1 | Activ | Comert piese auto | 1 |
| Buhusi | 395 | 43576954 | PFA COLBU CORNELIU | Strada Bălcescu 1 | Activ | Ceasornicarie | 1 |
| Buhusi | 396 | 32745535 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA ARHIP RODICA | Strada BD. REPUBLICII -B-, nr.FN , bl.42 , ap.P | Activ | Coafură si alte activitati de infrumusetare | 1 |
| Buhusi | 397 | 19944735 | P.F.A. BARBIERU DUMITRU | Strada BISTRITA, nr.14 | Activ | Comert produse acoolice | 1 |
| Buhusi | 398 | 5041104047781 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA LUPU MIHAI | Strada BISTRITA, nr.8 | Activ | Magazin mixt | 1 |
| Buhusi | 399 | 43593238 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA AVATAVULUI LUCIAN CONSTANTIN | Strada N. Bălcescu 1 | Activ | Reparatii echip. Telecomunicatie | 1 |
| Buhusi | 400 | 30341484 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA ASANDEI S.STELIAN | Strada BODESTI, nr.26 | Activ | Reparatii autovehicule | 1 |
| Buhusi | 401 | 32781600 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA DRANCA VASILE | Strada Tineretului 24 | Activ | Interemedieri in asigurari | 1 |
| Buhusi | 402 | 40974181 | P.F.A BORS GH. CONSTANTIN | Strada Republicii 42 | Activ | Reparatii aparate electronice uz casnic | 1 |
| Buhusi | 403 | 35444030 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA GHIRVU RAZVAN CORNELIUS | Strada Libertatii | Activ | Spalatorie AUTO | 1 |
| Buhusi | 404 | 38449474 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA BIBIRE MARIA LOREDANA | Strada Libertătii 38A | Activ | Coafură si alte activitati de infrumusetare | 1 |
| Buhusi | 405 | 40905491 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA STEFAN PRISTAVU N CRISTIAN | Strada CASA DE APA, nr.105 | Activ | Comert cu amanuntul produse alimentare | 1 |
| Buhusi | 406 | 39532330 | P.F.A. CHIRILOAIE OANA ALEXANDRA | Strada CASA DE APA, nr.17 | Activ | Prestari servicii fabricare piese si accesorii auto | 1 |
| Buhusi | 407 | 2490802043539 | PRISTAVU MARIEA | Strada CASA DE APA, nr.39(45) | Activ | Sediu administativ | 1 |
| Buhusi | 408 | 27698895 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA PRISTAVU SORIN CONSTANTIN | Strada CASA DE APA, nr.43 | Activ | Cometr cu produse alimentare si bar | 1 |
| Buhusi | 409 | 25612960 | P.F.A RUSU GH.E. IOAN | Strada CEAHLAU, nr.14 | Activ | Sediu administativ | 1 |
| Buhusi | 410 | 38848319 | INTREPRINDERE FAMILIALA MERLUSCA I. MIHAELA | Strada Libertatii 88 | Activ | Montare geamuri, oglinzi, rame | 1 |
| Buhusi | 411 | 46884002 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA GROZAVU GH.ANA MARIA | Strada Libertatii 227 | Activ | Salon coafura si alte activitati infrumusetare | 1 |
| Buhusi | 412 | 16428535 | INTREPRINDERE FAMILIALA URSU T STELIANA | Strada CHEBAC, nr.5 | Activ | Magazin mixt | 1 |
| Buhusi | 413 | 2810804047785 | P.F.A. ROMANOVSCHI ANA MARIA | Strada DR. CAROL DAVILA, nr.4 | Activ | Salon cosmetica si alte activitati infrumusetare | 1 |
| Buhusi | 414 | 33955756 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA COJOCARU I.V IOAN | Strada DRAGOS VODA, nr.6 | Activ | Atelier auto, vulcanizare | 1 |
| Buhusi | 415 | 38519030 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA GAVRILITA DANUT | Strada FLORILOR, nr.24 | Activ | Atelier reparatii mobila | 1 |
| Buhusi | 416 | 35738826 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA MAFTEI GH. CATALIN | Strada FLORILOR, nr.9 | Activ | Comert articole manufacturiere | 1 |
| Buhusi | 417 | 37720418 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA CRETU CONSTANTIN COSMIN | Strada Republicii 42 | Activ | Frizerie | 1 |
| Buhusi | 418 | 34452418 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA FARAUANU CARMEN | Strada IOAN BORCEA, nr.7B | Activ | Sediu administativ | 1 |
| Buhusi | 419 | 20040131 | PFA BUCULEI PETREA | Strada ION CREANGA, nr.7 | Activ | Frizerie | 1 |
| Buhusi | 420 | 1830112047784 | AVATAVULUI LUCIAN CONSTANTIN SI AVATAVULUI STEFANIA SIMONA | Strada TINERETULUI -B-, nr.FN , bl.24 , sc.D , et.P | Activ | Atelier reparatii electronice | 1 |
| Buhusi | 421 | 46309927 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA FARCASEL LAURA | Strada LIBERTATII -B-, nr.122 | Activ | Alte activitati de infrumusetare | 1 |
| Buhusi | 422 | 49361946 | P.F.A. ACATRINEI ADRIAN | Strada LIBERTATII -B-, nr.66 | Activ | Vulcanizare AUTO | 1 |
| Buhusi | 423 | 26999814 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA ANDRONACHE A.ALEXANDRU | Strada LIBERTATII -C-, nr.2 | Activ | Comercializare produse FASTFOOD | 1 |
| Buhusi | 424 | 42352614 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA MIHAILA CODRUT CONSTANTIN | Strada I.I. DE lA BRAD | Activ | Reparatii calculatoare si echipamente | 1 |
| Buhusi | 425 | 20040700 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA IANCU EMIL | Strada LIBERTATII -C-, nr.337 | Activ | Montare gelemente tamplarie | 1 |
| Buhusi | 427 | 1710603043528 | P.F ROBU LUNGU DANIEL | Strada LIBERTATII -C-, nr.385 | Activ | Intretinere autovehicule si spalatorie | 1 |
| Buhusi | 428 | 42726468 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA CAMPAN LIANA STEFANIA | Strada N. BALCESCU 2 | Activ | Loc joaca copii | 1 |
| Buhusi | 429 | 51117790 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA PUSCASU M STEFANA-IULIA | Strada ALEXANDRU IOAN CUZA, bl.2 , sc.PARTER | Activ | Salon infrumusetare | 1 |
| Buhusi | 430 | 27686696 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA ZGOGU E CRISTINA | Strada MIHAI VITEAZU, nr.. | Activ | Comercializare produse peste | 1 |
| Buhusi | 431 | 40935948 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA MANDA ANTONETA | Strada MIHAI VITEAZU, nr.FN , bl.4 , sc.A , ap.13 | Activ | Comert cu legume si fructe | 2 |
| Buhusi | 432 | 35425071 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA STIRBU ANA MARIA | Strada MIHAI VITEAZU, nr.FN , bl.4/9 | Activ | Comert cu legume si fructe | 1 |
| Buhusi | 433 | 40836863 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA LUCESCU G.E. MAGDA FLORINA(DOS.EX.6407/2022) | Strada N. Bălcescu, bl.6 | Activ | Comert cu produse nealimentare | 1 |
| Buhusi | 434 | 41125109 | P.F.A VRINCEANU GH.GHEORGHE BOGDAN | Strada MIHAIL EMINESCU, nr.FN , bl.11 , sc.C , ap.7 | Activ | Sediu administativ | 1 |
| Buhusi | 435 | 42901070 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA LUPU C. MIHAELA LILIANA | Strada MIHAIL EMINESCU, nr.FN , bl.C1 , sc.P | Activ | Coafură si alte activitati de infrumusetare | 1 |
| Buhusi | 436 | 21995501 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA SANDU C. MARIA(FACTURI) | Strada Republicii 42 | Activ | Comercializare fructe si legume | 1 |
| Buhusi | 437 | 40953359 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA SILENI C.CONSTANTIN ADRIAN | Strada Libertatii 227 | Activ | Magazin piese auto | 1 |
| Buhusi | 438 | 38660071 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA BUTNARU ST.ANGELA | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.2 , bl.2 , ap.PART | Activ | Comert cu mat. constr. , chimice | 1 |
| Buhusi | 439 | 33947044 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA CASERU IONUT | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.5 | INActiv | Magazin imbracaminte | 0 |
| Buhusi | 440 | 40443422 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA URSU RALUCA MARIA | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.5 | INActiv | Magazin imbracaminte | 0 |
| Buhusi | 441 | 19609501 | CABINET MEDICAL UNGUREANU LAURENTIU IULIAN | Strada NICOLAE BALCESCU, nr.FN , bl.2 , sc.A | Activ | Cabinet medical stomatologie | 1 |
| Buhusi | 442 | 36785362 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA DIMA N D CRISTIAN | Strada ORBIC, nr.146 | Activ | Magazin bauturi, cafea, fructe | 1 |
| Buhusi | 444 | 2960902047799 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA BARABOI MARIA MONICA | Strada M. Eminescu 1 | Activ | Coafură si alte activitati de infrumusetare | 1 |
| Buhusi | 446 | 43112440 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA ALDEA ALIN DANUT | Strada Republicii 17 | Activ | Salon infrumusetare | 1 |
| Buhusi | 447 | 40012942 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA ALDEA C.COSMINA MARIA | Strada MIHAIL EMINESCU, nr.1C | Activ | Salon infrumusetare | 1 |
| Buhusi | 449 | 46128890 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA FLENCHEA SORIN | Strada ORBIC, nr.84 | Activ | Magazin mixt si bar | 1 |
| Buhusi | 450 | 40883598 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA CIOBANICA IOANA MARIA | Strada ORBIC, nr.FN , bl.437 | Activ | Comert produse alimentare | 1 |
| Buhusi | 451 | 31725840 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA LUCA MARCELA | Strada PRIMAVERII, nr.1 BIS | Activ | Magazin mixt | 1 |
| Buhusi | 452 | 28889940 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA SPATARU VASILE | Strada Republicii 42 | Activ | Baruri si activ de servire a bauturilor | 1 |
| Buhusi | 453 | 40883610 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA APOSTU I.T MARIA | Strada N. Bălcescu 6 | Activ | Comert produse nealimentare | 1 |
| Buhusi | 454 | 24369960 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA CATANA ALINA IRINA | Strada N. Bălcescu | Activ | Comercializare produse inbracaminte | 1 |
| Buhusi | 455 | 33965814 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA FILIP ELISABETA | Strada Republicii 14 | Activ | Comert imbracaminte, incaltaminte | 1 |
| Buhusi | 456 | 27178108 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA TAPALAGA CONSTANTIN | Strada TEIULUI, nr.19 | Activ | Frizerie | 1 |
| Buhusi | 457 | 27613589 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA URSU VASILICA | Strada TINERETULUI -B-, nr.FN , bl.12 , sc.C , ap.20 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 458 | 31768638 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA ILISEI RAZVAN GABRIEL | Strada TINERETULUI -B-, nr.FN , bl.24 , sc.A , ap.3 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 459 | 37235782 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA FLENCHEA IRINEL NICOLAE | Strada Libertatii 36 | Activ | Atelier constructii metalice | 1 |
| Buhusi | 460 | 30822410 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA BUTUC CONSTANTIN CATALIN | Strada Dr. Davila, nr.33 | Activ | Comert piese si accesorii auto | 1 |
| Buhusi | 461 | 45756510 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA CRETU V. ELENA | Strada TINERETULUI -C-, nr.66 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 462 | 49450270 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA Mihalache Elena | Strada VAIOAGA, nr.27 | Activ | Sediu administrativ | 1 |
| Buhusi | 463 | 19690378 | CABINET MEDICAL DR.SERBAN LACRAMIOARA CERASELA | Strada VAIOAGA, nr.3 | Activ | Cabinet medical de familie | 2 |
| Buhusi | 464 | 2570715043539 | CABINET MEDICAL DR.GOSMAN ELENA | Strada VAIOAGA, nr.3 | Activ | Cabinet medical de familie | 2 |
| Buhusi | 465 | 77724 | CABINET MEDICAL GANGAN PASCU ELENA | Strada VAIOAGA, nr.3 | Activ | Cabinet medical de familie | 1 |
| Buhusi | 466 | 28779432 | CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. MIRON CRISTIAN | Strada LIBERTATII -B-, nr.FN , bl.227 , sc.E , ap.2 | Activ | Cabinet medical de familie | 2 |
| Buhusi | 467 | 19610883 | CABINET MEDICAL MIRON IOAN | Strada VAIOAGA, nr.3 | Activ | Cabinet medical de familie | 2 |
| Buhusi | 468 | 2540618126198 | CABINET MEDICAL POP MIHAELA-MONICA | Strada VAIOAGA, nr.3 | Activ | Cabinet medical de familie | 1 |
| Buhusi | 469 | 2530208043522 | CABINET MEDICAL ONITOIU ANGELA | Strada VAIOAGA, nr.3 | Activ | Cabinet medical de familie | 1 |
| Buhusi | 470 | 36683710 | INTREPRINDERE INDIVIDUALA PRISTAVU VASILE-ADI | Strada VASILE ALECSANDRI, nr.FN , bl.1 , sc.A , ap.30 | Activ | Sediu administrativ | 1 |

TABEL 4.2 Lista persoanelor juridice cu regim special pentru colectarea deșeurilor reziduale și biodeșeurilor

| Nr. crt. | Denumire societate | Adresa firmă |
| --- | --- | --- |
| 1 | PIAȚA CENTRALĂ | str. Mihai Viteazul |
| 2 | TÂRGUL SĂPTĂMÂNAL | str. Stadionului |
| 3 | Restaurant SC BTZ Eden SRL (Gold) | str. Republicii, nr. 42 |
| 4 | Restaurant Catering SC BTZ EDEN SRL | str. Republicii, nr. 227 |
| 5 | Restaurant (Cireșica) S.C. LABORATOR CARMANGERIE ADRIAN S.R.L. | str. Republicii, nr. 16 |
| 6 | Restaurant (Harmony) SC ROANA SRL | str. Mihai Viteazul, nr. 6 |
| 7 | Restaurant/Hotel (Runc) S.C. EURO-MAR S.R.L. | str. Runc, FN |
| 8 | Restaurant S.C. HUNTING FUN S.R.L. | str. Bodești (groapa lacului) |
| 9 | Catering (Melody) SC Heracom SRL | str. Libertății, bl. 227 |
| 10 | Catering „Pizza Roma-Buhuși” S.C. ALEX & REBECCA S.R.L. | str. N. Bălcescu, nr. 1 |
| 11 | Pizzeria „MilleGusti” – SC Victor și Sabrina SRL | str. Republicii, nr. 42 |
| 12 | Pizza (Saporito) SC Constantyny Group SRL | str. Nicolae Bălcescu, nr. 4 |
| 13 | PIZZERIA LA MATEI | str. Republicii, nr. 14 |
| 14 | Spitalul „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși | str. Văioagă, nr. 3 |
| 15 | Spitalul „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși – Secția Infecțioase | str. Dr. Davila, nr. 2 |
| 16 | Spitalul „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși – Secția Psihiatrie | str. Libertății, nr. 40 |
| 17 | Fundația de Sprijin Comunitar (Cămin de bătrâni) | str. Libertății, nr. 325 |
| 18 | Restaurant (Orient) S.C. V.M.B. S.R.L. | str. Nicolae Bălcescu, nr. 6 |
| 19 | Restaurant fast-food SKENDER-KEBAB | str. Mihai Eminescu |

ANEXA nr. 5 – Lista instituțiilor publice

| LOCALITATE | CUI | INSTITUȚIA | Adresa |
| --- | --- | --- | --- |
| Buhusi | 4540186 | DGRFP IASI | Strada Republicii, nr.2 |
| Buhusi | 15412883 | COMPLEXUL MUZEAL''IULIAN ANTONESCU'' AFJ | Strada 1 MAI, Nr.FN |
| Buhusi | 4278302 | Parchetul de pe linga Tribunalul Bacau-pct.lucru Parchetul de pe linga Judecatoria Buhusi | Strada BD. REPUBLICII -A-, Nr.10 |
| Buhusi | 4278370 | TRIBUNALUL BACAU | Strada DR. CAROL DAVILA, Nr.4 |
| Buhusi | 29127313 | SCOALA CU CLASELE I-VIII ''MIHAIL ANDREI'' | Strada LIBERTATII -B-, Nr.147 |
| Buhusi | 29127313 | SCOALA CU CLASELE I-VIII ''MIHAIL ANDREI'' | Strada ORBIC, nr.250 |
| Buhusi | 29127380 | Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare Buhusi | Strada LIBERTATII -B-, Nr.225 |
| Buhusi | 29127380 | Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare Buhusi | Strada Florilor, Nr.11 |
| Buhusi | 29127380 | Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare Buhusi- Gradinita | StradaPrimaverii, bl.1, sc.A, ap.8 |
| Buhusi | 29143459 | SCOALA GIMNAZIALA ''MIHAI EMINESCU'' ORAS BUHUSI | Strada MIHAIL EMINESCU, Nr.1BIS |
| Buhusi | 29143459 | SCOALA GIMNAZIALA ''MIHAI EMINESCU'' ORAS BUHUSI | Str.Dimitrie Cantemir, nr.4 |
| Buhusi | 4278590 | U.M.0836 BACAU | Strada PIONIERILOR, Nr.5 |
| Buhusi | 4187255 | IPJ BACAU-POLITIA ORASULUI BUHUSI | Strada PIONIERILOR, Nr.5 |
| Buhusi | 4455366 | LICEUL TEORETIC ''ION BORCEA '' Corp A | Strada TINERETULUI -B-, Nr.3 |
| Buhusi | 4455366 | LICEUL TEORETIC ''ION BORCEA ''- Profesionala Corp B | Strada Libertatii, nr. |
| Buhusi | 4187271 | SPITALUL ORASENESC BUHUSI-PROF. DR. EDUARD APETREI | Strada VAIOAGA, Nr.3 |
| Buhusi | 4187271 | SPITALUL ORASENESC BUHUSI-PROF. DR. EDUARD APETREI | Strada1 Mai, Nr.80 |
| Buhusi | 4187271 | SPITALUL ORASENESC BUHUSI-PROF. DR. EDUARD APETREI | Strada Libertatii, nr.40 |
| Buhusi | 4187271 | SPITALUL ORASENESC BUHUSI-PROF. DR. EDUARD APETREI | Strada Dr. Davila, nr.2 |
| Buhuși | 4535953 | PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI | Strada Republicii, nr.5 |
| Buhuși | 4535953 | PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI- Centru Servicii Comunitare | Strada Republicii, Nr.70 |
| Buhuși | 4535953 | PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI- Sera spații verzi | Strada Siretului, Nr. |
| Buhuși | 4535953 | PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI- Sala Polivalenta | Strada Libertații, FN |
| Buhuși | 4535953 | PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI- Stadion Textila | Strada Stadionului, Nr.1 |
| Buhuși | 4535953 | PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI-Stadion 1 Mai | Strada Marginea, FN |
| Buhuși | 4535953 | PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI-Stadion Marginea | Strada Marginea, FN |

ANEXA nr. 6 Zone greu accesibile

Zonă greu accesibilă = uliță/stradă neasfaltată cu lățimea mai mică de 4 ml și/sau înclinația pantei mai mare de 45o unde accesul autogunoierelor de 16 mc nu este posibil

| Nr. crt. | Zona greu accesibila – adresa sau date de identificare | Cartierul/ satul de care apartine | Numarul de gospodarii cu accesdificil | Numarul total de locuitori din gospodariile cu accesdificil | Lungimeastrăzii / uliței cu accesdificil, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Localitate |  |  |  |  |
|  | Buhuși | Str.Runc, Drum pietruit | 6 | 12 | 480 |
|  | I.Strada Runc: | Str.Runc, Drum pietruit | 5 | 10 | 315 |
|  |  | Str.Runc, Drum pietruit | 7 | 14 | 530 |
|  |  | Str.Runc, Drum pietruit | 7 | 14 | 360 |
| 2 | III. Str. Tudoreni | Str. Tudoreni , Drum pietruit | 8 | 16 | 290 |
|  |  | Str. Tudoreni , Drum pietruit | 7 | 14 | 200 |
| 3 | Strada Bodești | Str. Bodești, Drum pietruit | 10 | 20 | 210 |
|  |  | Str. Bodești, Drum pietruit | 14 | 28 | 250 |
|  |  | Str. Bodești, Drum pietruit | 7 | 15 | 100 |
| 4 | Str. Mocani | Str . Mocani, Drum pietruit | 5 | 10 | 210 |
|  |  | Str .Mocani, Drum pietruit | 12 | 24 | 530 |
| 5 | V. Str. Gheorghe Doja | Str. Ghe.Doja, Drum pietruit | 8 | 16 | 240 |
| 6 | Str. Chebac | Str. Chebac, Drum pietruit | 10 | 20 | 224 |
|  |  | Str. Chebac, Drum pietruit | 13 | 26 | 226 |
| 7 | V Str.Casa de Apă | Str. Casa de Apă, drum pietruit | 20 | 40 | 457 |
| 8 | Str. Orbic- Parteastângă a a s străzii spre Silistea | 1. Drum pietruit(Verești) | 25 | 50 | 550 |
|  |  | 2. Drum pietruit | 8 | 16 | 300 |
|  |  | 3.Drum pietruit | 4 | 10 | 176 |
|  |  | 4.Drum pietruit | 4 | 10 | 170 |
|  |  | 5.Drum pietruit | 9 | 20 | 130 |
|  |  | 6.Drum pietruit | 4 | 10 | 200 |
|  |  | 7.Drum pietruit | 11 | 22 | 365 |
|  |  | 8.Drum pietruit | 4 | 10 | 150 |
| 9 | Str. Orbic-Partea dreaptă a străzii spre Silistea | 1. Drum pietruit | 5 | 10 | 192 |
|  |  | 2. Drum pietruit(Bodești-Statia 6) | 100 | 200 | 2500 |
|  |  | 3.Drum pietruit(Statia 7) | 130 | 270 | 420 |
|  |  | 4.Drum pietruit(Statia7 -Teslaru) | 170 | 360 | 500 |
|  |  | 5.Drum pietruit | 12 | 28 | 583 |
|  |  | 6.Drum pietruit | 12 | 24 | 480 |
| 10 | Str. Marginea | Marginea, Drum pietruit1 | 30 | 75 | 500 |
| 11 | (ZONA ACCES DOAR CU CAMIONETA) | Marginea, Drum pietruit2 | 6 | 15 | 130 |

ANEXA nr. 7 –  Lista dotărilor necesare pentru prestarea serviciului de colectare și transport deșeuri municipale

| Nr. | Denumirea dotării | Cantitate | Situația |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autocompactor 20 mc, cu dispozitiv de ridicare pubele și containere 1,1 mc | 1 buc. | de achiziționat* |
| 2 | Autocompactor 16 mc, cu dispozitiv de ridicare pubele și containere 1,1 mc | 1 buc. | de achiziționat** |
| 3 | Autocompactor mixt 16 mc, cu sistem hooklift și brațe pentru pubele și containere 1,1 mc | 1 buc. | de achiziționat*** |
| 4 | Autoutilitară pentru textile și deșeuri periculoase menajere | 1 buc. | existentă în patrimoniul primăriei |
| 5 | Containere 1,1 mc, ecoinsule tip 1 și platforme modulare | 141 buc. | existente |
| 6 | Containere 3 mc, ecoinsule tip 2 | 6 buc. | existente |
| 7 | Containere 5 mc, ecoinsule tip 2 | 4 buc. | existente |
| 8 | Containere 1,1 mc suplimentare pentru plastic și metal | 8 buc. | de achiziționat, numai dacă nu se crește frecvența |
| 9 | Pubele 120 l și 240 l, zona de case | 2.500 + 2.500 buc. | existente, distribuite |
| 10 | Containere tip clopot – 2 mc pentru sticlă | 6 buc. | de achiziționat |
| 11 | Containere specializate pentru textile, 2,5 mc | 6 buc. | existente |
| 12 | Set recipiente pentru deșeuri periculoase menajere | 1 set | de achiziționat |
| 14 | Etichete RFID pentru recipiente individuale | 2.500 buc. | existente |
| 15 | Cititoare RFID montate pe autospeciale | 2 existente, 1 de achiziționat | una suplimentară, pentru a treia autospecială |

ANEXA nr. 8 - Căile publice rutiere pe care se execută operațiunile de spălat

| Nr. crt. | Denumirea străzii, arterei sau podului | Lungime (m) | Lățime (m) | Suprafață (mp) | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mihai Eminescu | 362 | 6 | 2,172 | 2172 |  | 2172 |  | 2172 | 0 | 0 |
| 2 | Dr. Davila | 370 | 6 | 2,220 | 2220 |  | 2220 |  | 2220 | 0 | 0 |
| 3 | Avântului | 370 | 6 | 2,220 | 2220 |  | 2220 |  | 2220 | 0 | 0 |
| 4 | Bucegi | 366 | 7 | 2,562 | 2562 |  | 2562 |  | 2562 | 0 | 0 |
| 5 | Dragoş Vodă | 362 | 6 | 2,172 | 2172 |  | 2172 |  | 2172 | 0 | 0 |
| 6 | Florilor | 371 | 6 | 2,226 | 2226 |  | 2226 |  | 2226 | 0 | 0 |
| 7 | Aurel Vlaicu | 364 | 6 | 2,184 | 2184 |  | 2184 |  | 2184 | 0 | 0 |
| 8 | Mircea Voievod | 304 | 6 | 1,824 | 1824 |  | 1824 |  | 1824 | 0 | 0 |
| 9 | Văioagă | 877 | 7 | 6,139 | 6139 |  | 6139 |  | 6139 | 0 | 0 |
| 10 | Tineretului | 355 | 6 | 2,130 | 2130 |  | 2130 |  | 2130 | 0 | 0 |
| 11 | I.I dela Brad | 548 | 6 | 3,288 |  | 3288 |  | 3288 |  | 0 | 0 |
| 12 | Gheorghe Doja | 700 | 6 | 4,200 |  | 4200 |  | 4200 |  | 0 | 0 |
| 13 | Siretului I | 226 | 6 | 1,356 |  | 1356 |  | 1356 |  | 0 | 0 |
| 14 | Siretului III | 447 | 6 | 2,682 |  | 2682 |  | 2682 |  | 0 | 0 |
| 15 | Republicii | 1,154 | 12 | 13,848 | 13848 |  | 13848 |  | 13848 | 0 | 0 |
| 16 | Republicii – varianta | 455 | 7 | 3,185 | 3185 |  | 3185 |  | 3185 | 0 | 0 |
| 17 | Ştefan cel Mare | 584 | 6 | 3,504 |  | 3504 |  |  | 3504 | 0 | 0 |
| 18 | Spiru Haret | 136 | 6 | 816 |  | 816 |  |  | 816 | 0 | 0 |
| 19 | Vasile Alecsandri | 163 | 7 | 1,141 |  | 1141 |  |  | 1141 | 0 | 0 |
| 20 | Ceahlău | 237 | 6 | 1,422 |  | 1422 |  |  | 1422 | 0 | 0 |
| 21 | Teiului | 177 | 6 | 1,062 |  | 1062 |  |  | 1062 | 0 | 0 |
| 22 | Primăverii | 455 | 6 | 2,730 |  | 2730 |  |  | 2730 | 0 | 0 |
| 23 | Nicolae Bălcescu | 310 | 7 | 2,170 | 2170 |  | 2170 |  | 2170 | 0 | 0 |
| 24 | Bălcescu parcare | `- | `- | 543 | 543 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 25 | 1 Mai | 979 | 7 | 6,853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 0 | 0 |
| 26 | A. I. Cuza | 1,977 | 7 | 13,839 |  | 13839 |  | 13839 |  | 0 | 0 |
| 27 | 9 Mai | 712 | 6 | 4,272 |  | 4272 |  |  |  | 0 | 0 |
| 28 | Ion Vodă cel Cumplit | 163 | 6 | 978 |  | 978 |  |  |  | 0 | 0 |
| 29 | Tudor Vladimirescu | 953 | 6 | 5,718 |  | 5718 |  |  |  | 0 | 0 |
| 30 | Ion Borcea | 273 | 6 | 1,638 |  | 1638 |  |  |  | 0 | 0 |
| 31 | Ion Creangă | 192 | 6 | 1,152 |  | 1152 |  |  |  | 0 | 0 |
| 32 | Bradului | 491 | 6 | 2,946 |  | 2946 |  |  | 2946 | 0 | 0 |
| 33 | Alexandru cel Bun | 103 | 3 | 309 |  | 309 |  |  | 309 | 0 | 0 |
| 34 | Pionierului | 350 | 6 | 2,100 |  |  |  | 2100 |  | 0 | 0 |
| 35 | Libertăţii | 5,200 | 7 | 36,400 |  |  |  | 36400 |  | 0 | 0 |
| 36 | Aleea Şcolii | 120 | 6 | 720 |  |  |  | 720 |  | 0 | 0 |
| 37 | Mihai Viteazul | 410 | 6 | 2,460 |  | 2460 |  |  | 2460 | 0 | 0 |
| 38 | Bodești 1 | 1245 | 5.5 | 6,848 | 6848 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 39 | Bodești 2 | 630 | 4.5 | 2,835 | 2835 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 40 | Casa de Apă1 | 85 | 5.5 | 468 |  |  |  | 468 |  | 0 | 0 |
| 41 | Casa de Apă2 | 715 | 4 | 2,860 |  |  |  | 2860 |  | 0 | 0 |
| 42 | Tineretului 2(Lescana) | 914 | 8 | 7,312 |  |  |  |  | 7312 | 0 | 0 |
| 43 | 8 Martie - tronson3 | 160 | 6 | 960 |  | 960 |  |  |  | 0 | 0 |
| 44 | Chebac | 3061 | 5 | 15,305 | 15305 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 45 | George Cosbuc | 169 | 6 | 1,014 |  | 1014 |  |  |  | 0 | 0 |
| 46 | Orbic | 5330 | 6 | 31,980 |  |  | 31980 |  |  | 0 | 0 |
|  | TOTAL SUPRAFAȚĂ ZILNICĂ (mp) |  |  |  | 70.583 | 64.340 | 77.032 | 74.766 | 68.754 | 0 | 0 |

ANEXA nr. 9  Căile publice rutiere pe care se execută operațiunile de măturat mecanizat și de stropit

Tabelul reia graficul de prestare pe străzi din studiul de oportunitate. Suprafețele includ podurile, pasajele, parcările și stațiile publice. Operațiunea de stropit se execută pe aceleași suprafețe și în aceleași zile ca măturatul mecanizat.

Tabelul nr. 9.1 — Graficul de prestare a măturatului mecanizat și a stropitului, pe străzi și zile ale săptămânii

| Nr. crt. | Denumirea străzii, arterei sau podului | Lungime (m) | Lățime (m) | Suprafață (mp) | Luni | Marți | Miercuri | Joi | Vineri | Sâmbătă | Duminică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mihai Eminescu | 362 | 6 | 2,172 | 2172 |  | 2172 |  | 2172 | 0 | 0 |
| 2 | Dr. Davila | 370 | 6 | 2,220 | 2220 |  | 2220 |  | 2220 | 0 | 0 |
| 3 | Avântului | 370 | 6 | 2,220 | 2220 |  | 2220 |  | 2220 | 0 | 0 |
| 4 | Bucegi | 366 | 7 | 2,562 | 2562 |  | 2562 |  | 2562 | 0 | 0 |
| 5 | Dragoş Vodă | 362 | 6 | 2,172 | 2172 |  | 2172 |  | 2172 | 0 | 0 |
| 6 | Florilor | 371 | 6 | 2,226 | 2226 |  | 2226 |  | 2226 | 0 | 0 |
| 7 | Aurel Vlaicu | 364 | 6 | 2,184 | 2184 |  | 2184 |  | 2184 | 0 | 0 |
| 8 | Mircea Voievod | 304 | 6 | 1,824 | 1824 |  | 1824 |  | 1824 | 0 | 0 |
| 9 | Văioagă | 877 | 7 | 6,139 | 6139 |  | 6139 |  | 6139 | 0 | 0 |
| 10 | Tineretului | 355 | 6 | 2,130 | 2130 |  | 2130 |  | 2130 | 0 | 0 |
| 11 | I.I dela Brad | 548 | 6 | 3,288 |  | 3288 |  | 3288 |  | 0 | 0 |
| 12 | Gheorghe Doja | 700 | 6 | 4,200 |  | 4200 |  | 4200 |  | 0 | 0 |
| 13 | Siretului I | 226 | 6 | 1,356 |  | 1356 |  | 1356 |  | 0 | 0 |
| 14 | Siretului III | 447 | 6 | 2,682 |  | 2682 |  | 2682 |  | 0 | 0 |
| 15 | Republicii | 1,154 | 12 | 13,848 | 13848 |  | 13848 |  | 13848 | 0 | 0 |
| 16 | Republicii – varianta | 455 | 7 | 3,185 | 3185 |  | 3185 |  | 3185 | 0 | 0 |
| 17 | Ştefan cel Mare | 584 | 6 | 3,504 |  | 3504 |  |  | 3504 | 0 | 0 |
| 18 | Spiru Haret | 136 | 6 | 816 |  | 816 |  |  | 816 | 0 | 0 |
| 19 | Vasile Alecsandri | 163 | 7 | 1,141 |  | 1141 |  |  | 1141 | 0 | 0 |
| 20 | Ceahlău | 237 | 6 | 1,422 |  | 1422 |  |  | 1422 | 0 | 0 |
| 21 | Teiului | 177 | 6 | 1,062 |  | 1062 |  |  | 1062 | 0 | 0 |
| 22 | Primăverii | 455 | 6 | 2,730 |  | 2730 |  |  | 2730 | 0 | 0 |
| 23 | Nicolae Bălcescu | 310 | 7 | 2,170 | 2170 |  | 2170 |  | 2170 | 0 | 0 |
| 24 | Bălcescu parcare | `- | `- | 543 | 543 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 25 | 1 Mai | 979 | 7 | 6,853 |  | 6853 |  | 6853 |  | 0 | 0 |
| 26 | A. I. Cuza | 1,977 | 7 | 13,839 |  | 13839 |  | 13839 |  | 0 | 0 |
| 27 | 9 Mai | 712 | 6 | 4,272 |  | 4272 |  |  |  | 0 | 0 |
| 28 | Ion Vodă cel Cumplit | 163 | 6 | 978 |  | 978 |  |  |  | 0 | 0 |
| 29 | Tudor Vladimirescu | 953 | 6 | 5,718 |  | 5718 |  |  |  | 0 | 0 |
| 30 | Ion Borcea | 273 | 6 | 1,638 |  | 1638 |  |  |  | 0 | 0 |
| 31 | Ion Creangă | 192 | 6 | 1,152 |  | 1152 |  |  |  | 0 | 0 |
| 32 | Bradului | 491 | 6 | 2,946 |  | 2946 |  |  | 2946 | 0 | 0 |
| 33 | Alexandru cel Bun | 103 | 3 | 309 |  | 309 |  |  | 309 | 0 | 0 |
| 34 | Pionierului | 350 | 6 | 2,100 |  |  |  | 2100 |  | 0 | 0 |
| 35 | Libertăţii | 5,200 | 7 | 36,400 |  |  |  | 36400 |  | 0 | 0 |
| 36 | Aleea Şcolii | 120 | 6 | 720 |  |  |  | 720 |  | 0 | 0 |
| 37 | Mihai Viteazul | 410 | 6 | 2,460 |  | 2460 |  |  | 2460 | 0 | 0 |
| 38 | Bodești 1 | 1245 | 5.5 | 6,848 | 6848 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 39 | Bodești 2 | 630 | 4.5 | 2,835 | 2835 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 40 | Casa de Apă1 | 85 | 5.5 | 468 |  |  |  | 468 |  | 0 | 0 |
| 41 | Casa de Apă2 | 715 | 4 | 2,860 |  |  |  | 2860 |  | 0 | 0 |
| 42 | Tineretului 2(Lescana) | 914 | 8 | 7,312 |  |  |  |  | 7312 | 0 | 0 |
| 43 | 8 Martie - tronson3 | 160 | 6 | 960 |  | 960 |  |  |  | 0 | 0 |
| 44 | Chebac | 3061 | 5 | 15,305 | 15305 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 45 | George Cosbuc | 169 | 6 | 1,014 |  | 1014 |  |  |  | 0 | 0 |
| 46 | Orbic | 5330 | 6 | 31,980 |  |  | 31980 |  |  | 0 | 0 |
|  | TOTAL SUPRAFAȚĂ ZILNICĂ (mp) |  |  |  | 70.583 | 64.340 | 77.032 | 74.766 | 68.754 | 0 | 0 |

Suprafața totală măturată mecanizat și stropită pe săptămână: 355.475 mp. Sezonul de lucru cuprinde 46 de săptămâni, respectiv 230 de zile lucrătoare, rezultând o suprafață anuală de 16.351.850 mp. Ziua de vârf este miercuri, cu 77.032 mp, iar ziua de minim este marți, cu 64.340 mp.

ANEXA nr. 10 – Locurile/spațiile special amenajate pentru colectarea unor tipuri și categorii de deșeuri generate ocazional

Locurile/spațiile special amenajate pentru colectarea unor tipuri și categorii de deșeuri generate ocazional, dotarea cu recipiente și frecvența de colectare

| Nr. crt. | Locația spațiului de colectare | Tipul/categoria de deșeuri | Dotarea – tip container | Dotarea – număr | Frecvența de colectare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Str. Mihai Viteazul | Textile | Metalic 1,7 mc | 1 | gradul de umplere este de max. 85% din capacitate și/sau minim o dată pe lună |
| 2 | Str. Tineretului – parcare fostă CT | Textile | Metalic 1,7 mc | 1 | gradul de umplere este de max. 85% din capacitate și/sau minim o dată pe lună |
| 3 | Str. Dragoș Vodă – parcare zona Agricola | Textile | Metalic 1,7 mc | 1 | gradul de umplere este de max. 85% din capacitate și/sau minim o dată pe lună |
| 4 | Str. Republicii – parcare bl. 42 | Textile | Metalic 1,7 mc | 1 | gradul de umplere este de max. 85% din capacitate și/sau minim o dată pe lună |
| 5 | Str. Mihai Viteazul – Piața Centrală | D.E.E.E. | Metalic, … mc | 1 | gradul de umplere este de max. 85% din capacitate |

ANEXA nr. 11  Căile publice rutiere pe care se execută operațiunea de răzuit rigole și borduri

Răzuitul se execută pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul drumului, de trei ori pe an. Lungimea din tabel reprezintă lungimea cumulată a rigolelor de pe ambele părți ale străzii.

Tabelul nr. 11.1 — Lista străzilor pe care se execută răzuitul rigolelor și bordurilor

| Nr. crt. | Denumirea străzii, arterei sau podului | Lungime rigolă (m) | Lățime de lucru (m) | Suprafață la o răzuire (mp) | Frecvența (răzuiri/an) | Suprafață anuală (mp) | Frecvența (răzuiri/lună) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mihai Eminescu | 724 | 0,75 | 543 | 3 | 1.629 | 0,25 |
| 2 | Dr. Davila | 740 | 0,75 | 555 | 3 | 1.665 | 0,25 |
| 3 | Avântului | 740 | 0,75 | 555 | 3 | 1.665 | 0,25 |
| 4 | Bucegi | 732 | 0,75 | 549 | 3 | 1.647 | 0,25 |
| 5 | Dragoş Vodă | 724 | 0,75 | 543 | 3 | 1.629 | 0,25 |
| 6 | Florilor | 742 | 0,75 | 557 | 3 | 1.671 | 0,25 |
| 7 | Aurel Vlaicu | 728 | 0,75 | 546 | 3 | 1.638 | 0,25 |
| 8 | Mircea Voievod | 608 | 0,75 | 456 | 3 | 1.368 | 0,25 |
| 9 | Văioagă | 1.754 | 0,75 | 1.316 | 3 | 3.948 | 0,25 |
| 10 | Tineretului | 710 | 0,75 | 533 | 3 | 1.599 | 0,25 |
| 11 | I.I dela Brad | 1.096 | 0,75 | 822 | 3 | 2.466 | 0,25 |
| 12 | Gheorghe Doja | 480 | 0,75 | 360 | 3 | 1.080 | 0,25 |
| 13 | Siretului I | 452 | 0,75 | 339 | 3 | 1.017 | 0,25 |
| 14 | Siretului III | 894 | 0,75 | 671 | 3 | 2.013 | 0,25 |
| 15 | Republicii | 2.308 | 0,75 | 1.731 | 3 | 5.193 | 0,25 |
| 16 | Republicii – varianta | 910 | 0,75 | 683 | 3 | 2.049 | 0,25 |
| 17 | Ştefan cel Mare | 1.168 | 0,75 | 876 | 3 | 2.628 | 0,25 |
| 18 | Spiru Haret | 272 | 0,75 | 204 | 3 | 612 | 0,25 |
| 19 | Vasile Alecsandri | 326 | 0,75 | 245 | 3 | 735 | 0,25 |
| 20 | Ceahlău | 474 | 0,75 | 356 | 3 | 1.068 | 0,25 |
| 21 | Teiului | 354 | 0,75 | 266 | 3 | 798 | 0,25 |
| 22 | Primăverii | 910 | 0,75 | 683 | 3 | 2.049 | 0,25 |
| 23 | Nicolae Bălcescu | 620 | 0,75 | 465 | 3 | 1.395 | 0,25 |
| 25 | 1 Mai | 1.958 | 0,75 | 1.469 | 3 | 4.407 | 0,25 |
| 26 | A. I. Cuza | 3.954 | 0,75 | 2.966 | 3 | 8.898 | 0,25 |
| 27 | 9 Mai | 1.424 | 0,75 | 1.068 | 3 | 3.204 | 0,25 |
| 28 | Ion Vodă cel Cumplit | 326 | 0,75 | 245 | 3 | 735 | 0,25 |
| 29 | Tudor Vladimirescu | 1.906 | 0,75 | 1.430 | 3 | 4.290 | 0,25 |
| 30 | Ion Borcea | 534 | 0,75 | 401 | 3 | 1.203 | 0,25 |
| 31 | Ion Creangă | 384 | 0,75 | 288 | 3 | 864 | 0,25 |
| 32 | Bradului | 982 | 0,75 | 737 | 3 | 2.211 | 0,25 |
| 33 | Alexandru cel Bun | 206 | 0,75 | 155 | 3 | 465 | 0,25 |
| 34 | Pionierului | 700 | 0,75 | 525 | 3 | 1.575 | 0,25 |
| 35 | Libertăţii | 4.000 | 0,75 | 3.000 | 3 | 9.000 | 0,25 |
| 36 | Aleea Şcolii | 240 | 0,75 | 180 | 3 | 540 | 0,25 |
| 37 | Mihai Viteazul | 820 | 0,75 | 615 | 3 | 1.845 | 0,25 |
| 38 | Bodești 1 | 2.490 | 0,75 | 1.868 | 3 | 5.604 | 0,25 |
| 39 | Bodești 2 | 1.260 | 0,75 | 945 | 3 | 2.835 | 0,25 |
| 40 | Casa de Apă1 | 170 | 0,75 | 128 | 3 | 384 | 0,25 |
| 41 | Casa de Apă2 | 1.430 | 0,75 | 1.073 | 3 | 3.219 | 0,25 |
| 42 | 8 Martie - tronson3 | 320 | 0,75 | 240 | 3 | 720 | 0,25 |
| 43 | Chebac | 800 | 0,75 | 600 | 3 | 1.800 | 0,25 |
| 44 | George Cosbuc | 338 | 0,75 | 254 | 3 | 762 | 0,25 |
|  | TOTAL | 42.708 | – | 32.041 | 3 | 96.123 | – |

Suprafața totală răzuită la o intervenție este de 32.041 mp, iar suprafața anuală, la trei răzuiri, este de 96.123 mp. Lungimea cumulată a rigolelor și bordurilor este de 42.708 m.

ANEXA nr. 12  Coșurile stradale și frecvența de golire

Coșurile stradale sunt amplasate pe arterele și în zonele cu trafic pietonal din tabelul de mai jos. Golirea se execută de 6 zile pe săptămână, exceptând duminica.

Tabelul nr. 12.1 — Amplasarea coșurilor stradale și frecvența de golire

| Nr. crt. | Denumirea arterei, străzii sau punctului | Tip și capacitate coș stradal | Număr coșuri (buc.) | Frecvența — pe zi | Frecvența — pe săptămână | Frecvența — pe lună | Goliri pe an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Str. Republicii, inclusiv varianta | metalic, 35 litri | 18 | 1 | 6 | 26 | 5.616 |
| 2 | Str. Libertății | metalic, 35 litri | 12 | 1 | 6 | 26 | 3.744 |
| 3 | Str. A. I. Cuza | metalic, 35 litri | 9 | 1 | 6 | 26 | 2.808 |
| 4 | Str. 1 Mai | metalic, 35 litri | 6 | 1 | 6 | 26 | 1.872 |
| 5 | Str. Tudor Vladimirescu | metalic, 35 litri | 5 | 1 | 6 | 26 | 1.560 |
| 6 | Str. Nicolae Bălcescu | metalic, 35 litri | 4 | 1 | 6 | 26 | 1.248 |
| 7 | Str. Ștefan cel Mare | metalic, 35 litri | 3 | 1 | 6 | 26 | 936 |
| 8 | Str. Mihai Viteazul | metalic, 35 litri | 3 | 1 | 6 | 26 | 936 |
| 9 | Parcuri, scuaruri și zone de agrement | metalic, 35 litri | 6 | 1 | 6 | 26 | 1.872 |
| 10 | Stații de transport public și zone adiacente | metalic, 35 litri | 4 | 1 | 6 | 26 | 1.248 |
|  | TOTAL | – | 70 | 1 | 6 | 26 | 21.840 |

Cele 70 de coșuri stradale, cu capacitatea de 35 litri fiecare, se golesc de 6 zile pe săptămână, rezultând 21.840 de goliri pe an. La un grad mediu de umplere de 70%, cantitatea anuală colectată este de 64,21 tone, respectiv 535 mc.

Repartizarea pe amplasamente din tabelul de mai sus este orientativă și se actualizează prin procesul-verbal de predare-primire a coșurilor stradale, încheiat între autoritatea locală și operator la data începerii prestării activității.

ANEXA nr. 13  Căile publice rutiere pe care se execută curățarea mecanizată a zăpezii

Repartizarea străzilor pe grade de prioritate se stabilește prin programul anual de deszăpezire, aprobat de autoritatea contractantă până la data de 1 octombrie. Prioritatea 1 cuprinde arterele pe care circulă mijloacele de transport în comun, arterele de penetrație și de legătură și căile de acces la instituțiile publice.

Tabelul nr. 13.1 — Căile publice rutiere cu grad de prioritate 1

| Nr. crt. | Denumirea străzii, arterei sau podului | Lungime (m) | Lățime (m) | Suprafață deszăpezită pe trecere (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mihai Eminescu | 362 | 6 | 2.172 |
| 2 | Dr. Davila | 370 | 6 | 2.220 |
| 3 | Avântului | 370 | 6 | 2.220 |
| 4 | Bucegi | 366 | 7 | 2.562 |
| 5 | Dragoş Vodă | 362 | 6 | 2.172 |
| 6 | Florilor | 371 | 6 | 2.226 |
| 7 | Aurel Vlaicu | 364 | 6 | 2.184 |
| 8 | Mircea Voievod | 304 | 6 | 1.824 |
| 9 | Văioagă | 877 | 7 | 6.139 |
| 10 | Tineretului | 355 | 6 | 2.130 |
| 11 | I.I dela Brad | 548 | 6 | 3.288 |
| 12 | Gheorghe Doja | 700 | 6 | 4.200 |
| 13 | Siretului I | 226 | 6 | 1.356 |
| 14 | Siretului III | 447 | 6 | 2.682 |
| 15 | Republicii | 1,154 | 12 | 13.848 |
| 16 | Republicii – varianta | 455 | 7 | 3.185 |
| 17 | Ştefan cel Mare | 584 | 6 | 3.504 |
| 18 | Spiru Haret | 136 | 6 | 816 |
| 19 | Vasile Alecsandri | 163 | 7 | 1.141 |
| 20 | Ceahlău | 237 | 6 | 1.422 |
| 21 | Teiului | 177 | 6 | 1.062 |
| 22 | Primăverii | 455 | 6 | 2.730 |
| 23 | Nicolae Bălcescu | 310 | 7 | 2.170 |
|  | TOTAL PRIORITATE 1 |  |  | 67.253 |

Tabelul nr. 13.2 — Căile publice rutiere cu grad de prioritate 2

| Nr. crt. | Denumirea străzii, arterei sau podului | Lungime (m) | Lățime (m) | Suprafață deszăpezită pe trecere (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bălcescu parcare | `- | `- | 543 |
| 2 | 1 Mai | 979 | 7 | 6.853 |
| 3 | A. I. Cuza | 1,977 | 7 | 13.839 |
| 4 | 9 Mai | 712 | 6 | 4.272 |
| 5 | Ion Vodă cel Cumplit | 163 | 6 | 978 |
| 6 | Tudor Vladimirescu | 953 | 6 | 5.718 |
| 7 | Ion Borcea | 273 | 6 | 1.638 |
| 8 | Ion Creangă | 192 | 6 | 1.152 |
| 9 | Bradului | 491 | 6 | 2.946 |
| 10 | Alexandru cel Bun | 103 | 3 | 309 |
| 11 | Pionierului | 350 | 6 | 2.100 |
| 12 | Libertăţii | 5,200 | 7 | 36.400 |
| 13 | Aleea Şcolii | 120 | 6 | 720 |
| 14 | Mihai Viteazul | 410 | 6 | 2.460 |
| 15 | Bodești 1 | 1245 | 5.5 | 6.848 |
| 16 | Bodești 2 | 630 | 4.5 | 2.835 |
| 17 | Casa de Apă1 | 85 | 5.5 | 468 |
| 18 | Casa de Apă2 | 715 | 4 | 2.860 |
| 19 | Tineretului 2(Lescana) | 914 | 8 | 7.312 |
| 20 | 8 Martie - tronson3 | 160 | 6 | 960 |
| 21 | Chebac | 3061 | 5 | 15.305 |
| 22 | George Cosbuc | 169 | 6 | 1.014 |
| 23 | Orbic | 5330 | 6 | 31.980 |
|  | TOTAL PRIORITATE 2 |  |  | 149.510 |

Suprafața totală deszăpezită pe trecere, rezultată din însumarea suprafețelor pe străzi, este de 216.762 mp, identică cu suprafața unei treceri complete pe rețeaua stradală, potrivit studiului de oportunitate. Valoarea reținută în fundamentare, de 354.000 mp pe trecere, corespunde celor două treceri distincte pe gradele de prioritate 1 și 2, potrivit tabelelor 66 și 67 din studiul de oportunitate.

ANEXA nr. 14  Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii

Tabelul nr. 14.1 — Spațiile de depozitare a zăpezii

| Nr. crt. | Amplasamentul | Suprafața disponibilă (mp) | Capacitatea de depozitare (mc) | Observație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Platforma din incinta bazei de lucru a operatorului | 1.500 | 3.000 | acces permanent |
| 2 | Teren aparținând domeniului public, zona Bodești | 1.200 | 2.400 | se stabilește prin dispoziția primarului |
|  | TOTAL | 2.700 | 5.400 | – |

Amplasamentele se stabilesc definitiv prin dispoziția primarului, cu respectarea condiției de a nu afecta cursurile de apă, rețelele edilitare și circulația. Suprafețele din tabel sunt orientative și se confirmă la data încheierii contractului.

ANEXA nr. 15  Căile publice rutiere ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului

Tabelul nr. 15.1 — Căile publice rutiere supuse combaterii poleiului

| Nr. crt. | Denumirea străzii, arterei sau podului | Lungime (m) | Lățime (m) | Suprafață combatere polei pe trecere (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mihai Eminescu | 362 | 6 | 2.172 |
| 2 | Dr. Davila | 370 | 6 | 2.220 |
| 3 | Avântului | 370 | 6 | 2.220 |
| 4 | Bucegi | 366 | 7 | 2.562 |
| 5 | Dragoş Vodă | 362 | 6 | 2.172 |
| 6 | Florilor | 371 | 6 | 2.226 |
| 7 | Aurel Vlaicu | 364 | 6 | 2.184 |
| 8 | Mircea Voievod | 304 | 6 | 1.824 |
| 9 | Văioagă | 877 | 7 | 6.139 |
| 10 | Tineretului | 355 | 6 | 2.130 |
| 11 | I.I dela Brad | 548 | 6 | 3.288 |
| 12 | Gheorghe Doja | 700 | 6 | 4.200 |
| 13 | Siretului I | 226 | 6 | 1.356 |
| 14 | Siretului III | 447 | 6 | 2.682 |
| 15 | Republicii | 1,154 | 12 | 13.848 |
| 16 | Republicii – varianta | 455 | 7 | 3.185 |
| 17 | Ştefan cel Mare | 584 | 6 | 3.504 |
| 18 | Spiru Haret | 136 | 6 | 816 |
| 19 | Vasile Alecsandri | 163 | 7 | 1.141 |
| 20 | Ceahlău | 237 | 6 | 1.422 |
| 21 | Teiului | 177 | 6 | 1.062 |
| 22 | Primăverii | 455 | 6 | 2.730 |
| 23 | Nicolae Bălcescu | 310 | 7 | 2.170 |
| 24 | Bălcescu parcare | `- | `- | 543 |
| 25 | 1 Mai | 979 | 7 | 6.853 |
| 26 | A. I. Cuza | 1,977 | 7 | 13.839 |
| 27 | 9 Mai | 712 | 6 | 4.272 |
| 28 | Ion Vodă cel Cumplit | 163 | 6 | 978 |
| 29 | Tudor Vladimirescu | 953 | 6 | 5.718 |
| 30 | Ion Borcea | 273 | 6 | 1.638 |
| 31 | Ion Creangă | 192 | 6 | 1.152 |
| 32 | Bradului | 491 | 6 | 2.946 |
| 33 | Alexandru cel Bun | 103 | 3 | 309 |
| 34 | Pionierului | 350 | 6 | 2.100 |
| 35 | Libertăţii | 5,200 | 7 | 36.400 |
| 36 | Aleea Şcolii | 120 | 6 | 720 |
| 37 | Mihai Viteazul | 410 | 6 | 2.460 |
| 38 | Bodești 1 | 1245 | 5.5 | 6.848 |
| 39 | Bodești 2 | 630 | 4.5 | 2.835 |
| 40 | Casa de Apă1 | 85 | 5.5 | 468 |
| 41 | Casa de Apă2 | 715 | 4 | 2.860 |
| 42 | Tineretului 2(Lescana) | 914 | 8 | 7.312 |
| 43 | 8 Martie - tronson3 | 160 | 6 | 960 |
| 44 | Chebac | 3061 | 5 | 15.305 |
| 45 | George Cosbuc | 169 | 6 | 1.014 |
| 46 | Orbic | 5330 | 6 | 31.980 |
|  | TOTAL |  |  | 216.762 |

Suprafața reținută în fundamentare este de 177.000 mp pe trecere, corespunzătoare celor 59 km de carosabil cu lățimea medie de 6 m, la 24 de treceri pe an.

ANEXA nr. 16  Stocurile tampon de materiale antiderapante

Tabelul nr. 16.1 — Stocurile tampon de materiale antiderapante

| Materialul | Cantitate anuală estimată | Stoc tampon minim la 15 octombrie | Termen de reîntregire |
| --- | --- | --- | --- |
| Clorură de calciu | 21.240 kg | 7.080 kg, echivalentul a 2 intervenții | 5 zile lucrătoare |
| Sare | 119.475 kg | 26.550 kg, echivalentul a 4 intervenții | 5 zile lucrătoare |
| Nisip | 358.425 kg | 79.650 kg, echivalentul a 4 intervenții | 5 zile lucrătoare |

Materialele se depozitează în spațiu acoperit, betonat, cu protecție împotriva umezelii. Operatorul comunică autorității locale, lunar pe durata sezonului, situația stocurilor.

ANEXA nr. 17 – Indicatorii de performanță și de evaluare

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ ȘI DE EVALUARE ai serviciului public de salubrizare al orașului Buhuși

a) Colectarea separată a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (5) lit. a) din O.U.G. nr. 92/2021 (hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat)

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată* de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale – indicator 80%, peste minimul de 70% prevăzut în anexa nr. 5 la O.U.G. nr. 92/2021. Din cantitatea totală generată de 1.432 tone pe an rezultă o cantitate programată de 1.145,60 tone pe an, care constituie baza de calcul a tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor reciclabile, potrivit art. 30 alin. (2) din Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022.

*Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare. În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33%.

Pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță, operatorul de colectare și transport va suporta ca penalitate contravaloarea tarifului operatorului depozitului, inclusiv contribuția pentru economia circulară, pentru cantitățile încredințate operatorului depozitului în vederea eliminării finale prin depozitare, care depășesc cantitățile rezultate prin aplicarea indicatorilor de performanță.

b) Colectarea separată a biodeșeurilor

Cantitatea de biodeșeuri colectată separat, ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri biodegradabile generată* în aria de operare – indicator 51,5% în 2026 (anul 1), 60% în 2027 (anul 2), 70% în 2028 (anul 3) și 80% începând cu 2029 (anul 4). Indicatorul pentru primul an corespunde colectării integrale a biodeșeurilor din zona de locuințe colective, respectiv 1.484 tone din cele 2.881 tone generate, în zona de locuințe individuale fiind practicată compostarea individuală.

* Cantitatea totală generată de deșeuri biodegradabile în aria de operare, respectiv în mediul urban, se calculează pe baza determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare. În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, cantitatea de deșeuri biodegradabile generată în aria de operare se consideră a fi 57,82% din cantitatea de deșeuri menajere și similare, conform analizei de compoziție pentru categoria „urban mic” prevăzută în tabelul nr. 31 din studiul de oportunitate, potrivit determinării de compoziție din anul 2020.

Pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță, operatorul de colectare și transport va suporta ca penalitate contravaloarea tarifului operatorului depozitului, inclusiv contribuția pentru economia circulară, pentru cantitățile încredințate operatorului depozitului în vederea eliminării finale prin depozitare, care depășesc cantitățile rezultate prin aplicarea indicatorilor de performanță.

c) Colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectată separat, ca procentaj din potențialul anual de generare* – indicator 35%. Potențialul de generare este de 6 kg pe locuitor și an, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015, rezultând 87,37 tone pe an, din care se colectează prin serviciul public 30,58 tone pe an, în cadrul celor patru campanii anuale. Restul se colectează prin distribuitori, în sistemul de preluare la achiziționarea unui echipament nou, și prin colectori autorizați.

Pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță, operatorul de colectare și transport va suporta ca penalitate contravaloarea tarifului operatorului depozitului, inclusiv contribuția pentru economia circulară, pentru cantitățile încredințate operatorului depozitului în vederea eliminării finale prin depozitare, care depășesc cantitățile rezultate prin aplicarea indicatorilor de performanță.

Tabel - Indicatorii de performanță pentru colectarea separată și cantitățile programate rezultate

| Fluxul de deșeuri | Indicatorul de performanță | Cantitate generată (tone/an) | Cantitate programată (tone/an) | Observație |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă | 80% | 1.432,00 | 1.145,60 | baza de calcul a tarifului de reciclabile |
| Biodeșeuri | 51,5% în anul 1 | 2.881,00 | 1.484,00 | colectare integrală în zona de locuințe colective |
| Deșeuri textile | 100% | 141,00 | 141,00 | valorificare prin reciclare |
| Deșeuri de echipamente electrice și electronice | 35% | 87,37 | 30,58 | 4 campanii anuale |
| Deșeuri reziduale | – | – | 2.571,40 | 5.201 − 1.484 − 1.145,60 |

a) Indicatorii de performanță privind calitatea prestării activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat

Tabel - Indicatorii de performanță privind calitatea prestării activității

| Denumire indicator de performanță (IP) | Descrierea indicatorului | Valoarea indicatorului | Penalitate |
| --- | --- | --- | --- |
| IP privind eficiența furnizării recipientelor de colectare la solicitarea utilizatorului | Numărul de recipiente pentru colectarea separată a deșeurilor furnizate de către operator în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea utilizatorilor raportat la numărul total de recipiente solicitate. | 100% | 500 lei/recipient nefurnizat la termen |
| IP privind eficiența realizării campaniilor de colectare a deșeurilor voluminoase | Numărul de campanii de colectare a deșeurilor voluminoase realizate de operator în fiecare unitate administrativ-teritorială din aria delegării raportat la numărul total de campanii de colectare solicitate prin caietul de sarcini. | 100% | 5.000 lei/campanie neefectuată |
| IP privind eficiența realizării campaniilor de colectare a deșeurilor periculoase menajere | Numărul de campanii de colectare a deșeurilor periculoase menajere realizate de operator în fiecare unitate administrativ-teritorială din aria delegării raportat la numărul total de campanii de colectare solicitate prin caietul de sarcini. | 100% | 5.000 lei/campanie neefectuată |
| IP privind eficiența colectării fracțiilor de deșeuri la frecvența stabilită | Numărul de abateri de la frecvența de colectare stabilită pentru fiecare fracție de deșeuri prin caietul de sarcini. | 0 | 2.500 lei/abatere |
| IP privind eficiența transportului separat al fracțiilor de deșeuri colectate separat | Numărul de abateri de la transportul separat al fracțiilor de deșeuri care au fost în prealabil separate corect de utilizatori și sunt colectate în amestec de operator. | 0 | 2.500 lei/abatere |
| IP privind eficiența soluționării petițiilor | Numărul de petiții soluționate de operator în termen de 30 de zile de la înregistrare raportat la numărul total de petiții primite. | 100% | 200 lei/petiție nesoluționată la termen |
| IP privind eficiența spălării și dezinfecției recipientelor din punctele comune de colectare | Numărul de operațiuni de spălare și dezinfecție a eurocontainerelor și a recipientelor din punctele comune de colectare care deservesc condominiile, realizate în lunile iunie și septembrie, raportat la cele două operațiuni anuale prevăzute la art. 18 alin. (9) din regulamentul serviciului și la art. 97 alin. (4) din caietul de sarcini. | 100% | 2.000 lei/operațiune neefectuată |

Conform Anexei nr. 1 a Ordinului A.N.R.S.C. nr. 97/2025.